Каталог деталей и сборочных единиц МКАУ.697123.004 КДС (далее - каталог) предназначен для составления заявок на запчасти, технического обслуживания и ремонта холодильников МХМ-1741-ХХ КШД-328/76, МХМ-1742-ХХ КШД-354/76, МХМ-1743-ХХ КШД-393\115,

МХМ-1744-ХХ КШД-367\115, МХМ-1745-ХХ КШД-384\154, МХМ-1747-ХХ КШД-345\115,

МХМ-1748-ХХ КШД-359\154 (далее - холодильников).

Доза хладагента R134а указана на табличке холодильника.

Каталог составлен по состоянию конструкторской документации на 30.07.2026 .

Вышеуказанные холодильники имеют конструктивные отличия, соответствующие исполнению в соответствии с таблицей 1а.

Таблица 1а

| Исполнение холодильника | Материал |  | Цвет модели снаружи | Наличие вентилятора в холодильной камере |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | панелей наружных дверей | панелей шкафа |  |  |
| -00 | окрашенный металл | окрашенный металл | белый | нет |
| -01 | металлопласт |  |  |  |
| -08 | окрашенный металл | окрашенный металл | белый | есть |
| -10 | металлопласт |  |  |  |
| -25 | металлопласт | металлопласт | под нержавеющую сталь | нет |
| -26 |  |  | под серый матовый металлик |  |
| -27 |  |  | под нержавеющую сталь | есть |
| -28 |  |  | под серый матовый металлик |  |

В каталоге принята сквозная нумерация рисунков и таблиц.

Схема деления изделия на составные части указана на рисунках 1, 2. На рисунках 3-7 указаны сборочные единицыи детали, составляющие изделие, в аксонометрической проекции.

Фигурными скобками на рисунках обозначены позиции деталей (сборочных единиц), входящих в сборочную единицу, номер позиции которой вынесен за скобку. В таблицах 1-5, следующих за рисунками, указаны: номер позициии, код, наименование детали, количество деталей в конкретной модели холодильника.

В алфавитном указателе (в таблице 6) перечислены сборочные единицы, детали и стандартные изделия, указанные в таблицах 1-5.

В приложении А (на рисунках А.1 - А.4) приведены схемы электрические.

В приложении Б указаны допустимые замены деталей.

Примечание – На запасные части поставляются детали обозначенные знаком “ + ”.