| Номер провода | От куда идет | Куда поступает | Цвет изоляции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клемма N (XS1) | Контакт N блока индикации А1 (А2) | Голубой |  |
| 2 | Контакт N1 блока индикации А1 (А2) | Контакт лампы EL | Голубой |  |
| 3 | Контакт N блока индикации А1 (А2) | Клемма N (XS2) | Голубой |  |
| 4 | Клемма L (XS1) | Контакт L блока индикации А1 (А2) | Коричневый |  |
| 5 | Контакт L блока индикации А1 (А2) | Контакт 6 датчика-реле температуры В1 | Коричневый |  |
| 6 | Контакт 6 датчика-реле температуры В1 | Контакт 8 датчика-реле температуры В2 | Коричневый |  |
| 7 | Контакт 3 датчика-реле температуры В1 | Контакт выключателя S1 | Коричневый |  |
| 8 | Контакт 3 датчика-реле температуры В1 | Контакт 6 блока индикации А1 (А2) | Коричневый |  |
| 9 | Контакт 3 датчика-реле температуры В2 | Контакт 1 выключателя S2 | Коричневый |  |
| 10 | Контакт 1 выключателя S2 | Контакт 3 выключателя S2 | Коричневый |  |
| 11 | Контакт 3 выключателя S2 | Контакт 3 блока индикации А1 (А2) | Коричневый |  |
| 12 | Контакт 4 датчика-реле температуры В1 | Клемма 1 (XS1) | Белый |  |
| 13 | Контакт 4 датчика-реле температуры В2 | Контакт 4 выключателя S2 | Белый |  |
| 14 | Контакт 4 выключателя S2 | Клемма 1 (XS2) | Белый |  |
| 15 | Контакт выключателя S1 | Контакт 2 блока индикации А1 (А2) | Белый | Исп. 00-03, 06,12-15 |
| 16 | Контакт 2 блока индикации А1 (А2) | Контакт лампы EL | Белый | Исп. 00-03, 06, 12-15 |
| 17 | Контакт 2 выключателя S2 | Контакт 1 блока индикации А1 (А2) | Желтый |  |
| 18 | Контакт 6 датчика-реле температуры В2 | Контакт 4 блока индикации А1 (А2) | Красный |  |
| 19 | Клемма (XS1) | Контакт датчика-реле температуры В1 | Зелено-желтый |  |
| 20 | Контакт датчика-реле температуры В1 | Контакт датчика-реле температуры В2 | Зелено-желтый |  |
| 21 | Штырь вилки | Клемма N (XS1) | Голубой |  |
| 22 | Клемма N (XS1) | Контакт 2 позистора R1 | Голубой |  |
| 23 | Конденсатор С1 | Клемма N (XS1) | Голубой |  |
| 24 | Конденсатор С1 | Контакт 3 позистора R1 | Коричневый |  |
| 25 | Штырь вилки | Клемма L (XS1) | Коричневый |  |
| 26 | Клемма 1 (XS1) | Контакт реле К1 | Белый |  |
| 27 | Клемма N (XS2) | Контакт 2 позистора R2 | Голубой |  |
| 28 | Конденсатор С2 | Клемма N (XS2) | Голубой |  |
| 29 | Конденсатор С2 | Контакт 3 позистора R2 | Коричневый |  |
| 30 | Клемма 1 (XS2) | Контакт реле К2 | Белый |  |
| 31 | Гнездо вилки | Клемма (XS1) | Зелено-желтый |  |
| 32 | Клемма (XS1) | Контакт компрессора М1 | Зелено-желтый |  |
| 33 | Клемма (XS1) | Контакт компрессора М2 | Зелено-желтый |  |
| 34 | Клемма (XS1) | Контакт шкафа | Зелено-желтый |  |
| 35 | Контакт выключателя S1 | Контакт лампы EL | Белый |  |