Б.1 Возможные неисправности конфорочной панели

Возможные неисправности конфорочной панели и методы их устранения указаны в таблице Б.1.

Таблица Б.1

| Возможная неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Не горит индикатор | Неисправен индикатор | Заменить индикатор (Б.2.1) |
|  | Неисправен сетевой шнур | Заменить сетевой шнур (Б.2.2) |
|  | Неисправен регулятор мощности | Заменить регулятор мощности (Б.2.3) |
| Не горит индикатор остаточного тепла | Неисправен индикатор остаточного тепла | Заменить индикатор остаточ-ного тепла (Б.2.1) |
| Не регулируется мощность конфорки (визуально не наблюдается изменение свечения спирали конфорки) | Неисправен регулятор мощности | Заменить регулятор мощности (Б.2.3) |
|  | Неисправна конфорка | Заменить конфорку (Б.2.4) |
| Нет свечения спирали конфорки на уставках регулятора мощности от «1» до «6» | Неисправен регулятор мощности | Заменить регулятор мощности (Б.2.3) |
|  | Неисправна конфорка | Заменить конфорку (Б.2.4) |
| Разрушение настила | Механическое повреждение | Заменить настил в сборе с корпусом (Б.2.5) |
|  | Отказ термоограничитель-ного устройства конфорки |  |
|  | Брак в изготовлении настила |  |

Б.2 Демонтаж и монтаж сборочных единиц и деталей конфорочной панели

Демонтаж и монтаж сборочных единиц и деталей производится на отключенной от электрической сети конфорочной панели.

Б.2.1 Демонтаж и монтаж индикатора 8 или индикатора остаточного тепла 32 в соответствии с рисунком 2:

- отвернуть четыре винта 13, демонтировать четыре прижима 12 в соответствии с рисунком 1, крепящие конфорочную панель к столешнице мебельного гарнитура;

- на рабочий стол необходимо положить мягкую прокладку для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия корпуса 6 в соответствии с рисунком 1. Извлечь конфорочную панель из столешницы и разместить ее на поверхности стола настилом 8 в соответствии с рисунком 1 вниз таким образом, чтобы масса конфорочной панели не оказывала давления на четыре ручки 9 в соответствии с рисунком 2.

- отвернуть винт 2, снять шайбу 3 и сдвинуть лючок 4 в соответствии с рисунком 1;

- отвернуть два винта 14, снять две шайбы 3 и демонтировать крышку 1 в соответствии

с рисунком 1;

- отвернуть шесть винтов 14, снять шесть шайб 3 и демонтировать крышку 5 в соответствии с рисунком 1;

- отсоединить провода от неисправного индикатора 8 в соответствии с рисунком 2, нажать с двух сторон на фиксирующие элементы индикатора и извлечь его из ложемента. Выполнить аналогичные операции для неисправного индикатора остаточного тепла 32 в соответствии с рисунком 2;

- установить исправный индикатор 8 или индикатор остаточного тепла 32 в соответствии с рисунком 2, подсоединить к нему провода в соответствии со схемой электрической соединений приложения А;

- установить крышку 5, шесть шайб 3, завернуть шесть винтов 14 крепления крышки 5 в соответствии с рисунком 1;

- установить крышку 1, две шайбы 3, завернуть два винта 14 крепления крышки 1 в соответствии с рисунком 1;

- установить лючок 4, шайбу 3 и завернуть винт 2 крепления лючка 4 в соответствии с рисунком 1;

- установить конфорочную панель в столешницу;

- установить четыре прижима 12, завернуть четыре винта 13, обеспечив плотное прилегание уплотнителя 7 в соответствии с рисунком 1 к столешнице по всему периметру конфорочной панели.

Б.2.2 Демонтаж и монтаж сетевого шнура:

- отвернуть четыре винта 13, демонтировать четыре прижима 12 в соответствии с рисунком 1, крепящие конфорочную панель к столешнице мебельного гарнитура;

- на рабочий стол необходимо положить мягкую прокладку для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия корпуса 6 в соответствии с рисунком 1. Извлечь конфорочную панель из столешницы и разместить ее на поверхности стола настилом 8 в соответствии с рисунком 1 вниз таким образом, чтобы масса конфорочной панели не оказывала давления на четыре ручки 9 в соответствии с рисунком 2.

- отвернуть винт 2, снять шайбу 3 и сдвинуть лючок 4 в соответствии с рисунком 1;

- отвернуть два винта 17, демонтировать зажим 18 в соответствии с рисунком 2;

- отвернуть три винта крепления концов проводов шнура сетевого на клеммной колодке 16 в соответствии с рисунком 2, освободить провода, снять лючок;

- заменить сетевой шнур в сборе с вилкой исправным, установить на нем лючок;

- концы проводов сетевого шнура закрепить тремя винтами на клеммной колодке,

установить зажим 18, завернуть два винта 17 его крепления;

- установить лючок 4, шайбу 3, завернуть винт 2 крепления лючка 4 в соответствии с

рисунком 1.

- установить конфорочную панель в столешницу;

- установить четыре прижима 12, завернуть четыре винта 13, обеспечив плотное прилегание уплотнителя 7 в соответствии с рисунком 1 к столешнице по всему периметру конфорочной панели.

Б.2.3 Демонтаж и монтаж регулятора мощности 6 в соответствии с рисунком 2:

- снять с валов четырех регуляторов мощности 6 в соответствии с рисунком 2 ручки 9 с пружинами 10 в соответствии с рисунком 1;

- отвернуть четыре винта 13, демонтировать четыре прижима 12 в соответствии с рисунком 1, крепящие панель к столешнице мебельного гарнитура;

- на рабочий стол необходимо положить мягкую прокладку для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия корпуса 6 в соответствии с рисунком 1. Извлечь конфорочную панель из столешницы и разместить ее на поверхности стола настилом 8 в соответствии с рисунком 1 вниз таким образом, чтобы масса конфорочной панели не

оказывала давления на валы регуляторов мощности 6 в соответствии с рисунком 2.

- отвернуть винт 2, снять шайбу 3 и сдвинуть лючок 4 в соответствии с рисунком 1;

- отвернуть винты 14, снять шайбы 3 и снять крышки 1 и 5 в соответствии с рисунком 1;

- отсоединить провода от неисправного регулятора мощности 6 в соответствии с рисунком 2;

- отвернуть четыре винта 4 кронштейна 5 в соответствии с рисунком 2 и извлечь его вместе с регуляторами мощности 6 в соответствии с рисунком 2. Перевернуть кронштейн так, чтобы обеспечить доступ к двум винтам 4, крепящим неисправный регулятор мощности к кронштейну. Придерживая рукой неисправный регулятор мощности 6 снизу, открутить два винта 4 в соответствии с рисунком 2 и демонтировать его;

Внимание! Новый регулятор мощности необходимо разместить так, чтобы положение его контактов было аналогичным положению контактов рядом расположенных регуляторов мощности.

- установить новый регулятор мощности 6 на место неисправного, завернуть

два винта 4 его крепления на кронштейне 5 в соответствии с рисунком 2;

- подсоединить провода к новому регулятору мощности 6 в соответствии со схемой электрической соединений приложения А. Проверить подключение проводов на остальных регуляторах мощности;

- установить кронштейн 5 с регуляторами мощности 6 в соответствии с рисунком 2 в корпус 6 в соответствии с рисунком 1, завернуть четыре винта 4 крепления кронштейна.

При установке кронштейна с регуляторами мощности необходимо обеспечить

концентричность расположения валов регуляторов мощности и отверстий в настиле.

- расположить провода в соответствии с рисунком 2;

- установить крышки 1 и 5, шайбы 3, завернуть винты 14 в соответствии с рисунком 1  крепления крышек;

- установить лючок 4, шайбу 3, завернуть винт 2 в соответствии с рисунком 1;

- установить конфорочную панель в столешницу;

- установить ручки 9 с пружинами 10 в соответствии с рисунком 1 на валы регуляторов мощности;

- установить четыре прижима 12, завернуть четыре винта 13, обеспечив плотное прилегание уплотнителя 7 в соответствии с рисунком 1 к столешнице по всему периметру конфорочной панели.

Б.2.4 Демонтаж и монтаж конфорки 29 или 31 в соответствии с рисунком 2:

- отвернуть четыре винта 13, демонтировать четыре прижима 12 в соответствии с рисунком 1, крепящие панель к столешнице мебельного гарнитура;

- на рабочий стол необходимо положить мягкую прокладку для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия корпуса 6 в соответствии с рисунком 1. Извлечь конфорочную панель из столешницы и разместить ее на поверхности стола настилом 8 в соответствии с рисунком 1 вниз таким образом, чтобы масса конфорочной панели не оказывала давления на четыре ручки 9 в соответствии с рисунком 1.

- отвернуть винт 2, снять шайбу 3 и сдвинуть лючок 4 в соответствии с рисунком 1;

- отвернуть винты 14, снять шайбы 3 и снять крышки 1 и 5 в соответствии с рисунком 1;

Внимание! Необходимо отметить номера отверстий на новой конфорке, соответствующие номерам отверстий, в которых находятся установочные элементы пружин 30 в соответствии с рисунком 2 на неисправной конфорке.

- снять необходимое количество поясков 28 в соответствии с рисунком 2, отсоединить провода от неисправной конфорки;

- отвернуть два винта 4 крепления двух пружин 30 на неисправной конфорке, снять две шайбы 3, демонтировать две пружины 30, демонтировать неисправную конфорку 29 или 31 в соответствии с рисунком 2;

- установить исправную конфорку, установить две пружины 30, введя их установочные элементы в отмеченные отверстия на конфорке, установить две шайбы 3, завернуть два винта 4 крепления пружин 30 в соответствии с рисунком 2 и подсоединить к конфорке провода в соответствии со схемой электрической соединений приложения А;

- установить пояски 28, разместить провода в соответствии с рисунком 2;

- установить крышки 1 и 5, шайбы 3, завернуть винты 14 в соответствии с рисунком 1;

-установить лючок 4, шайбу 3 и завернуть винт 2 в соответствии с рисунком 1;

- установить конфорочную панель в столешнице;

- установить четыре прижима 12, завернуть четыре винта 13, обеспечив плотное прилегание уплотнителя 7 соответствии с рисунком 1 к столешнице по всему периметру конфорочной панели.

Б.2.5 Демонтаж и монтаж настила

На рисунках Б.1, Б.2, Б.3 указано характерное расположение трещин на настиле, вызванное соответственно:

- механическим повреждением (например, ударом);

- отказом термоограничительного устройства конфорки. В этом случае температура нагрева спирали достигает 750 С, настил перегревается и трескается;

- браком в изготовлении настила.

Разрушенный настил необходимо заменить новым настилом 8 в сборе с корпусом 6 в соответствии с рисунком 1. Остальные сборочные единицы и детали конфорочной панели следует установить в корпус в соответствии с рисунками 1, 2, схемами электрическими приложения А, правилами демонтажа и монтажа, приведенными в приложении Б.