.

«Каталог деталей и сборочных единиц» МКАУ.332122.01 КДС (далее - каталог) предназначен для составления заявок на запасные части, технического обслуживания и ремонта электрочайников ЭЧТЗ 1,8/1,9-220 модели 01 «АТЛАНТ» и ЭЧТЗ 1,8/1,9-220 моде-

ли 02 «АТЛАНТ» (далее – электрочайника).

Электрочайник представляет собой сосуд с ТЭНом донного типа из нержавеющей стали, устанавливаемый на подставку. В сливной горловине сосуда находится фильтр-сетка. Сетевой шнур размещен на подставке.

Для контроля включенного состояния электрочайника в нижней части сосуда с двух сторон находятся световоды.

Электрочайник вместимостью 1,8 л рассчитан на потребляемую мощность 1,9 кВт и номинальное напряжение 220 В.

По типу защиты от поражения электрическим током электрочайник относится к 1 классу.

В каталоге принята сквозная нумерация рисунков и таблиц.

На рисунке 1 приведена схема деления изделия на составные части. На рисунках 2 и 3 указаны сборочные единицы и детали, составляющие изделие, в аксонометрической проекции. Фигурными скобками на рисунках обозначены позиции деталей и сборочных единиц, входящих в сборочную единицу. В таблицах 1 и 2, следующих за рисунками, указаны: номер рисунка, номер позиции, код, наименование детали, количество деталей, примечание. В таблице 3 в алфавитном порядке перечислены сборочные единицы, детали и стандартные изделия, указанные в таблицах 1 и 2.

В приложении А на рисунках А.1, А.2 приведены схемы электрические.

В приложении Б в таблице Б.1 приведены возможные неисправности электрочайника и методы их устранения.

В приложении В указан демонтаж и монтаж сборочных единиц электрочайника.

В приложении Г в таблицах Г.1 и Г.2 указаны варианты цветового оформления электрочайников.