Таблица Б.1

| Возможная неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Электрочайник не включается (кнопка или клавиша включения фиксируется, но вода в сосуде не нагревается) | Обрыв вилки опрессованной | Проверить вилку опрессованную при помощи вольтметра В7-54. В случае обрыва вилки опрессованной заменить ее (В.1 или В.2) |
|  | Неисправен ТЭН | Проверить сопротивление ТЭНа при помощи вольтметра В7-54 (сопротивление исправного ТЭНа находится в пределах от 24,4 до 28,5 Ом). В случае неисправности ТЭНа заменить сосуд (В.3 или В.4) |
|  | Неисправен контроллер | Проверить целостность сварного соединения (контактная сварка) контактов контроллера с выводами ТЭНа и состояние контактной группы. В случае неисправности контроллера заменить сосуд (В.3 или В.4) |
| Электрочайник не включается (кнопка или клавиша включения не фиксируется или фиксируется, но вода в сосуде не нагревается) | Неисправна контактная группа вследствие износа и (или) подгорания контак-тов | Заменить контактную группу (В.5 или В.6) |
|  | Коробление поверхности подставки | Установить чайник без шнура питания на подставку, нажать кнопку включения. Если при повороте чайника на подставке вокруг его оси кнопка или клавиша выключается, то заменить подставку (В.7 или В.8) |
|  | Ослабление крепления контроллера на ТЭНе | Проверить крепление контроллера на ТЭНе, при необходимости поджать винты |
|  | Нарушено соединение деталей «Толкатель»и «Контроллер» | Проверить схему соединения деталей «Толкатель» - «Контроллер» на наличие механических повреждении и соответствия установки по КД. Проверить правильность установки контроллера. |
|  | Нарушено соединение деталей «Толкатель»и «Кнопка» | Проверить схему соединения деталей «Толкатель» - «Кнопка» на наличие механических повреждении и соответствия установки по КД. |

| Электрочайник (ЭЧТЗ-1,8\1,9-220 модели 01) не включается (кнопка включения не фиксируется или фиксируется, но вода в сосуде не нагревается) | Неисправен толкатель | Проверить установку толкателя и наличие механических по-вреждений. В случае неисправ-ности заменить толкатель (В.9) |
| --- | --- | --- |
|  | Ослабление крепления контроллера на ТЭНе | Проверить крепление контроллера на ТЭНе, при необходимости поджать винты |
| Электрочайник включается, но не светится один или два световода | Неисправен соединитель | Заменить соединитель (В.10 или В.11) |
| Электрочайник включен, во-да кипит (более 2 мин), но электрочайник не выключа-ется | Неисправен контроллер | Проверить работоспособность пары толкатель-кнопка в ЭЧТЗ-1,8\1,9-220 модели 01 «АТ-ЛАНТ»: установить чайник без шнура питания на подставку, нажать кнопку включения. Снять чайник с подставки - выключение кнопки свидетельствует о работоспособности пары толкатель-кнопка. В противном случае заменить сосуд (В.3). Проверить работоспособность пары клавиша-контроллер в ЭЧТЗ-1,8\1,9-220 модели 02 «АТЛАНТ»: установить чайник без шнура питания на подставку, нажать клавишу включения. Снять чайник с подставки - выключение клавиши свидетельствует о работоспо-собности пары клавиша-контроллер. В противном случае заменить сосуд (В.4) |
| Течь воды из сосуда | Нарушение герметизации сосуда или наличие меха-нических повреждений (трещин) сосуд при нарушении правил транспортирования, хранения или эксплуа-тации | Заменить сосуд (В.3 или В.4) |
| Самопроизвольное открыва-ние крышки во время интен-сивного кипения воды в сосуде электрочайника ЭЧТЗ-1,8\1,9-220 модели 01 «АТЛАНТ» | Расширение горловины сосуда 8 при нагреве (дефект может проявлять-ся в моделях с цветной окраской) | Заменить сосуд (В.3 или В.4) |
| Неисправности или повреж-дения механизма открывания крышки электрочайника или деталей крышки электрочай-ника ЭЧТЗ-1,8\1,9-220 модели 01 «АТЛАНТ» | Нарушение правил тран-спортирования, хранения или эксплуатации | Заменить крышку (В.12 или В.13) |

Продолжение таблицы Б.1