Подставку 1 в соответствии с рисунком 2 или 3 необходимо отключить от электрической сети перед демонтажом или монтажом сборочных единиц и деталей электрочайника.

Демонтаж и монтаж каждой модели электрочайника следует производить в строгом соответствии с рисунком 2 или 3 с мерами предосторожности против повреждения пластмассовых деталей.

В.1 Демонтаж и монтаж вилки опрессованной 34 в соответствии с рисунком 2

В.1.1 Отвернуть винт 2 в подставке 1.

В.1.2 Осторожно отогнуть отверткой выступ К в пяти местах через пазы в крышке 35, демонтировать крышку.

В.1.3 Отсоединить контакты вилки опресованной 34 от контактной группы 33.

В.1.4 Демонтировать вилку опрессованную 34 из лабиринта подставки 32, заменить его исправным.

В.1.5 Подсоединить контакты исправной вилки опрессованной 34 к контактной группе 33, уложить вилку опрессованную в лабиринт подставки 32.

В.1.6 Установить крышку 35 с мерами предосторожности от поломок выступов К на подставку 32. Для этого совместить крепежное отверстие крышки 35 с бобышкой в подставке 32. Защелкнуть выступы К крышки в пазы подставки.

В.1.7 Завернуть винт 2.

В.1.8 Наполнить водой сосуд 8, установить электрочайник без шнура питания 4 на подставку 1, проверить работу.

В.2 Демонтаж и монтаж вилки опрессованной 24 в соответствии с рисунком 3

В.2.1 Отвернуть винт 2 в подставке 1.

В.2.2 Осторожно отогнуть отверткой выступ К в пяти местах через пазы в крышке 25, демонтировать крышку.

В.2.3 Отсоединить контакты вилки опрессованной 24 от контактной группы 23.

В.2.4 Демонтировать вилку опрессованную 24 из подставки 22, заменить его исправным.

В.2.5 Подсоединить контакты исправной вилки опрессованной 24   к контактной группе 23 и  уложить сетевой шнур или вилку опрессованную в лабиринт подставки 22.

В.2.6 Установить крышку 25 с мерами предосторожности от поломок выступов К на подставку 22. Для этого совместить крепежное отверстие крышки 25 с бобышкой в подставке 22. Защелкнуть выступы К крышки в пазы подставки.

В.2.7 Завернуть винт 2.

В.2.8 Наполнить водой сосуд 8, установить электрочайник без шнура питания 4 на подставку 1, проверить работу.

В.3 Демонтаж и монтаж сосуда 8 в соответствии с рисунком 2

В.3.1 Снять электрочайник без шнура питания 4 с подставки 1, вынуть фильтр 9.

В.3.2 Отклеить две эмблемы 19, 20.

В.3.3 Демонтировать два штифта 20А при помощи отвертки с узким лезвием.

В.3.4 Осторожно вывести зацепы накладки 21 из-под крышки 18, поддеть накладку 21 по периметру прилегания к ручке 23 отверткой с узким лезвием и демонтировать ее.

В.3.5 Нажать на кнопку 17, открыть крышку 12. Поддерживая рукой пружины 10 и 11, демонтировать крышку 12.

В.3.6 Отвернуть винт 31 или 31А или 31Б. Осторожно вывести ручку 23 из зацепов сосуда 8, отверткой с узким лезвием отжать ручку по периметру прилегания ее к сосуду и демонтиро-вать.

В.3.7 Вывести толкатель 24 из зацепов с контроллером и демонтировать его вместе с кнопкой 22.

В.3.8 Демонтировать накладку 25, приложив усилие в ее верхней части.

В.3.9 Отвернуть три винта 5, демонтировать дно 30.

В.3.10 Отсоединить контакты соединителя 26 от контроллера, находящегося в нижней части сосуда 8, демонтировать соединитель и два световода 6.

В.3.11 Осторожно выгнуть наружу обрамление 29 для освобождения зацепа и демонтировать обрамление.

В.3.12 Заменить неисправный сосуд 8 исправным. Визуально определить исправность сосуда 8 (в сборе с ТЭНом и контроллером) на отсутствие сколов, трещин, царапин. В исправном сосуде должны присутствовать перемычки в прямоугольных отверстиях под зацепы ручки 23. Проверить герметичность соединения сосуда и ТЭНа. Проконтролировать размер (11,3±0,3) мм закатанного ТЭНа. Проверить целостность сварного соединения контактов контроллера с выводами ТЭНа. Замерить сопротивление ТЭНа (должно быть от 24,4 до 28,5 Ом).

В.3.13 Проверить исправность механизма контроллера:

- установить сосуд на подставку, отключенную от электрической сети (при необходимости слегка придержать сосуд рукой);

- нажать на рычаг контроллера – рычаг должен зафиксироваться в нижнем положении;

- при снятии сосуда с подставки контроллер должен сработать и автоматически вернуть рычаг в первоначальное положение.

В.3.14 Установить обрамление 29 на сосуд 8, ориентировать его с равномерным зазором относительно контроллера. Установить два световода 6 в пазы обрамления 29. Подсоединить контакты соединителя 26 к контроллеру.

В.3.15 Установить в пазы сосуда 8 нижнюю часть накладки 25, затем защелкнуть ее верхний выступ.

В.3.16 Направить круглые бобышки в нижней части толкателя 24 в пазы обрамления 29, зафиксировать толкатель на контроллере.

В.3.17 Кнопку 22 установить на выступающие части ручки 23. Осторожно ввести выступы ручки 23 в пазы сосуда 8, плотно прижать по периметру.

В.3.18 Установить дно 30 в обрамление 29, завернуть три винта 5. Завернуть винт 31 или 31А  или 31Б.

При монтаже необходимо применять только винты, указанные в настоящем каталоге. Головки винтов 5 должны быть утоплены в пазах дна 30 для обеспечения надежного контакта дна с поверхностью подставки 32.

В.3.19 Проверить наличие контакта между дном 30 и подставкой 1: установить электрочайник без шнура питания 4 на подставку 1 (без подключения к сети питания), нажать на кнопку 22. При вращении электрочайника вокруг оси кнопка не должна выключаться. Снять чайник без шнура питания 4 с подставки 1 – выключение кнопки свидетельствует о работоспособности пары толкатель-кнопка.

В.3.20 Взять крышку 12, поджать кончики пружин 10 и 11, осторожно ввести их в пазы сосуда 8. Закрыть крышку. Убедиться, что контур крышки в закрытом состоянии повторяет контур сосуда (зазор S между краем крышки и горловиной не должен превышать 0,5 мм в соответствии с рисунком В.1). Перед установкой фильтра 9 убедиться, что ширина фильтра составляет (66,3 ±0,2) мм. Установить фильтр 9 в горловину электрочайника.

В.3.21 Осторожно ввести зацепы накладки 21 под крышку 18. Кнопка 22 должна быть установлена на ручке 23. Защелкнуть накладку 21 на ручке 23. Установить два штифта 20А в отверстия накладки 21.

В.3.22 Наполнить сосуд 8 водой объемом около 1 л.

В.3.23 Замерить размер горловины В в соответствии с рисунком В.1.

В.3.24 Включить электрочайник в электрическую сеть.

Во время интенсивного кипения воды замерить ширину В горловины в соответствии с рисунком В.1. Разность размеров горловины В в горячем и холодном состоянии не должна превышать 2 мм.

Убедиться в работоспособности электрочайника. Отключить электрочайник от электрической сети.

В.3.25 Вылить воду из сосуда 8.

В.3.26 Обезжирить два места под эмблемы, наклеить новые эмблемы 19, 20.

В.4 Демонтаж и монтаж сосуда 8 в соответствии с рисунком 3

В.4.1 Снять электрочайник без шнура питания 4 с подставки 1, вынуть фильтр 9.

В.4.2 Демонтировать накладку 15, отвернуть два винта 16А из корпуса 14.

В.4.3 Повернуть против часовой стрелки крышку 10, вывести ее из зацепления с элементами горловины сосуда 8 и демонтировать.

В.4.4 Отвернуть один винт 13 или 13А или 13Б, демонтировать один винт 16А или 16Б или 16В, трубку 16 с корпусом 14.

В.4.5 Отвернуть три винта 5, демонтировать дно 21.

В.4.6 Отсоединить контакты соединителя 19 от контроллера, находящегося в нижней части сосуда 8, демонтировать соединитель и два световода 6.

В.4.7 Осторожно выгнуть наружу обрамление 20 для освобождения зацепа и демонтиро-вать обрамление.

В.4.8 Заменить неисправный сосуд 8 исправным. Визуально определить исправность сосуда 8 (в сборе с ТЭНом и контроллером) на отсутствие сколов, трещин, царапин.. Проверить герметичность соединения сосуда и ТЭНа. Проконтролировать размер (8,6±0,1) мм закатанного ТЭНа. Проверить целостность сварного соединения контактов контроллера с выводами ТЭНа. Замерить сопротивление ТЭНа (сопротивление должно быть от 24,4 до

28,5 Ом).

В.4.9 Проверить исправность механизма контроллера:

- установить сосуд на подставку, отключенную от электрической сети (при необходимости слегка придержать сосуд рукой);

- нажать на рычаг контроллера – рычаг должен зафиксироваться в нижнем положении;

- при снятии сосуда с подставки контроллер должен сработать и автоматически вернуть рычаг в первоначальное положение.

В.4.10 Установить (при необходимости) корпус 18 в обрамление 20. Установить клавишу 17 на рычаг контроллера перед установкой обрамления. Установить обрамление 20 на сосуде 8, ориентировать его с равномерным зазором относительно контроллера. Установить два световода 6 в пазы обрамления 20. Подсоединить контакты соединителя 19 к контроллеру.

В.4.11 Установить трубку 16 на корпус 14 и корпус 18. Установить накладку 15 в паз ручки сосуда 8, начиная с верхней ее части. Завернуть один винт 16А или 16Б или 16В.

В.4.12 Установить дно 21 в обрамление 20, завернуть три винта 5. Завернуть винт 13 или 13А или 13Б.

При монтаже необходимо применять только винты, указанные в настоящем каталоге. Головки винтов 5 должны быть утоплены в пазах дна 21 для обеспечения надежного контакта дна с поверхностью подставки 23.

В.4.13 Проверить наличие контакта между дном 21 и подставкой 1: установить электрочайник без шнура питания 4 на подставку 1 (без подключения к сети питания), нажать на клавишу 17. При вращении чайника вокруг оси клавиша не должна выключаться. Снять электрочайник без шнура питания 4 с подставки 1– выключение клавиши свидетельствует о работоспособности пары клавиша-контроллер.

В.4.14 Установить фильтр 9 в горловину электрочайника.

В.4.15 Установить крышку 10 в горловину сосуда 8, повернуть по часовой стрелке до упора и щелчка.

В.4.16 Наполнить сосуд 8 водой объемом около 1 л.

В.4.17 Включить электрочайник в электрическую сеть. Убедиться в работоспособности электрочайника. Отключить электрочайник от электрической сети.

В.4.18 Вылить воду из сосуда 8.

В.5 Демонтаж и монтаж контактной группы 33 в соответствии с рисунком 2

В.5.1 Отвернуть винт 2 в подставке 1.

В.5.2 Через пазы в крышке 35 отверткой осторожно отогнуть выступы К в пяти местах и демонтировать крышку 35.

В.5.3 Отсоединить контакты шнура  вилки опрессованной 34 от контактной группы 33.

В.5.4 Удерживая в руке подставку 32, нажать на нее рукой в месте А в соответствии с рисунком В.2 и повернуть контактную группу 33 против часовой стрелки до выхода выступа из зацепления. Демонтировать контактную группу и заменить исправной. Установить исправную контактную группу 33 таким образом, чтобы выступ в контактной группе совпал с пазом в подставке 32, и повернуть до упора по часовой стрелке.

В.5.5 Подсоединить контакты вилки опрессованной 34 к контактной группе 33. Уложить вилку опрессованную  в лабиринт подставки 32.

В.5.6 Установить крышку 35 с мерами предосторожности от поломок выступов К на подставку 32, для чего совместить крепежное отверстие крышки с бобышкой в подставке, защелкнуть выступы К крышки в пазы подставки.

В.5.7 Завернуть винт 2.

В.5.8 Наполнить водой сосуд 8. Установить чайник без шнура питания 4 на подставку 1. Включить электрочайник в электрическую сеть, проверить работу.

В.6 Демонтаж и монтаж контактной группы 23 в соответствие с рисунком 3

В.6.1 Отвернуть винт 2 в подставке 1.

В.6.2 Через пазы в крышке 25 отверткой осторожно отогнуть выступы К в пяти местах и демонтировать крышку.

В.6.3 Отсоединить контакты вилки опрессованной 24 от контактной группы 23.

В.6.4 Удерживая в руке подставку 22, нажать на нее рукой в месте А в соответствии с рисунком В.2 и повернуть контактную группу 23 против часовой стрелки до выхода выступа из зацепления. Демонтировать контактную группу и заменить исправной. Установить исправную контактную группу 23 таким образом, чтобы выступ в контактной группе совпал с пазом в подставке 22, и повернуть до упора по часовой стрелке.

В.6.5 Подсоединить контакты вилки опрессованной 24 к контактной группе 23. Уложить вилку опрессованную в лабиринт подставки 22.

В.6.6 Установить крышку 25 с мерами предосторожности от поломок выступов К на подставку 22, для чего совместить крепежное отверстие крышки с бобышкой в подставке, защелкнуть выступы К крышки в пазы подставки.

В.6.7 Завернуть винт 2.

В.6.8 Наполнить водой сосуд 8. Установить электрочайник без шнура питания 4 на подставку 1. Включить электрочайник в электрическую сеть, проверить работу.

В.7 Демонтаж и монтаж подставки  32 в соответствии с рисунком 2

В.7.1 Отвернуть винт 2 в подставке 1.

В.7.2 Через пазы в крышке 35 отогнуть осторожно отверткой выступы К в пяти местах и демонтировать крышку.

В.7.3 Отсоединить контакты вилки опрессованной 34 от контактной группы 33.

В.7.4 Удерживая в руке подставку 32 нажать на нее рукой в месте А в соответствии с рисунком В.2 и повернуть контактную группу 33 против часовой стрелки до выхода выступа из зацепления. Демонтировать контактную группу 33. Заменить исправной подставку 32. Установить в подставке контактную группу таким образом, чтобы выступ в контактной группе совпал с пазом в подставке, и повернуть до упора по часовой стрелке.

В.7.5 Подсоединить контакты вилки опрессованной 34 к контактной группе 33. Уложить вилку опрессованную в лабиринт подставки 32.

В.7.6 Установить крышку 35 с мерами предосторожности от поломок выступов К соответственно на подставку 32, для чего совместить крепежное отверстие крышки с бобышкой в подставке, защелкнуть выступы К крышки в пазы подставки.

В.7.7 Завернуть винт 2.

В.7.8 Наполнить водой сосуд 8. Установить электрочайник без шнура питания 4 на подставку 1. Включить электрочайник в электрическую сеть, проверить работу.

В.8 Демонтаж и монтаж подставки  22 в соответствии с рисунком 3

В.8.1 Отвернуть винт 2 в подставке 1.

В.8.2 Через пазы в крышке 25 отогнуть осторожно отверткой выступы К в пяти местах и демонтировать крышку.

В.8.3 Отсоединить контакты вилки опрессованной 24 от контактной группы 23.

В.8.4 Удерживая в руке подставку 22 нажать на нее рукой в месте А в соответствии с рисунком В.2 и повернуть контактную группу 23 против часовой стрелки до выхода выступа из зацепления. Демонтировать контактную группу 23. Заменить исправной подставку 22. Установить в подставке контактную группу таким образом, чтобы выступ в контактной группе совпал с пазом в подставке, и повернуть до упора по часовой стрелке.

В.8.5 Подсоединить контакты вилки опрессованной 24 к контактной группе 23. Уложить вилку опрессованную в лабиринт подставки 22.

В.8.6 Установить крышку 25 с мерами предосторожности от поломок выступов К соответ-ственно на подставку 22, для чего совместить крепежное отверстие крышки с бобышкой в подставке, защелкнуть выступы К крышки в пазы подставки.

В.8.7 Завернуть винт 2.

В.8.8 Наполнить водой сосуд 8. Установить чайник без шнура питания 4 на подставку 1. Включить электрочайник в электрическую сеть, проверить работу.

В.9 Демонтаж и монтаж толкателя 24 в соответствии с рисунком 2

В.9.1 Снять электрочайник без шнура питания 4 с подставки 1.

В.9.2 Отклеить эмблемы 19, 20.

В.9.3 Демонтировать два штифта 20А при помощи отвертки с узким лезвием.

В.9.4 Осторожно вывести зацепы накладки 21 из-под крышки 18, поддеть накладку 21 по периметру прилегания к ручке 23 отверткой с узким лезвием и демонтировать накладку 21.

В.9.5 Отвернуть винт 31 или 31А или 31Б. Осторожно вывести ручку 23 из зацепов сосуда 8, отверткой с узким лезвием отжать ручку по периметру прилегания ее к сосуду и демонтиро-вать.

В.9.6 Вывести толкатель 24 из зацепов с контроллером и демонтировать его вместе с кнопкой 22.

В.9.7 Осторожно демонтировать кнопку 22, приложив усилие на перемычку толкателя 24.

В.9.8 Перед монтажом необходимо новый толкатель согнуть и разогнуть 5-6 раз на угол 180° в зоне узкой перемычки (зона М). Установить кнопку 22 на новом толкателе 24. Направить круглые бобышки в нижней части толкателя 24 в пазы обрамления 29 и зафиксировать толкатель 24 на контроллере.

В.9.9 Кнопку 22 установить на выступающие части ручки 23. Осторожно ввести выступы ручки 23 в пазы сосуда 8, плотно прижать по периметру. Завернуть винт 31 или 31А или 31Б. Проверить наличие контакта между дном 30 и подставкой 1: установить электрочайник без шнура питания 4 на подставку 1 (без подключения к сети питания), нажать кнопку 22. При вращении электрочайника вокруг оси кнопка не должна выключаться. Снять электрочайник без шнура питания 4 с подставки 1 – выключение кнопки свидетельствует о работоспособности пары толкатель-кнопка.

В.9.10 Осторожно ввести зацепы накладки 21 под крышку 18 (кнопка 22 должна быть установлена на ручке 23), защелкнуть накладку 21.

В.9.11 Установить два штифта 20А в отверстия накладки 21. Обезжирить два места под эмблемы. Наклеить новые эмблемы 19, 20.

В.9.12 Установить электрочайник без шнура питания 4 на подставку 1, наполнить сосуд водой номинальным объемом 1,8 л.

В.9.13 Включить электрочайник в электрическую сеть, проверить срабатывание устройства автоматического отключения при закипании.

В.9.14 Оставить электрочайник с горячей водой в сосуде на время около 15 часов.

В.9.15 Провести повторное включение электрочайника в электрическую сеть. Убедиться в работоспособности электрочайника.

В.10 Демонтаж и монтаж соединителя 26 в соответствии с рисунком 2

В.10.1 Снять электрочайник без шнура питания 4 с подставки 1.

В.10.2 Отвернуть три винта 5, один винт 31 или 31А или31Б, демонтировать дно 30.

В.10.3 Отсоединить контакты соединителя 26 от контроллера в нижней части сосуда 8 и двух сигнальных ламп, расположенных в световодах 6, демонтировать соединитель и заменить новым.

В.10.4 Подсоединить контакты нового соединителя 26 к контроллеру в соответствии с приложением А и расположить провода в пазах обрамления 29 без провисания.

В.10.5 Установить дно 30 на обрамление 29, завернуть три винта 5, один винт 31 или 31А или 31Б.

При монтаже необходимо применять только винты, указанные в настоящем каталоге. Головки винтов 5 должны быть утоплены в пазах дна 30. Это необходимо для обеспечения надежного контакта дна с поверхностью подставки 32.

В.10.6 Наполнить водой сосуд 8. Установить электрочайник без шнура питания 4 на подставку 1. Включить электрочайник в электрическую сеть, проверить работу.

В.11 Демонтаж и монтаж соединителя 19 в соответствии с рисунком 3

В.11.1 Снять электрочайник без шнура питания 4 с подставки 1

В.11.2 Отвернуть три винта 5, один винт 13 или 13А или 13Б, демонтировать дно 21.

В.11.3 Отсоединить контакты соединителя 19 от контроллера в нижней части сосуда 8 и двух сигнальных ламп, расположенных в световодах 6, демонтировать соединитель и заменить новым.

В.11.4 Подсоединить контакты нового соединителя 19 к контроллеру в соответствии с приложением А и расположить провода в пазах обрамления 20 без провисания.

В.11.5 Установить дно 21 на обрамление 20, завернуть три винта 5, один винт 13 или 13А или 13Б.

При монтаже необходимо применять только винты, указанные в настоящем каталоге. Головки винтов 5 должны быть утоплены в пазах дна 21. Это необходимо для обеспечения надежного контакта дна с поверхностью подставки 22.

В.11.6 Наполнить водой сосуд 8. Установить электрочайник без шнура питания 4 на подставку 1. Включить электрочайник в электрическую сеть, проверить работу.

В.12 Демонтаж и монтаж крышки 18 в соответствии с рисунком 2

В.12.1 Выполнить операции в соответствии с В.3.1- В.3.5.

В.12.2 Осторожно вывести выступы крышки 18 из пазов корпуса 13. Заменить неисправную крышку 18 или кнопку 17 исправными. Установить кнопку 17, ввести выступы крышки 18 в пазы корпуса 13.

В.12.3 Выполнить операции в соответствии с В.3.20, В.3.21, В.3.26.

В.13 Демонтаж и монтаж крышки 10 в соответствии с рисунком 3

В.13.1 Выполнить операции в соответствии с В.4.1,  В.4.3.

В.13.2 Вывести корпус 11 из зацепления с крышкой 12. Заменить неисправную крышку 12 или корпус 11 исправными.

В.13.3 Ввести исправный корпус 11 в зацепление с исправной крышкой 12.

В.13.4 Выполнить операции в соответствии с В.4.14, В.4.15

Рисунок В.1 – Электрочайник ЭЧТЗ 1,8/1,9-220 модель 01 «АТЛАНТ»

Рисунок В.2 –   Подставка с контактной группой (вид снизу)