- Б.1 Возможные неисправности панели и методы их устранения

- Таблица Б.1

| Возможная неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Панель не включается | Неисправен блок электронный | Заменить блок электронный (В.3) |
|  | Неисправен сетевой шнур | Заменить сетевой шнур (В.4) |
| Не работают цифровые индикаторы уровня мощности конфорок | Неисправен блок электронный | Заменить блок электронный (В.3) |
| Панель включена, но свечения спирали конфорки не наблюдается (при заданной уставке мощности от 4 до 9) | Неисправен блок электронный | Заменить блок электронный (В.3) |
|  | Неисправна конфорка | Заменить конфорку (В.5) |
|  | Неисправна электропроводка | Проверить правильность монтажа электропроводки (cм. приложение А) |
| Не происходит периодического отключения спирали конфорки (на уставках мощности от 1 до 8) | Неисправен блок электронный | Заменить блок электронный (В.3) |
| Не работает сенсорное управление | Неисправен блок электронный | Заменить блок электронный (В.3) |
| Разрушение настила | Механическое повреждение | Заменить стеклокерамический настил в сборе с корпусом (В.7) |
|  | Отказ термоограничителя конфорки | Заменить стеклокерамический настил в сборе с корпусом (В.7), заменить конфорку (В.5) |