Демонтаж и монтаж сборочных единиц и деталей необходимо производить в соответствии с рисунком 1 только при отключенной от электрической сети панели.

В.1 Демонтаж панели

В.1.1 Отвернуть четыре винта 32  и демонтировать четыре прижима.

В.1.2 На рабочий стол необходимо положить мягкую прокладку для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия корпуса и стеклокерамического настила.

В.1.3 Извлечь панель из столешницы и разместить ее на поверхности стола настилом 28 вниз.

В.2 Демонтаж крышек

В.2.1 Отвернуть винт 21,  сдвинуть лючок 20.

В.2.2 Отвернуть два винта 17, снять две шайбы 23 и демонтировать крышку 29.

В.2.3 Отвернуть шесть винтов 17, снять шесть шайб 23 и демонтировать крышку 24.

В.3 Демонтаж и монтаж блока электронного 1

В.3.1 Произвести демонтаж панели в соответствии с В.1,  демонтировать крышку 29 в соответствии с  В.2.2.

В.3.2 Отсоединить провода от блока электронного 1.

В.3.3 Подключить провода к исправному блоку электронному  в соответствии со схемой электрической соединений приложения А.

В.3.4 Установить исправный блок электронный 1,  совместив направляющие выступы блока с отверстиями в корпусе 30, произвести сборку в соответствии с В.6.

В.4 Демонтаж и монтаж сетевого шнура

В.4.1 Произвести демонтаж в соответствии с  В.1.1,  В.1.2.

В.4.2  Отвернуть два винта 17, демонтировать зажим 19.

В.4.3  Отвернуть три винта крепления концов проводов шнура сетевого на клеммной колодке 18 в соответствии с рисунком 1, освободить провода, снять лючок 20.

В.4.4  Заменить сетевой шнур в сборе с вилкой исправным, установить на нем лючок.

В.4.5  Концы проводов сетевого шнура закрепить тремя винтами на клеммной колодке в соответствии со схемой электрической соединений приложения А, установить зажим 19, завернуть два винта 17 его крепления.

В.4.6 Произвести сборку панели в соответствии с  В.6.3 - В.6.5.

В.5 Демонтаж и монтаж конфорок 25, 26 или 27.

В.5.1 Произвести демонтаж и разборку панели в соответствии с В.1

Внимание! Необходимо отметить номера отверстий на новой конфорке, соответствующие номерам отверстий, в которых находятся установочные элементы пружин 22 на неисправной конфорке.

В.5.2  Снять необходимое количество поясков 12, отсоединить провода от неисправной конфорки.

В.5.3 Отвернуть два винта 17 крепления двух пружин 22 на неисправной конфорке, снять две шайбы 23, демонтировать две пружины 22, демонтировать неисправную конфорку.

В.5.4   Установить исправную конфорку, установить две пружины 22, введя их установочные элементы в отмеченные отверстия на конфорке, установить две шайбы 23, завернуть два винта 17 крепления пружин 22  и подсоединить к конфорке провода в соответствии со схемой электрической соединений приложения А.

В.5.5  Установить пояски 12, разместить провода в соответствии с рисунком 1.

В.5.6   Произвести сборку панели в соответствии с  В.6.

В.6 Сборка и монтаж панели

В.6.1  Установить крышку 29,  две шайбы 23, завернуть два винта 17.

В.6.2  Установить крышку 24, шесть шайб 23,  завернуть шесть винтов 17.

В.6.3  Установить лючок 20, завернуть винт 21.

В.6.4  Установить панель в столешницу.

В.6.5  Установить четыре прижима 33  и завернуть четыре винта 32.

- В.7 Демонтаж и монтаж  стеклокерамического настила 28

На рисунках В.1, В.2, В.3 указано характерное расположение трещин на стеклокерамическом настиле, вызванное соответственно:

- механическим повреждением (например, ударом);

- отказом термоограничителя конфорки. В этом случае температура нагрева спирали достигает 750 °С, настил перегревается и трескается;

- значительными перекосами или натягами при установке.

Разрушенный стеклокерамический настил необходимо заменить новым настилом 28 в сборе с корпусом 30. Остальные сборочные единицы и детали панели следует установить в корпус согласно  схемам электрическим (приложение А).