Перед началом дефектации следует проверить качество соединений электрокомплектующих машины с модулем управления, состояние электропроводки (износ, переплетения, обрывы) и ее соединения.

В последнюю очередь следует диагностировать модуль управления, так как он имеет фун-кцию автодиагностики, так называемый автотест. Автотест, состоящий из пяти тестов в соот-ветствии с таблицей А.1, позволяет оперативно проверить функционирование, правильность подключения и работоспособность электрокомплектующих машины к модулю управления.

Начальными условиями для проведения автотеста являются:

- машина должна быть «холодной», то есть все ее конструктивные элементы должны иметь температуру окружающей среды;

- машина должна быть подсоединена к электрической сети, водопроводу и канализации, но не заполнена водой.

Для включения автотеста необходимо: открыть дверцу машины, установить ручки 4 и 6 в соответствии с рисунком А.1, нажать кнопку 2 и, удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку 7. Автотест включится, если закрыть дверцу машины.

Включение автотеста подтверждается одновременным свечением всех пяти зон индикатора работы машины.

Модуль управления выполняет тест 1 автоматически (сразу после включения автотеста).

Модуль управления переходит от одного теста к следующему после поворота ручки (выбора программы стирки) против часовой стрелки на один щелчок за один раз. Общее время проверки машины по тестам 1-5 не должно превышать 25 мин. В противном случае модуль управления автоматически выходит из автотеста и выключает стиральную машину. При этом на световом индикаторе работы машины загорается зона «Завершение стирки» с условным значком.

Выход из любого теста, а также отключение автотеста осуществляется установкой ручки (выбора программы стирки) в положение СТОП на время более 5 с или отключением питающего напряжения кнопкой включения/выключения машины. Нахождение ручки (выбора программы стирки) на позиции СТОП менее 5 с не приводит к выходу из автотеста.

1 – кнопка ПУСК, 2 – кнопка включения предварительной стирки, 3 – кнопка включения дополнительного полоскания, 4 ручка (выбора оборотов отжима), 5 – индикатор работы машины, 6 – ручка (выбора программы стирки), 7 кнопка (включения/выключения машины).

Рисунок А.1 – Панель управления

Таблица А.1

| Тест 1 | Исходное положение: машина холодная, бак без воды |
| --- | --- |
|  | Модуль автоматически (сразу после включения автотеста) проверяет: - сопротивление температурного датчика; - разомкнутое состояние контактов Р11-Р14 датчика-реле уровня (при отсутствии воды в барабане); - правильность подключения потенциометров к модулю управления; - срабатывание электрозамка блокировки дверцы |
|  | При положительном результате теста гаснет первая верхняя зона индикатора работы машины. Если эта зона не погасла после окончания теста 1, то неисправен один из вышеперечисленных электрокомплектующих |
| Перед включением теста 2 можно проверить работоспособность и правильность подключения кнопок 1, 2 и 3 в соответствии с рисунком А.1. Кнопки 2 и 3 меняют свое световое состояние с «Включено» на «Выключено» и наоборот при каждом нажатии, кнопка 1 светится только при нажатии |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |
| Тест 2 | Исходное положение: лоток 12 в соответствии с рисунком 3 выдвинут вперед для визуального контроля налива воды |
|  | Проводится проверка: - функционирования электроклапана; - подачи воды в соответствующие отделения лотка 12 в соответствии с рисунком 3; - функционирования датчика-реле уровня. При подаче напряжения питания на обмотку Y1 электроклапана в соответствии с приложением В вода подается в отделение 1 с моющим средством для предварительной стирки лотка 12 в соответствии с рисунком 3. При подаче напряжения питания на обмотку Y2 – в отделение 2 с моющим средством для основной стирки. При одновременной подаче напряжения питания на обмотки Y1 и Y2 – в отделение 3 с кондиционером или ополаскивателем. Тест 2 начинается цикличной заливкой воды в машину через отделения лотка, начиная с первого по третье. Вода заливается в каждое отделение по очереди (в среднем в течение 8 с) до тех пор, пока не будет достигнут первый уровень срабатывания датчика-реле уровня (замыкание контактов в Р11-Р14). После чего подача воды прекращается. Время теста 2 определяется в основном давлением воды в водопроводе |
|  | При положительном результате теста гаснет вторая верхняя зона индикатора работы машины. Если эта зона не погасла после окончания теста 2, то неисправен один из вышеперечисленных электрокомплектующих. По окончании теста 2 следует вернуть лоток 12 в соответствии с рисунком 3 в первоначальное состояние |
| Тест 3 | Проводится проверка: - функционирования ТЭНа; - функционирования электродвигателя во время стирки Тест 3 начинается включением ТЭНа и после этого вращением барабана машины поочередно в обоих направлениях (по часовой и против часовой стрелки) со скоростью примерно 45 об/мин и паузами по 5 с между вращениями. Нагрев воды в баке контролируется по повышению температуры стекла дверцы через 5 мин после начала теста |
|  | При положительном результате теста примерно через 5 с гаснет третья верхняя зона индикатора работы машины. Если эта зона не погасла в течение 20 с после начала теста, то неисправен один из вышеперечисленных электрокомплектующих |
| Продолжение таблицы А.1 |  |
| Тест 4 | Проводится проверка: - возможности установки различного числа оборотов отжима: от 550 об/мин до максимального значения для проверяемой машины путем установки ручки (выбора оборотов отжима) в соответствующее положение; - функционирования электродвигателя во время отжима; - функционирования электродвигателя насоса; - функционирования потенциометра (выбора оборотов отжима). Тест 4 начинается включением электродвигателя насоса и практически одновременным вращением барабана машины по часовой стрелке в режиме отжима (электродвигатель разгоняется в течение нескольких секунд и барабан машины вращается со скоростью, соответствующей установке ручки (выбора оборотов отжима). Установка ручки (выбора оборотов отжима) на деление «отжим отключен» ( ) во время автотеста в машине СМА-5ФБ 1020Е1-ХХ задает максимальное количество оборотов отжима, в остальных машинах - останавливает вращение барабана |
|  | При положительном результате теста гаснет четвертая верхняя зона индикатора работы машины. Если эта зона не погасла после окончания теста 4, то неисправен один из вышеперечисленных электрокомплектующих |
| Тест 5 | Проводится проверка функционирования электродвигателя во время стирки при различных оборотах и направлениях вращения барабана в соответствии с заданной программой Тест 5 начинается только при выключенном положении датчика-реле уровня (контакты Р11-Р14 разомкнуты). Барабан машины выполняет вращение по часовой стрелке (со скоростью ориентировочно 65 об/мин в СМА-5ФБ 820 Е-ХХ, СМА-5ФБ 1020 Е-ХХ и 85 об/мин в СМА-5ФБ 1020 Е1-ХХ), останавливается на 3 с и затем вращается против часовой стрелки (со скоростью ориентировочно 65 об/мин в СМА-5ФБ 820 Е-ХХ, СМА-5ФБ 1020 Е-ХХ и 45 об/мин в СМА-5ФБ 1020 Е1-ХХ). Останавливается на 3 с и продолжает вращение против часовой стрелки (со скоростью ориентировочно 45 об/мин в СМА-5ФБ 820 Е-ХХ, СМА-5ФБ 1020 Е-ХХ и 65 об/мин в СМА-5ФБ 1020 Е1-ХХ). После остановки барабана на 3 с вышеописанный цикл вращения повторяется. Данный тест по количественному показателю вращения барабана дополнительно диагностирует соответствие модуля управления модели машины |
|  | При положительном результате теста гаснет последняя пятая зона индикатора работы машины. Если эта зона не погасла после окончания теста 5, то неисправен электродви-гатель |
| Если повернуть ручку (выбора программы стирки) против часовой стрелки еще на одно деление после окончания пятого теста, то модуль управления перейдет к началу выполнения теста 2. На индикаторе работы машины горят четыре нижние зоны. Если необходимо повторить тест 2, то следует установить ручку (выбора программы стирки) поворотом против часовой стрелки в соответствующее тесту 2 положение |  |

Методы поиска и устранения неисправностей указаны в таблице А.2

Таблица А.2

| Дефект | Метод поиска дефекта | Метод устранения дефекта |
| --- | --- | --- |
| Программа не запускается. При проведении автотеста не загораются световые индикаторы | 1 Включить тест 1 в соответствии с таблицей А.1 | Если не загораются световые индикаторы, то перейти к методу поиска дефекта 2 |
|  | 2 Удостовериться, что электрические соединения потенциометров выполнены правильно и потенциометры исправны | Восстановить электрическое соединение или заменить неисправный потенциометр (Б.3.1). Если потенциометры исправны, то перейти к методу поиска дефекта 3 |
|  | 3 Проверить правильность электрических соединений к модулю интерфейса | Если электрические соединения к модулю интерфейса выполнены правильно, то перейти к методу поиска дефекта 4 |
|  | 4 Проверить исправность модуля интерфейса путём замены его на исправный | Если световые индикаторы не загорелись, то заменить модуль управления (Б.3.2) |
| Программа не запускается. При проведении автотеста световые индикаторы горят постоянно | 1 Включить тест 1 в соответствии с таблицей А.1 | Если на модуле индикации горят все световые индикаторы, то перейти к методу поиска дефекта 2 |
|  | 2 Проверить датчик температурный: отсоединить электрические провода от датчика температурного, при помощи мультиметра проверить его электрическое сопротивление, которое должно быть около 5 кОм при температуре окружающей среды 25°С | Если измеренное сопротивление больше указанной величины или муль-тиметр показывает короткое замыка-ние в цепи датчика температурного, то заменить датчик температурный (в сборе с термовыключателем) исправ-ным (Б.3.3). Если датчик температурный исправен, то перейти к методу поиска дефекта 3 |
|  | 3 Проверить датчик-реле уровня: отсоединить электрические провода от датчика-реле уровня и проверить состояние контактной группы Р11-Р14 | Если контактная группа Р11-Р14 замкнута, то проверить, не засорены ли трубка датчика-реле уровня или компрессионная камера. Если нет засорения, то заменить датчик-реле уровня (Б.3.4). Если контакты Р11-Р14 разомкнуты, то перейти к методу поиска дефекта 4 |
|  | 4 Проверить электрозамок блокировки дверцы: проверить правильность соединения разъёмов ВР1, ВР2 и ВР3; проверить тестером наличие напряжения между контактами ВР3 и ВР1 | Если разъёмы соединены правильно, то проверить тестером наличие напряжения между контактами ВР3 и ВР1. При наличии напряжения заменить электрозамок блокировки дверцы (Б.3.5). Если между контактами ВР3 и ВР1 напряжение отсутствует, то заменить модуль управления (Б.3.2) |

Продолжение таблицы А.2

| Дефект | Метод поиска дефекта | Метод устранения дефекта |
| --- | --- | --- |
| Вода не поступает в бак | 1 При отсутствии воды в баке контакты датчика-реле уровня Р11-Р14 должны быть разомкнуты | Если контакты Р11-Р14 замкнуты, то заменить датчик-реле уровня (Б.3.4) |
|  | 2 Включить тест 2 в соответствии с табли-цей А.1. Подача воды в бак происходит циклически с последовательным чередованием налива через I, II и III отделения лотка 12 в соответствии с рисунком 3. Замыкание контактов датчика-реле уровня Р11-Р14 можно определить по прекращению налива воды в бак | Если нет подачи воды в бак, то перейти к методу поиска дефекта 3 |
|  | 3 Измерить электрическое сопротивление между выходными клеммами каждой обмотки электроклапана | Если R  4 кОм или R<3,3 кОм, то заменить электроклапан (Б.3.6). Если R = 3.6 кОм  10 %, то перейти к методу поиска дефекта 4 |
|  | 4 Проверить наличие напряжения 220 В в моменты включения электроклапана на концах проводов, соединяющих обмотки электроклапана с модулем управления | Если напряжения нет в течение 10 – 15 с после включения теста 2, то заменить модуль управления (Б.3.2) |
| Непрерывное поступление воды в бак | 1 Вода поступает в бак при отключении машины от электрической сети | Очистить фильтр и седло неис-правного электроклапана от механи-ческого загрязнения |
|  | 2 Включить тест 2 в соответствии с таблицей А.1. Проверить отсутствие утечек воздуха из пневмосистемы датчика-реле уровня. Если давление в водопроводной сети находится в интервале от 0.05 до 1 МПа, то первое замыкание контактов Р11-Р14 датчика-реле уровня произойдёт через 1,5 – 2 мин и в дальнейшем налив не повторится | Если налив повторяется после первого замыкания контактов Р11-Р14 спустя 5-10 мин, то при помощи мыльного раствора найти и устранить утечки через резиновую трубку, прокладки, манжеты, резиновые муфты, в баке. Если утечки не обнаружены, то заменить модуль управления (Б.3.2) |

Продолжение таблицы А.2

| Дефект | Метод поиска дефекта | Метод устранения дефекта |
| --- | --- | --- |
| Нет нагрева воды в баке | 1 После заполнения бака водой включить тест 3 в соответствии с таблицей А.1 | Если спустя 20 с после включения теста 3 не произойдёт включение ТЭНа, то перейти к методу поиска дефекта 2 |
|  | 2 Проверить исправность ТЭНа | Если электрическое сопротивление ТЭНа бесконечно велико, то заменить ТЭН. Если R=27,1  10% Ом, то перейти к методу поиска дефекта 3 |
|  | 3 Проверить исправность контактной группы термовыключателя | Если контакты термовыключателя разомкнуты, то заменить датчик темпе-ратурный в сборе с термовыключателем (Б.3.3). Если контакты термовыключателя замкнуты, то перейти к методу поиска дефекта 4 |
|  | 4 Проверить исправность модуля управ-ления. Спустя не более 20 с после включения теста 3 в соответствии с таблицей А.1 на контактах ТЭНа должно появиться напряжение 220 В | Если нет напряжения 220 В на контактах ТЭНа, то заменить модуль управления (Б.3.2) |
| Электродвигатель не вращается при стирке или отжиме | 1 Включить тест 3 в соответствии с таблицей А.1. Спустя 5 с после включения теста 3 барабан должен начать реверсивное вращение | Если спустя 5 с после включения теста 3 появилось реверсивное вращение барабана, то перейти к методу поиска дефекта 2. Если вращения нет, то перейти к методу поиска дефекта 3 |
|  | 2 Включить тест 4 в соответствии с таблицей А.1. Спустя 10 с после включения теста 4 барабан начнёт вращаться со скоростью, соответствующей установленному положе-нию ручки (выбора оборотов отжима) | Если скорость вращения барабана отличается от указанной на панели при установленном положении ручки (выбора оборотов отжима), то заменить потенциометр (выбора оборотов отжима). Если барабан не вращается, то перейти к методу поиска дефекта 3 |
|  | 3 Проверить электрические провода, соединяющие электродвигатель с модулем управления в соответствии с приложением В | Если электрические провода не повреждены, то перейти к методу поиска дефекта 4 |
|  | 4 Проверить электродвигатель. Заменить электродвигатель исправным | Если тесты 3 и 4 в соответствии с таблицей А.1 проходят, то заменить электродвигатель (Б.3.8). Если тест 3 или тест 4 не проходят, то заменить модуль управления (Б.3.2) и установить на место первоначальный электродвигатель |

Продолжение таблицы А.2

| Дефект | Метод поиска дефекта | Метод устранения дефекта |
| --- | --- | --- |
| Нет слива воды | 1 Проверить лоток 4, шланг сливной 11 в соответствии с рисунком 4 и сток канализации на наличие засорения | В случае необходимости очистить лоток, шланг сливной или сток канализации. Если нет засорения, то перейти к методу поиска дефекта 2 |
|  | 2 Заполнить бак машины водой и включить тест 4 в соответствии с таблицей А.1 | Если слива нет, то перейти к методу поиска дефекта 3 |
|  | 3 Проверить электродвигатель насоса: измерить электрическое сопротивление обмотки электродвигателя насоса на обрыв | Если электрическая цепь обмотки оборвана, то заменить электродвигатель насоса (Б.3.9). Если электрическое сопротивление обмотки меньше 1 кОм, то перейти к методу поиска дефекта 4 |
|  | 4 Проверить электродвигатель насоса: снять насос и отвёрткой проверить отсутствие инородных тел в спиральной камере | Очистить спиральную камеру. Если нет засорения, то перейти к методу поиска дефекта 5 |
|  | 5 Проверить электрические провода, соединяющие электродвигатель насоса и модуль управления в соответствии с приложением В | Если электрические провода не повреждены, то перейти к методу поиска дефекта 6 |
|  | 6 Проверить электродвигатель насоса: заменить электродвигатель насоса исправ-ным | Если тест 4 в соответствии с таблицей А.1 проходит, то первоначальный электродвигатель насоса неисправен. Следует заменить его (Б.3.9). Если тест 4 не проходит, то заменить модуль управления (Б.3.2) и установить на место первоначальный электродвигатель насоса |