Демонтаж и монтаж сборочных единиц и деталей необходимо производить на отключенной от электрической сети панели.

В.1 Демонтаж блока электронного 1 в соответствии с рисунком 2

В.1.1 На рабочий стол необходимо положить мягкую прокладку для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия корпуса 30 и настила 28 из стеклокерамики.

В.1.2 Отвернуть четыре винта 32 и демонтировать четыре прижима 31.

В.1.3 Извлечь панель из столешницы и разместить ее на рабочем столе на мягкой прокладке настилом 28 вниз.

В.1.4 Отвернуть два винта 17, снять две шайбы 24 и демонтировать крышку 29.

В.1.5 Отсоединить провода от блока электронного 1, демонтировать его из панели.

В.1.6 Подключить провода к исправному блоку электронному 1 в соответствии со схемами приложения А.

В.1.7 Установить исправный блок электронный 1, совместив направляющие выступы блока с отверстиями в корпусе 30.

В.1.8 Установить крышку 29, установить на отверстия в крышке две шайбы 24, завернуть два винта 17.

В.1.9 Установить панель в столешницу. Установить четыре прижима 31, завернуть четыре винта 32, обеспечив плотное прилегание панели к столешнице по всему периметру.

В.2 Демонтаж блока электронного 5 в соответствии с рисунком 3

В.2.1 На рабочий стол необходимо положить мягкую прокладку для предотвращения повреждения настила 44 из стеклокерамики.

В.2.2 Поджать четыре пружины 1.

В.2.3 Извлечь панель из столешницы и разместить ее на рабочем столе на мягкой прокладке настилом 44 вниз.

В.2.4 Отвернуть четыре винта 3, снять четыре шайбы 2, сдвинуть крышку 30 с поверхности панели в сторону шнура сетевого 41.

В.2.5 Отвернуть четыре винта 3, снять четыре шайбы 2, демонтировать крышку 4.

В.2.6 Отсоединить провода от блока электронного 5, демонтировать его из панели.

В.2.7 Подсоединить провода соединительные к исправному блоку электронному 5 в соответствии со схемами электрическими приложения А.

В.2.8 Установить исправный блок электронный 5, совместив направляющие выступы блока с отверстиями в кронштейне 14.

В.2.9 Установить крышку 4, установить на отверстия в крышке 4 четыре шайбы 2, завернуть четыре винта 3.

В.2.10 Установить крышку 30, установить на отверстия в крышке четыре шайбы 2, завернуть четыре винта 3.

В.2.11 Поджать четыре пружины 1 на панели, установить панель в столешницу, обеспечив плотное прилегание по всему периметру.

В.3 Демонтаж и монтаж сетевого шнура 33 в соответствии с рисунком 2

В.3.1 Произвести демонтаж в соответствии с  В.1.1 - В.1.3.

В.3.2 Отвернуть винт 20, сдвинуть лючок 21 в сторону шнура сетевого 33.

В.3.3 Отвернуть два винта 17, демонтировать зажим 19.

В.3.4 Отвернуть три винта крепления концов проводов шнура сетевого на клеммной колодке 18, вытянуть шнур сетевой 33 через отверстие в лючке 21.

В.3.5 Заменить шнур сетевой исправным, протянуть его через отверстие в лючке 21.

В.3.6 Закрепить тремя винтами на колодке клеммной 18 концы проводов шнура сетевого 33 в соответствии со схемами электрическими приложения А, установить зажим 19, завернуть два винта 17 его крепления.

В.3.7 Завернуть винт 20 крепления лючка 21.

В.3.8 Установить панель в столешницу. Установить четыре прижима 31, завернуть четыре винта 32, обеспечив плотное прилегание панели к столешнице по всему периметру.

В.4 Демонтаж и монтаж шнура сетевого 41 в соответствии с рисунком 3

В.4.1 Произвести демонтаж в соответствии с В.2.1 - В.2.3.

В.4.2 Отвернуть четыре винта 3, снять четыре шайбы 2, сдвинуть крышку 30 с поверхности панели в сторону шнура сетевого 41.

В.4.3 Отвернуть два винта 3, демонтировать зажим 24.

В.4.4 Отвернуть три винта крепления концов проводов шнура сетевого на клеммной колодке 27, вытянуть шнур сетевой 41 через отверстие в лючке 25.

В.4.5 Заменить шнур сетевой исправным, протянуть через отверстие в лючке 25.

В.4.6 Закрепить тремя винтами на колодке клеммной 27 концы проводов шнура сетевого 41 в соответствии со схемами электрическими приложения А, установить зажим 24, закрыть его верхнюю часть, завернуть два винта 3 его крепления.

В.4.7 Установить крышку 30 на поверхности панели, установить на отверстия в крышке 30 четыре шайбы 2, завернуть четыре винта 3.

В.4.8 Установить панель в столешницу, обеспечив плотное прилегание панели к столешнице по всему периметру.

В.5 Демонтаж и монтаж конфорок 22, или 25, или 27 в соответствии с рисунком 2

В.5.1 Произвести демонтаж в соответствии с В.1.1-В.1.3.

В.5.2 Отвернуть два винта 17, снять две шайбы 24 и демонтировать крышку 29.

В.5.3 Отвернуть шесть винтов 17, снять шесть шайб 24 и сдвинуть крышку 26 в сторону шнура сетевого 33.

Внимание! Необходимо отметить номера отверстий на новой конфорке, соответ-ствующие номерам отверстий, в которых находятся установочные элементы пружин 23 на неисправной конфорке.

В.5.4 Отсоединить провода от неисправной конфорки.

В.5.5 Отжать установочные элементы двух пружин 23 из отверстий в неисправной конфорке, демонтировать конфорку 22, или 25, или 27.

В.5.6 Установить исправную конфорку 22, или 25, или 27. Ввести установочные элементы двух пружин 23 в отмеченные отверстия на конфорке. Подсоединить к конфорке провода в соответствии со схемами приложения А.

В.5.7 Установить крышку 26, установить на отверстия в крышке шесть шайб 24, завернуть шесть винтов 17.

В.5.8 Установить крышку 29, установить на отверстия в крышке две шайбы 24, завернуть два винта 17.

В.5.9 Установить панель в столешницу. Установить четыре прижима 31, завернуть четыре винта 32, обеспечив плотное прилегание панели к столешнице по всему периметру.

В.6 Демонтаж и монтаж конфорок 28, или 31, или 37 в соответствии с рисунком 3

В.6.1 Произвести демонтаж в соответствии с В.2.1-В.2.3.

В.6.2 Отвернуть четыре винта 3, снять четыре шайбы 2, сдвинуть крышку 30 с поверхности панели в сторону шнура сетевого 41.

Внимание! Необходимо отметить номера отверстий на новой конфорке, соответ-ствующие номерам отверстий, в которых находятся установочные элементы держателей 29 на неисправной конфорке.

В.6.3 Отсоединить провода от неисправной конфорки.

В.6.4 Отжать установочные элементы двух пружин 35 из отверстий в неисправной конфорке 28, или 31, или 37, демонтировать конфорку.

В.6.5 Установить исправную конфорку 28, или 31, или 37. Ввести установочные элементы двух пружин 35 в отмеченные отверстия на конфорке. Подсоединить к конфорке провода в соответствии со схемами электрическими приложения А.

В.6.6 Установить крышку 30, установить на отверстия в крышке 30 четыре шайбы 2, завернуть четыре винта 3.

В.6.7 Установить панель в столешницу, обеспечив плотное прилегание панели к столешнице по всему периметру.

В.7 Демонтаж и монтаж настила 28 в сборе с корпусом 30 в соответствии с рисунком 2

На рисунках Б.1, Б.2, Б.3 указано характерное расположение трещин на стеклокерамическом настиле, который требует замены, вызванное соответственно:

- механическим повреждением (например, ударом);

- отказом термоограничителя конфорки. В этом случае температура нагрева спирали достигает 750 °С, настил перегревается и трескается;

- значительными перекосами или натягами при установке.

В.7.1 Выполнить демонтаж в соответствии с В.1.1- В.1.3.

В.7.2 Отвернуть два винта 17, снять две шайбы 24 и демонтировать крышку 29.

В.7.3 Отвернуть шесть винтов 17, снять шесть шайб 24 и сдвинуть крышку 26 в сторону шнура сетевого 33.

Внимание! Необходимо отметить номера отверстий на каждой конфорке, в которых находятся пружины 23.

В.7.4 Отсоединить провода от конфорок . Отвернуть восемь винтов 17, снять восемь шайб 24, демонтировать восемь пружин 23, демонтировать конфорки 22, 25, 27.

В.7.5 Отвернуть два винта 17, демонтировать зажим 19.

В.7.6 Отвернуть три винта крепления концов проводов шнура сетевого на колодке клеммной 18.

В.7.7 Отвернуть винт 14, отсоединить провод соединительный 15 от колодки клеммной 18.

В.7.8 Отвернуть два винта 17, демонтировать колодку клеммную 18.

В.7.9 Заменить исправным корпус 30 с исправным настилом 28. Проверить качество прилегания ленты липкой на поролоновой основе 34 по контуру корпуса 30.

В.7.10 Установить конфорки 22, 25, 27 на исправный корпус 30 с исправным настилом 28, установить на конфорки восемь пружин 23 в отмеченные на конфорке отверстия, установить восемь шайб 24 в отверстия на восьми пружинах 23, завернуть восемь винтов 17.

В.7.11 Установить блок электронный 1, совместив направляющие выступы блока с отверстиями в корпусе 30.

В.7.12 Установить колодку клеммную 18, завернуть два винта 17 ее крепления.

В.7.13 Подсоединить провода к конфоркам 22,25,27, блоку электронному 1, колодке клеммной 18. Подсоединить провод соединительный 15 к колодке клеммной 18, завернуть винт 14 его крепления.

В.7.14 Установить крышку 26, установить на отверстия в крышке шесть шайб 24, завернуть шесть винтов 17.

В.7.15 Установить крышку 29, установить на отверстия в крышке две шайбы 24, завернуть два винта 17.

В.7.16 Установить зажим 19 (продеть шнур сетевой в отверстие в его нижней части, закрыть верхнюю часть зажима), завернуть два винта 17 его крепления. Закрепить три конца провода шнура сетевого 33 тремя винтами на клеммной колодке 18.

В.7.17 Установить крышку 26, установить на отверстия в крышке шесть шайб 24, завернуть шесть винтов 17.

В.7.18 Установить панель в столешницу. Установить четыре прижима 31 на панели и завернуть четыре винта 32, обеспечив плотное прилегание панели к столешнице по всему периметру.

В.8 Демонтаж и монтаж настила 44 в сборе с каркасом 43 в соответствии с рисунком 3

На рисунках Б.1, Б.2, Б.3 указано характерное расположение трещин на стеклокерами-ческом настиле, требующем замены, вызванное соответственно:

- механическим повреждением (например, ударом);

- отказом термоограничителя конфорки. В этом случае температура нагрева спирали достигает 750 °С, настил перегревается и трескается;

- значительными перекосами или натягами при установке.

В.8.1 Выполнить демонтаж в соответствии с В.2.1- В.2.3.

В.8.2 Отвернуть четыре винта 3, снять четыре шайбы 2, сдвинуть крышку 30 с поверхности панели в сторону шнура сетевого 41.

В.8.3 Отвернуть четыре винта 3, снять четыре шайбы 2, демонтировать крышку 4.

В.8.4 Отсоединить провода от блока электронного 5, демонтировать блок электронный.

В.8.5 Отсоединить провода соединительные от конфорок 28, 31,37.

В.8.6 Отвернуть четыре винта 3, снять четыре шайбы 2, убрать в сторону панели 26 вместе с колодкой клеммной 27, зажимом 24, шнуром сетевым 41, крышкой 30 с лючком 25.

Внимание! Необходимо отметить номера отверстий на каждой конфорке, в которых находятся установочные элементы держателей 29.

В.8.7 Отвернуть по два винта 3, снять по две шайбы 2, демонтировать кронштейны 14, 39, траверсу 38 с двумя держателями 29, закрепленными на ней.

В.8.8 Отвернуть двенадцать винтов 3, снять двенадцать шайб 2, демонтировать шесть держателей 29. Демонтировать конфорки 28, 31, 37.

В.8.9 Отвернуть восемь винтов 3, снять восемь шайб 2, демонтировать четыре скобы 36.

В.8.10 Отвернуть два винта 3, снять две шайбы 2, демонтировать два уголка 32.

В.8.11 Демонтировать четыре пружины 1.

В.8.12 Заменить исправным настил 44 в сборе с каркасом 43. Проверить качество прилегания ленты липкой на поролоновой основе 40 по контуру каркаса 43.

В.8.13 Установить на новый каркас 43 четыре пружины 1.

В.8.14 Установить на каркас два уголка 32, установить две шайбы 2, завернуть два винта 3.

В.8.15 Установить четыре скобы 36, установить на них восемь шайб 2, завернуть восемь винтов 3.

В.8.16 Установить на каркас 43 траверсу 38, кронштейны 14, 39. Установить на них по две шайбы 2, завернуть по два винта 3.

В.8.17 Установить конфорки 28, 31, 37. Установить на каркас 43 шесть держателей 29. Установить на держатели двенадцать шайб 2, завернуть двенадцать винтов 3. Ввести установочные элементы восьми пружин 35 в отмеченные на конфорках отверстия.

В.8.18 Установить блок электронный 5, совместив направляющие выступы блока с отверстиями в кронштейне 14.

В.8.19 Установить панель 26 в сборе с колодкой клеммной 27, зажимом 24, шнуром сетевым 41 (крышка 30 сдвинута в сторону шнура сетевого 41). Установить на панель 26 четыре шайбы 2, завернуть четыре винта 3.

В.8.20 Подсоединить провода соединительные к конфоркам 28, 31, 37, блоку электронному 5 в соответствии с приложением А.

В.8.21 Установить крышку 4, установить четыре шайбы 2 на отверстия в крышке, завернуть четыре винта 3.

В.8.22 Установить крышку 30, установить на отверстия в крышке четыре шайбы 2, завернуть четыре винта 3.

В.8.23 Установить панель в столешницу, обеспечив плотное прилегание панели к столешнице по всему периметру.