Таблица Б.1

| Возможная неисправность | Возможная причина неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Не работает цифровой индикатор уровня мощности конфорок | Неисправен блок электронный | Проверить наличие напряжения на клеммах подключения. При наличии напряжения на клеммах подключения – заменить электронный блок управления (В.3) В случае отсутствия напряжения проверить его наличие в розетке, и при необходимости заменить шнур питания (В.4) |
| Конфорочная панель включена, но свечения спирали конфорки не наблюдается (при заданном уровне мощности от 4 до 9) | Неисправна электроповодка | Проверить наличие напряжения на клеммах подключения конфорки. При отсутствии напряжения найти обрыв и устранить его. В случае необходимости заменить электропроводку в соответствии со схемами электрическими приложения А |
|  | Неисправна конфорка | Проверить сопротивление спирали конфорки. В случае отсутствия сопротивления заменить конфорку (В.5) |
|  | Неисправен блок электронный | Проверить наличие напряжения на клеммах подключения. При наличии напряжения на клеммах подключения – заменить электронный блок управления (В.3) В случае отсутствия напряжения проверить его наличие в розетке, и при необходимости заменить шнур питания (В.4) |
| Разрушение настила | Механическое повреждение (рисунок Б.1) | Заменить настил в сборе с корпусом (В.7) |
|  | Неисправность термоограничительного устройства конфорки (рисунок Б.2) | Заменить настил в сборе с корпусом (В.7), заменить конфорку с неисправным термоограничительным устройством (В.5) |
|  | Брак в изготовлении настила (рисунок Б.3) | Заменить настил в сборе с корпусом (В.7) |