1. Общие указания

Данный документ является инструкцией по ремонту изделия «Плита газовая 2208

СТБ 1757-2007».

Основные параметры плиты приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные параметры плиты

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Присоединительная резьба газопровода | G 1/2'' |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Род тока | переменный |
| Духовка | газовая |
| Класс электробезопасности | I |
| Диапазон температур работы духовки, 0С | 135-270 |
| Общий объѐм духовки, дм3 | 43 |
| Высота до рабочего стола, см | 85 |
| Габаритные размеры (ширина х глубина х высота), см, не более | 50 х 55 х 89 |
| Масса, кг, не более | 30 |
| Срок службы, годы | 10 |

Исполнение плиты по типу применяемых газов – II2Н3/Р.

Используется природный газ G20 (метан) ГОСТ 5542-87 с давлением 13-6,5+5,0  мбар или сжиженный газ G30 (пропан-бутан) ГОСТ 20448-90 с давлением 30±5 мбар.

Перевод плиты с природного на сжиженный газ производится заменой сопел горелок и винтов малого пламени (ВМП) кранов в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2. Характеристики горелок, сопел и ВМП.

где Qn – номинальная тепловая мощность горелки;

Qmin – тепловая мощность горелки в положении крана «Малое пламя».

В графах «сопло» и «ВМП» указана маркировка, которая соответствует диаметру сопла и винта малого пламени в мм, умноженному на 100.

2. Меры безопасности

Внимание! Все работы по ремонту и чистке плиты производить, только отключив еѐ от электросети и перекрыв общий кран на газовом стояке.

Категорически запрещается искать утечки газа при помощи спичек и другого открытого огня.

Лица, производящие ремонт плиты должны иметь квалификационную группу по технике безопасности при работе на электроустановках не ниже II.

Требования к персоналу по газовой аппаратуре согласно существующим нормам.

3. Указания по техобслуживанию

Электрооборудование газовой плиты периодическому обслуживанию не подлежит.

Газовое оборудование подлежит техническому обслуживанию согласно су-ществующим нормам.

Установка и монтаж плиты согласно руководства по эксплуатации.

4. Рекомендации по замене узлов и деталей изделия «Плита газовая 2208

СТБ 1757-2007»

  - 4.1 Замена стекол дверцы духовки и ручки-скобы.

- - демонтировать дверцу духовки (см. рис. 1).;

- - нажав на защѐлку (1) сверху вынуть еѐ из дверцы (рис. 2);

- - вынуть внутреннее стекло (2);

- - открутить шурупы по металлу (3) из рамки внутренней (4);

- - вынуть ручку-скобу (5) и наружное стекло (6);

- - сборку дверцы духовки производить в обратном порядке.

Рисунок 1 – Демонтаж дверцы духовки

Рисунок 2 – Замена стекол и ручки-скобы дверцы духовки

Внимание! При удалении осколков стѐкол во избежание травм соблюдать осторожность.

  - 4.2 Настройка плиты на различные типы газа

Для того чтобы подготовить плиту к работе с другим типом газа, необходимо заменить сопла в горелках и винты малого пламени (ВМП) в кранах плиты (табл. 2).

  - 4.2.1 Замена сопел горелок стола (рисунки 3 и 4).

- - снять решѐтку (8) с поддона плиты, а также крышки горелок (9) и вынуть насадки (10);

Рисунок 3. Подготовка плиты к замене сопла.

- - с помощью семимиллиметрового торцевого ключа выкрутить сопла (11) и заменить их соплами для нового типа газа (см. табл. 2 «Характеристики горелок, сопел и ВМП»).

Рисунок 4. Замена сопла в горелке.

  - 4.2.2 Замена сопла горелки духовки (рисунок 5).

Предварительно необходимо снять кожух задний (см. рис.9).

- - отвѐрткой отвинтить винты (12) – 2 шт, крепящие смеситель духовки к задней стенке;

- - отогнуть трубку со смесителем духовки на 20-25 см;

- - с помощью семимиллиметрового торцевого ключа выкрутить сопло духовки (13) и заменить его на сопло для нового типа газа (см. табл. 2 «Характеристики горелок, сопел и ВМП»);

- - собрать все детали газовой плиты в обратном порядке .

Рисунок 5 Замена сопла духовки

    - Замена и регулировка винта малого пламени на кранах горелок стола и духовки (рисунок 6).

- снять решётку (8) с поддона плиты, а также крышки горелок (9) и вынуть насадки (10) (см. рис. 3);

- отвинтить винты (14) – 8 шт. и снять поддон с крышкой с плиты;

- гаечным ключом (рисунок 6, вариант А) (зев ключа 9 мм) отвинтить винты малого пламени (16) с кранов и заменить их ВМП для нового типа газа (см. табл. 2 «Характеристики горелок, сопел и ВМП»);

- закрутить новые ВМП полностью до упора;

Для регулирования ВМП (рисунок 6, вариант Б), в кранах, имеющих отверстие в валу крана, необходимо перевести ручку крана в положение «малое пламя»,  снять рукоятку  и отверткой, вставленной в шлиц ВМП через отверстие в валу, удерживая вал от поворотаи  вращая ВМП, в направлении закручивания, добиться минимального, но устойчивого пламени горелки (длина пламени должна составлять 4…6 мм).  Правильность настройки поверяется быстрым поворотом ручки крана из положения «максимальное пламя» в положение «малое пламя». Пламя при этом не должно гаснуть.

Вариант А                                           Вариант Б

Рисунок 6 – Замена и регулировка винтов малого пламени.

После замены сопел и ВМП необходимо проверить плиту на герметичность: испытательное давление 500 мм водяного столба.

- для обнаружения утечек газа необходимо применить мыльную эмульсию. Плита считается герметичной, если падение давления по вакуумметру за 5 минут не превышает 10 мм вод.ст.

- собрать все детали газовой плиты в обратном порядке;

- зажечь плиту и убедиться в том, что при повороте рукоятки от максимального к минимальному положению с относительно равномерной скоростью примерно в течение 1 с пламя не гаснет.

4.3 Замена кранов и датчика контроля пламени газовой плиты.

  - 4.3.1 Замена кранов стола и духовки газовой плиты

- - снять решѐтку с поддона плиты, а также крышки горелок и вынуть насадки (см. рис 3);

- - отвинтить винты крепления поддона к плите и поднять поддон с крышкой (см. рис 6);

- - снять с панели управления (18) рукоятки (20) с пружинами (19) – по 6 шт. (см. рис 8);

- - отсоединить провода от кнопок розжига и освещения духовки (21);

- - отвинтить отвѐрткой винты (22) – 4 шт., крепящие снизу панель управления к плите;

- - снять панель управления, потянув еѐ на себя и вверх;

Рисунок 7. Демонтаж панели управления

Дальнейшие операции производить по рисунку 8.

- - отвинтить отвѐрткой винт (23), затягивающий хомут (24) с краном (25) или (31) на трубе (26);

- - снять с крана хомут;

- - снять скобу (27), фиксирующую трубку (28) или (31) в кране;

- - снять кран с трубы и отсоединить его от трубки;

- - заменить кран на новый;

Для демонтажа крана духовки предварительно необходимо отсоединить термопару от крана.

Внимание! При установке нового крана обратить внимание на наличие уплотняющего кольца в выходном отверстии крана.

Рисунок 8. Демонтаж кранов стола и духовки газовой плиты

  - 4.3.2 Замена датчика контроля пламени духовки газовой плиты

- - обеспечить доступ к задней части газовой плиты (см. рисунок 9);

- - отвинтить шурупы по металлу (34) и снять заднюю перегородку (35) плиты согласно рисунку 9;

- - вынуть ящик для хранения посуды, отвинтить шурупы по металлу (34) - 4 шт. и снять экран горелки (36)

- - гаечным ключом (зев ключа 12 мм) открутить и снять гайку (37) с шайбой (38);

- - вынуть датчик контроля пламени (39) из кронштейна и заменить его на новый;

- собрать все детали газовой плиты в обратном порядке.

Рисунок 9. Демонтаж датчика контроля пламени духовки.

Внимание: при установке устройства контроля пламени соблюдать ниже описанные требования.

Требования к сборке устройства контроля пламени.

Устройство контроля пламени представляет собой систему из электромагнитного клапана крана и термопары.

При розжиге горелки духовки, термопара с рабочим концом, помещенным в пламя горелки, вырабатывает ток, который, проходя через катушку электромагнита, производит удержание клапана, обеспечивая подачу газа в канал пробки.

При погасании горелки прекращается ток, и клапан подачи газа закрывается.

Для обеспечения подачи тока на катушку необходимо обеспечивать надежный контакт в месте соединения термопара-контакт катушки, а также правильно установить рабочий конец термопары.

Надежный контакт в местах соединений обеспечивается соосным соединением деталей на резьбе, отсутствием “ подзаклинивания” при завинчивании и выполнением требований по величине момента затяжки (1,5…2 Н·м (0,15…0,2 кг·м)). Рабочий конец термопары необходимо установить согласно рис.12. При необходимости зазор отрегулировать подгибкой кронштейна.

Рисунок 10. Установка датчика контроля пламени (термопара)

После замены кранов проверить плиту на герметичность: испытательное давление 500 мм водяного столба. Для обнаружения утечек газа необходимо применить мыльную эмульсию. Плита считается герметичной, если падение давления по вакуумметру за 5 минут не превышает 10 мм вод. ст.

Провода подсоединить согласно схемы электромонтажной и схемы электри-ческой принципиальной. Проверить надѐжность всех контактных соединений и отсутствие касания к металлическим частям плиты оголенных проводов электропроводки.

  - 4.4 Замена шнура электропитания

- - открыть колодку клеммную согласно рисунку 11;

- - отсоединить наконечники шнура, отвинтив соответствующие винты;

- - открутить шуруп, прижимающий хомут к шнуру;

- - извлечь шнур и заменить его на новый;

- - произвести электромонтаж согласно схеме;

- - проверить надѐжность всех контактных соединений и отсутствие касания к металлическим частям плиты оголенных проводов электропроводки;

- сборку производить в обратном порядке.

Рисунок 11 - Демонтаж крышки колодки клеммной

  - 4.5 Демонтаж колодки клеммной

- снять кожух задний (см. рис.9);

- отсоединить провода, подключѐнные к колодке клеммной;

- отвинтить винты, которыми колодка крепится к кожуху заднему;

- снять колодку со шнуром и вилкой с плиты;

- монтаж колодки клеммной производить в обратном порядке.

  - 4.6 Замена лампы освещения духовки (см. рис.12)

Для замены лампы освещения необходимо:

- вывернуть против часовой стрелки стеклянный плафон, закрывающий лампу в соответствии с рисунком 12;

- заменить лампу мощностью не более 15 Вт;

- установить стеклянный плафон.

Рисунок 12 – Замена лампочки духовки

4.7 Замена свечей розжига

- снять решѐтку с поддона плиты, а также крышки горелок и вынуть насадки (см. рис 2);

- отвинтить винты крепления поддона к плите и поднять поддон с крышкой (см. рис 6);

- нажать на верхний язычок защѐлки (46) и вытянуть еѐ из паза свечи (47) (см. рис. 13);

- заменить свечу;

- собрать все детали газовой плиты в обратном порядке.

Рисунок 13 Замена свечей розжига

4.8 Замена таймера (рисунок 14)

- снять решѐтку с поддона плиты, а также крышки горелок и вынуть насадки (см. рис 2);

- отвинтить винты крепления поддона к плите и поднять поддон с крышкой (см. рис 6);

- снять рукоятку (20) с пружиной(19) с панели управления (18);

- открутить винты крепящие таймер (48) и заменить его на новый;

- собрать все детали газовой плиты в обратном порядке.

Рисунок 14 Замена таймера

  - 4.9 Ремонт электропроводки

Ремонт электропроводки производить согласно схеме электрической принципиальной и схеме электромонтажной, приведенным в приложениях А, Б.