1. Общие указания

Данный документ является инструкцией по ремонту изделия «Плита электрическая

1207 СТБ 1324-2002».

Основные параметры плиты приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные параметры плиты

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Максимальная потребляемая мощность плиты, кВт | 5,3 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Род тока | переменный |
| Духовка | электрическая |
| Управление духовкой | бесступенчатое |
| Максимальная потребляемая мощность духовки, кВт | 1,3 |
| Класс электробезопасности | I |
| Диапазон температур работы духовки, оС | 50-270 |
| Общий объѐм духовки, дм3 | 45 |
| Высота до рабочего стола, см | 85 |
| Габаритные размеры (ширина×глубина×высота), см, не более | 50,5×55×89 |
| Масса, кг, не более | 35 |
| Срок службы, годы | 10 |
| Содержание серебра, г | 0,6048 |

  - 1.1 Расход электроэнергии за 1 час работы плиты в зависимости от положения ручек регулирования мощности приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Расход электроэнергии

| Нагревательные элементы плиты | Расход электроэнергии при положении ручек регулирования мощности, кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | электроконфорки |  |  |  |  |  |  | духовка |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | max |  |
| Конфорка Ø 145 мм, 1 кВт | 0 | 0,10 | 0,17 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,0 |  |  |
| Конфорка Ø 145 мм, 1,5 кВт | 0 | 0,14 | 0,17 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,5 |  |  |
| Конфорка Ø 180 мм, 1,5 кВт | 0 | 0,14 | 0,22 | 0,30 | 0,85 | 1,2 | 1,5 |  |  |
| ТЭНы духовки |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,2 |

2. Меры безопасности

Внимание! Все работы по ремонту и чистке плиты производить, только отключив еѐ от электросети.

Категорически запрещается:

  - пользоваться неисправной плитой;

  - оставлять работающую плиту без присмотра;

  - эксплуатировать плиту без наличия эффективного заземления, выпол-ненного в соответствии с действующими стандартами по безопасности. Производитель не несет ответственность за возможный ущерб, вызванный отсутствием заземления или его неисправностью;

  - использовать плиту не по назначению (для обогрева помещения, сушки белья и т.п.);

  - устанавливать плиту в местах с повышенным риском пожарной опасности (вплотную к деревянным, покрытым обоями, горючим пластиком и подобным поверхностям);

  - нагружать плиту грузом более 100 кг;

  - самовольно производить какие-либо конструктивные изменения плиты;

  - держать вблизи включенной плиты и в отделении для хранения посуды легковоспламеняющиеся вещества (например, бумагу, материал и средства для чистки и т.п.);

  - проверять нагрев конфорок и ТЭНов духовки прикосновением рук;

  - работа духовки с открытой дверцей;

Лица, производящие ремонт плиты должны иметь квалификационную группу по технике безопасности при работе на электроустановках не ниже II.

3. Указания по техобслуживанию.

Электрооборудование плиты периодическому обслуживанию не подлежит.

Установка и монтаж плиты согласно руководству по эксплуатации

4. Рекомендации по замене узлов и деталей изделия «Плита электрическая 1207

СТБ 1324-2002».

  - 4.1 Замена стекол дверцы духовки и ручки-скобы.

- демонтировать дверцу духовки (см. рис. 1).;

- нажав на защѐлку (1) сверху вынуть еѐ из дверцы (рис. 2);

- вынуть внутреннее стекло (2);

- открутить шурупы по металлу (3) из рамки внутренней (4);

- вынуть ручку-скобу (5) и наружное стекло (6);

- сборку дверцы духовки производить в обратном порядке.

Рисунок 1 – Демонтаж дверцы духовки

Рисунок 2 – Замена стекол и ручки-скобы дверцы духовки

Внимание! При удалении осколков стѐкол во избежание травм соблюдать осторожность.

  - 4.2 Ремонт (замена) конфорок плиты.

Рисунок 3 - Демонтаж панели конфорочной с крышкой

- отвинтить винты (8) крепления панели конфорочной к плите (см. рис.3);

- - приподнять панель конфорочную (7);

- - отвинтить винт, крепящий полку (9), придерживая гайку;

- - отвинтить винт, крепящий полку (9) со второй стороны;

- - поднять крышку и панель конфорочную (рис.3);

- - отсоединить проводники, питающие конфорки;

- - открутить гайки (10), крепящие конфорки (11) к тарелкам (12) (рис. 4);

- - вынуть конфорку(11) и заменить еѐ на новую;

- - сборку производить в обратном порядке.

Рисунок 4 - Демонтаж конфорки с тарелкой

  - 4.3 Замена терморегулятора.

- - обеспечить доступ к задней части плиты;

- - отвинтить шурупы по металлу (5) и снять заднюю перегородку (25) плиты согласно рисунку 8;

- - открыть дверцу духовки. Вынуть из зажима датчик температуры и просунуть его через отверстие в задней стенке духовки (см. рис. 5);

- - открыть панель конфорочную с крышкой (см. рис.3)

- - снять терморегулятор (14) (рис. 6), потянув его от переключателя мощности;

- - установить новый терморегулятор;

- - сборку производить в обратном порядке.

Рисунок 5 - Демонтаж датчика температуры

  - 4.4 Замена переключателей мощности.

- - открыть панель конфорочную с крышкой (см. рис. 2)

- - снять рукоятку (23) с пружиной (24) (см. рис. 6);

- - отсоединить проводники от переключателя мощности духовки;

- - отвинтить винты (20) – 2 шт. и снять кольцо (19), при этом другой рукой аккуратно придерживать переключатель мощности (15) со скобой (17);

- - отвинтить винты, крепящие скобу – 2 шт. и снять переключатель мощности (15) и терморегулятор (14);

- - переключатели мощности конфорок (16) демонтируются аналогично;

- - заменить переключатели мощности;

- - сборку производить в обратном порядке.

Рисунок 6 - Замена терморегулятора и переключателей мощности

Провода подсоединить согласно схеме электромонтажной и схемы электрической соединений. Проверить надѐжность всех контактных соединений и отсутствие касания к металлическим частям плиты оголенных проводов электропроводки.

  - 4.5 Замена шнура электропитания

- - открыть колодку клеммную согласно рисунку 7;

- - отсоединить наконечники шнура, отвинтив соответствующие винты;

- - открутить шуруп, прижимающий хомут к шнуру;

- - извлечь шнур и заменить его на новый;

- - произвести электромонтаж согласно схеме;

- - проверить надѐжность всех контактных соединений и отсутствие касания к металлическим частям плиты оголенных проводов электропроводки;

- - сборку производить в обратном порядке.

Рисунок 7 – Демонтаж крышки колодки клеммной

  - 4.6 Демонтаж колодки клеммной

- - снять панель конфорочную с крышкой (см. рис.2);

- - отсоединить провода, подключѐнные к колодке клеммной;

- - отвинтить винты, которыми колодка крепится к задней стенке, играю-щие также роль заземления;

- - снять колодку со шнуром и вилкой с плиты;

- - монтаж колодки клеммной производить в обратном порядке.

  - 4.7 Замена электропривода

- - обеспечить доступ к задней части плиты;

- - отвинтить шурупы по металлу (5) и снять заднюю перегородку (25) плиты согласно рисунку 8;

- - отсоединить от выводов электропривода (26) электрические провода;

- - отвинтить шурупы по металлу (5), снять электропривод и заменить его на новый;

- - произвести электромонтаж согласно схеме;

- - проверить надѐжность всех контактных соединений и отсутствие каса-ния к металлическим частям плиты оголенных проводов электропроводки;

- - собрать все детали плиты в обратном порядке.

  - 4.8 Замена электронагревателей духовки

Порядок замены электронагревателей духовки (рисунки 8 и 9).

- обеспечить доступ к задней части плиты;

- - отвинтить шурупы по металлу (5) и снять заднюю перегородку (25) плиты согласно рисунку 8;

- - отвинтить винты (30) и отсоединить от выводов электронагревателя электрические провода.

Рисунок 8

- - открыть дверцу духовки;

- - с помощью отвѐртки выкрутить винты (27) – 4 шт., удерживающие электронагреватель (28) в зажимах (29) (рис.9);

- - нижний электронагреватель приподнять вверх и освободить его из за-жимов (верхний электронагреватель, а также электронагреватель гриль опустить вниз и освободить их из зажимов);

- - тянуть электронагреватель на себя до тех пор, пока выводы электронагревателя не выйдут через отверстия в задней стенке духовки;

Рисунок 9 - Замена электронагревателя

- - заменить электронагреватель на новый;

- - произвести электромонтаж согласно схеме;

- - проверить надѐжность всех контактных соединений и отсутствие касания к металлическим частям плиты оголенных проводов электропроводки;

- - собрать все детали плиты в обратном порядке.

  - 4.9 Демонтаж панели управления.

Порядок проведения демонтажа панели управления (рисунок 10).

- - открыть панель конфорочную с крышкой (см. рис.2);

- - отсоединить провода от терморегулятора, переключателей мощности, кнопки освещение-вертел (13) и светосигнальной арматуры (21,22);

- - снять с панели управления (18) рукоятки (23) с пружинами (24) – по 5 шт;

- - отвинтить отвѐрткой винты (30) – 4 шт., крепящие снизу панель управления к плите;

- - снять панель управления, потянув еѐ на себя и вверх (см. рис 10);

- - сборку производить в обратном порядке.

Рисунок 10 - Демонтаж панели управления

  - 4.10 Замена лампы освещения духовки

Для замены лампы освещения необходимо:

- - вывернуть против часовой стрелки стеклянный плафон, закрывающий лампу в соответствии с рисунком 11;

- - заменить лампу мощностью не более 15 Вт;

- - установить стеклянный плафон.

Рисунок 11 – Замена лампочки духовки

  - 4.11 Ремонт электропроводки.

Ремонт электропроводки производить согласно схеме электрической принципиальной, схеме электрической соединений и схеме электромонтажной, указанных в приложениях А, Б, В.

Рисунок 12 - Диаграмма замыкания контактов переключателей SA2…SA5

| Рисунок 13 – Соединение проводное ГФИР. 685612.108, ГФИР. 685612.137;-01 | Рисунок 14 – Соединение проводное ГФИР. 685612.110 | Рисунок 15 – Соединение проводное ГФИР. 685612.102;-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09 |
| --- | --- | --- |
| Рисунок 16 – Соединение проводное ГФИР. 685612.104 | Рисунок 17 – Соединение проводное ГФИР. 685612.111 | Рисунок 18 – Соединение проводное ГФИР. 685612.134 |
| Рисунок 19 – Соединение проводное ГФИР. 685612.135 | Рисунок 20 – Соединение проводное ГФИР. 685612.136 | Рисунок 20 – Соединение проводное ГФИР. 685612.144 |
| Рисунок 21 – Соединение проводное ГФИР. 685612.107 | Рисунок 22 – Соединение проводное ГФИР. 685612.145 | Рисунок 23 – Соединение проводное ГФИР. 685612.101 |

Таблица 3 – Контакты и наконечники для ремонта проводников

| Эскиз детали | Код | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 152712110200 | 52.7121.102-0 | Контакт |
|  | 174558101000 | ГФИР.745581.010 | Контакт |
|  | 174558101200 | ГФИР.745581.012 | Наконечник |
|  | 174558101400 | ГФИР.745581.014 | Наконечник |
|  | 174558101500 | ГФИР.745581.015 | Наконечник |