В.1 Общие сведения

Если машина не включается (отсутствует свечение индикаторов на панели управления) при установке ручки 2 в соответствии с рисунком В.1 на любое деление, кроме, то следует проверить наличие номинального напряжения 220-230 В в электрической сети. Затем, отключив машину от сети, отвернуть два винта 8, фиксирующих крышку 17 или 17А в соответствии с рисунком 1, сдвинуть крышку назад и снять ее. Проверить надежность соединения контактов и проводов жгута. Проверить мультиметром наличие электрической цепи между блоком электронным и вилкой сетевого шнура. При наличии исправного соединения заменить блок электронный.

Дефектация машины производится в соответствии с программой самодиагностики.

В процессе самодиагностики следует также проверить качество электрических соединений

следующим образом:

а) Необходимо определить неработающий электрокомпонент (электронасос, электро-клапан, блок электронный и т.д.). Для этого необходимо запустить программу самодиагностики и оценить результат по таблице В.1.

б) Определить в соответствии с приложениями А, Б провода, соединяющие неработающий электрокомпонент с блоком электронным и другими электрокомпонентами.

в) Поочередно отсоединяя эти провода, проверить качество соединения - место электрического контакта должно быть чистым, без потемнений и следов подгара.

г) зазор в розеточной части должен быть:

1) для двухпозиционного разъема на блоке электронном 0,5 мм, не более;

2) для девятипозиционных и десятипозиционных разъемов на блоке электронном

1,0 мм, не более;

3) для разъема на электродвигателе и на температурном датчике 0,5 мм, не более;

4) для разъема на фильтре радиопомех 0,5 мм, не более;

5) для остальных зажимов – 0,65 мм, не более.

В случае, если качество электрического контакта неудовлетворительное, следует  заменить жгут 21 в соответствии с рисунком 1.

В.2 Включение программы самодиагностики

Б.2.1 Убедиться, что  машина подсоединена к системе водоснабжения и канализации в соответствии  с РЭ.

Б.2.2 Вставить вилку шнура сетевого 16 в соответствии с рисунком 1 в розетку с зазем-

ляющим контактом в соответствии с РЭ.

В.2.3 Для включения программы самодиагностики следует установить ручку 2 в положение , нажать кнопку 1 («СТАРТ/ПАУЗА») соответствии с рисунком В.1 и удерживать ее нажатой. Повернуть ручку 2 в положение, диаметрально противоположное положению , удерживая постоянно нажатой кнопку 1. Зуммер выдаст один сигнал. Отпустить кнопку 1 и в течение 2 с. установить ручку 2 на деление, следующее после деления  (соответствует программе «ХЛОПОК»). Зуммер выдаст два сигнала. Начнется программа самодиагностики.

1 – кнопка, 2 – ручка.

Рисунок В.1 – Панель управления

В.2.4 Порядок выполнения программы самодиагностики:

- проверка подключения электрозамка;

- включение электроклапана 1 на 5 с;

- включение электроклапана 2 на 5 с;

- включение электроклапанов 1 и 2 до достижения уровня P1 на датчике-реле уровня;

- выключение электроклапанов после достижения необходимого уровня Р1;

- включение электродвигателя вращения барабана машины по часовой стрелке со скоростью 55 об/мин в течение 5 с, пауза в течение 2 с, включение электродвигателя вращения барабана машины против часовой стрелки со скоростью 55 об/мин в течение 5 с;

- проверка температурного датчика;

- включение ТЭНа на 5 с;

- включение электронасоса до конца программы самодиагностики;

- ожидание уровня N1 (пустой бак);

- включение электродвигателя вращения барабана машины по часовой стрелке до достижения максимальных оборотов отжима;

- выключение электродвигателя и электронасоса;

В.3 Для проверки надежности функционирования электрозамка блокировки дверцы во время выполнения программы самодиагностики необходимо попытаться открыть дверцу машины. Если дверца откроется, то необходимо произвести замену электрозамка блокировки дверцы.

Коды основных неисправностей, которые могут быть выявлены в процессе самодиагностики и эксплуатации машины, указаны в таблице В.1.

Таблица В.1

| Этап дефектации | Код неисправности | Возможная неисправность | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Door и (или) F10 | Плохо закрыта дверца | Закрыть дверцу до ощутимого щелчка электрозамка |
|  |  | Неисправен электрозамок | Заменить электрозамок (Г.1) |
|  |  | Отсутствует электрический контакт на электрозамке | Проверить и зафиксировать правильность подсоединения проводов разъема электрозамка и блока электронного |
|  |  | Отсутствует электрический контакт между блоком электронным и электрозамком (обрыв провода жгута) | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между блоком электронным и электрозамком. В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемами электрическими приложений А, Б |
|  |  | Неисправен блок электронный | Заменить блок электронный (Г.7) |
| Проверка электроклапана «1» (включение на 5 с, вода должна подаваться через отделение 2 «основная стирка») | - | Отсутствует вода в водопроводе | Проверить наличие воды в водопроводе |
|  |  | Неисправен электроклапан «1» | Заменить электроклапан (Г.2) |
|  |  | Отсутствует электрический контакт между бло-ком электронным и электроклапаном | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между блоком электронным и электроклапаном В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемами электрическими приложений А, Б |
|  |  | Неисправен блок электронный | Заменить блок электронный (Г.7) |
| Проверка электроклапана «2» (включение на 5 с, вода должна подаваться через отделение 1 «предварительная стирка») | - | Отсутствует электрический контакт между бло-ком электронным и электроклапаном | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между блоком электронным и электроклапаном В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемами электрическими приложений А, Б |
|  |  | Неисправен электроклапан «2» | Заменить электроклапан (Г.2) |

Продолжение таблицы В.1

| Этап дефектации | Код неисправности | Возможная неисправность | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка электроклапанов «1» и «2» (включение до достижения датчиком-реле уровня «1») | F5 | Отсутствует электрический кон-такт между блоком электронным, элек-троклапаном и дат-чиком-реле уровня (обрыв провода жгута) | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между блоком электронным, электроклапаном и датчиком-реле уровня В случае обрыва – заменить жгут в соответст-вии со схемами электричес-кими приложений А, Б |
|  |  | Засорен наливной шланг | Отсоединить наливной шланг от машины. Проверить прохождение воды через наливной шланг, открыв кран подачи воды. При отсутствии прохождения воды – заменить наливной шланг |
|  |  | Неисправны электроклапаны «1» и «2» или датчик-реле уровня | Проверить правильность подсоединения шланга к водопроводной сети. Если вода из крана поступает - заменить электроклапан (Г.2), или датчик-реле уровня (Г.3) |
|  |  | Неисправен блок электронный | Заменить блок электронный (Г.7) |
| Проверка электро-двигателя (враще-ние электродвига-теля в правую сто-рону со скоростью 55 об/мин в тече-ние 5 с. Затем пауза в течение 2 с. Вращение электродвигателя в левую сторону со скоростью 55 об/мин в течение 5 с) | F6 или F9, или F12 | Отсутствует элек-трический контакт между электродви-гателем и блоком электронным | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между блоком электронным и электродвигателем. В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемами электрическими приложений А, Б |
|  |  | Неисправен электродвигатель | Заменить электродвигатель (Г.4) |
|  |  | Неисправен блок электронный | Заменить блок электронный (Г.7) |
| Проверка температурного датчика | F2 | Отсутствует электрический контакт между блоком электронным и температурным датчиком | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между блоком электронным и температурным датчиком. В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемами электрическими приложений А, Б |
|  |  | Неисправен темпе-ратурный датчик | Заменить температурный датчик совместно с ТЭНом (Г.5) |

Продолжение таблицы В.1

| Этап дефектации | Код неисправности | Возможная неисправность | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка электронасоса (включение электронасоса до достижения уровня «пустой бак») | F4 | Отсутствует эле-ктрический контакт между блоком эле-ктронным и электронасосом | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между блоком электронным и электронасосом. В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемами электрическими приложений А, Б |
|  |  | Засорение электронасоса | Извлечь посторонние пред-меты из фильтра электрона-соса в соответствии с требо-ваниями «Руководства по эксплуатации»-крыльчатка должна вращаться свободно |
|  |  | Неисправен электронасос | Извлечь посторонние предметы из фильтра электронасоса в соответствии с требованиями «Руководства по эксплуатации»-крыльчатка должна вращаться свободно. В противном случае заменить электронасос (Г.6) |
| Проверка электро-двигателя (увели-чение оборотов вращения до максимального значения, затем уменьшение их до остановки электро-двигателя) | F6 или F9, или F12 | Отсутствует эле-ктрический контакт между блоком эле-ктронным и элек-тродвигателем | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между блоком электронным и электродвигателем. В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемами электрическими приложений А, Б |
|  |  | Неисправен электродвигатель | Заменить электродвигатель (Г.4) |
|  |  | Неисправен блок электронный | Заменить блок электронный (Г.7) |

Дополнительно в процессе самодиагностики могут быть выявлены неисправности, указанные в таблице В.2.

Таблица В.2

| Возможная неисправность | Код неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Частота тока в сети не соответствует требуемому значению | F7 | Следует эксплуатировать машину в соответствии с «Руководством по эксплуатации». Частота тока должна быть (50±1)Гц |
| Количество воды в баке превышает допустимое. Неисправен электрокла-пан, или датчик-реле уровня | F8 | Заменить электроклапан (Г.2) или датчик-реле уровня (Г.3) |

Программа самодиагностики проходит последовательно все этапы дефектации и, если не было обнаружено ни одного дефекта в электрокомплектующих машины, заканчивается. Зуммер выдает три сигнала. Машина возвращается в исходное состояние.

В процессе эксплуатации машины возможно выявление дефектов, указанных в

таблице В.3.

Таблица В.3

| Возможная неисправность | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Кипит вода в баке | Неисправен температурный датчик | Заменить температурный датчик совместно с ТЭНом (Г.5) |
|  | Неисправен блок электронный | Заменить блок электронный (Г.7) |
| Утечка воды из бака (загорается код неисправности F15) | Некачественное соединение или разрыв в патрубке, труб-ке, муфте слива, сливном или наливном шланге | Проверить наличие зажимов и качество соединений патрубка, трубки, муфты слива, сливного и наливного шлангов. При необхо-димости произвести их замену (Г.8) |
|  | Утечка воды через уплотни-тель дверцы или уплотни-тель | Восстановить герметичность или заменить уплотнитель дверцы (Г.9) или уплотнитель (Г.10) |
|  | Трещина в крышке бака | Заменить крышку бака |
|  | Засорение аквастопа | Извлечь посторонние предметы из-под поплавка аквастопа |
| Посторонние стуки, вибрация и щелчки при вращении барабана | Наличие постороннего предмета (напр. пуговица) | Убрать посторонний предмет |
|  | Ослабло крепление шкива | Демонтировать панель заднюю 6 в соответствии с рисунком 1. Затянуть винт 3 в соответствии с рисунком 4. Усилие затяжки винта должно быть (35±1) Н·м |
|  | Ослабло крепление электродвигателя | Демонтировать панель заднюю 6 в соответствии с с рисунком 1. Затянуть винты 45 в соответствии с рисунком 4. Усилие затяжки винтов должно быть от 7 до 9 Нм |
|  | Износ ремня (видны трещи-ны, потертости, появление кордовых волокон на его поверхности) | Заменить ремень (Г.4) |
|  | Ослабло крепление верхнего противовеса | Демонтировать крышку 17 или 17А в соответствии с рисунком 1, затянуть винты крепления противовесов. Усилие затяжки винтов должно быть от 23 до 25 Н·м |
|  | Ослабло крепление переднего противовеса | Извлечь колебательную систему из СМА. Проверить затяжку винтов 26. Усилие затяжки винтов должно быть от 15 до 18 Нм |
|  | Растянуты пружины | Замерить длину пружины 10. При необходимости заменить |
|  | Ослабло крепление амортизаторов | Проверить затяжку гайки 32 в соответствии с рисунком 4.Усилие затяжки гаек должно быть от 12 до 14 Нм |

Продолжение таблицы В.3

| Возможная неисправность | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Барабан не вра-щается. Электро-двигатель работает | Обрыв ремня | Заменить ремень (Г.4) |
|  | Слетел ремень со шкива | Установить ремень (Г.4) |
|  | Нарушено крепление шкива | Демонтировать панель заднюю 6 в соответствии с рисунком 1. Затянуть винт 3 в соответствии с рисунком 4. Усилие затяжки винта должно быть (35±1) Н·м |
| Поломка гребня или его выпадение | Механическое повреждение гребня | В зависимости от характера поломки следует: установить поврежденный гребень на место с поворотом на 180º или установить новый гребень вместо поврежденного. Для чего подогнуть зацеп в центре гребня |
| Не нагревается вода. Высвечи-вается код неисправности F3 | Отсутствует электрический контакт между блоком электронным и ТЭНом | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между блоком электронным и ТЭНом. В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемами электрическими приложений А, Б |
|  | Неисправен ТЭН | Заменить ТЭН совместно с темпера-турным датчиком (Г.5). Усилие за-тяжки гайки должно быть 3-4Н м |
|  | Неисправен блок электронный | Заменить блок электронный (Г.7) |
| Не закрывается дверца | Заглушка 5 в соответствии с рисунком 5 установлена в положение, препятствующее закрытию дверцы (заглушка находится в выдвинутом положении) | Повернуть заглушку 5 в соответствии с рисунком 5 с помощью отвертки против часовой стрелки до упора для обеспечения закрытия дверцы (заглушка должна находиться в «утопленном» положении) |
| Машина не работает, зона индикации дисплея не горит | Отсутствует напряжение в электрической сети | Проверить мультиметром наличие напряжения в розетке электрической сети |
|  | Неисправна сетевая вилка | Заменить шнур сетевой |
|  | Неисправен фильтр радиопомех | Заменить фильтр радиопомех 20 в соответствии с рисунком 1 |
|  | Неисправен блок электронный | Заменить блок электронный (Г.7) |
| Дверца не открывается | Неисправен электрозамок блокировки дверцы | Заменить электрозамок блокировки дверцы (Г.1) |
|  | Неисправен блок электронный | Заменить блок электронный (Г.7) |
| Слив воды проис-ходит очень мед-ленно (более 1 ми-нуты) | Неправильно установлен сливной шланг | Установить сливной шланг в соответствии с «Руководством по эксплуатации» |
|  | Засорен фильтр электронасоса слива | Прочистить фильтр электронасоса в соответствии с «Руководством по эксплуатации» |

Продолжение таблицы В.3

| Возможная неисправность | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
|  | Неисправен электронасос слива | Заменить электронасос (Г.6) |
|  | Используется моющее средство, не предназначен- ное для автоматических стиральных машин | Прочистить фильтр электронасоса в соответствии с «Руководством по эксплуатации» |
| Нет слива воды | Плохой электрический контакт в разъемах жгута | Обеспечить контакт в разъемах жгута на электронасосе |
|  | Неисправен электронасос слива | Заменить электронасос (Г.6) |
|  | Засорен электронасос | Извлечь посторонние предметы из фильтра электронасоса в соответствии с требованиями «Руководства по эксплуатации», если неисправность не устранена - заменить электронасос (Г.6) |