Демонтаж и монтаж сборочных единиц и деталей следует производить в машине, отключенной от электрической сети.

Г.1 Демонтаж и монтаж электрозамка блокировки дверцы:

- открыть дверцу 1 в соответствии с рисунком 5. Вывести пружину 27 из зацепления с хомутом 26, извлечь хомут 26 в соответствии с рисунком 1;

- отогнуть часть уплотнителя дверцы 24 в соответсвии с рисунком 4 в районе электрозамка блокировки дверцы 28 в соответствии с рисунком 1;

- отвернуть два винта 29, фиксирующих электрозамок блокировки дверцы 28, отсоединить от него провода в соответствии с рисунком 1. Заменить исправным;

- подсоединить провода в соответствии с приложениями А, Б к исправному электрозамку блокировки дверцы 28 в соответствии с рисунком 1. Установить без перекосов электрозамок блокировки дверцы 28 на корпусе 4 или 4А в соответствии с рисунком 1. Совместить выступ электрозамка блокировки дверцы с пазом на корпусе машины (с правой стороны) и максимально сдвинуть электрозамок блокировки дверцы влево (до упора);

- ввернуть два винта 29, фиксирующих электрозамок блокировки дверцы 28 в корпусе 4 или 4А в соответствии с рисунком 1;

- установить уплотнитель на отбортовку фронтальной панели;

- установить хомут 26 в соответствии с рисунком 1 на уплотнитель дверцы 24 в соответствии с рисунком 4, растянуть пружину 27 и ввести ее в зацепление с хомутом 26 в соответствии с рисунком 1.

Г.2 Демонтаж и монтаж электроклапана:

- отвернуть два винта 8, фиксирующих крышку 17 или 17А в соответствии с рисунком 1, демонтировать крышку;

- демонтировать шланг наливной 1 от электроклапана 3 в соответствии с рисунком 3;

- отсоединить провода от неисправного электроклапана 3, отвернуть один винт 5, два винта 7, демонтировать неисправный электроклапан 3 из корпуса 4 в соответствии с рисунком 3 и заменить его исправным;

- установить исправный электроклапан 3 в корпус 4, завернуть один винт 5, два винта 7 в соответствии с рисунком 3. Подсоединить провода к электроклапану в соответствии с приложениями А, Б;

- подсоединить шланг наливной 1 к электроклапану 3 в соответствии с рисунком 3;

- установить крышку 17 или 17А на машину, ввернуть два фиксирующих винта 8 в соответствии с рисунком 1.

Г.3 Демонтаж и монтаж датчика-реле уровня:

- отвернуть два винта 8, фиксирующих крышку 17 или 17А в соответствии с рисунком 1, демонтировать крышку;

- отсоединить датчик-реле уровня 23А от кронштейна 23 в соответствии с рисунком 1, осторожно освободив защелку из зацепления с кронштейном;

- отсоединить провода от неисправного датчика-реле уровня 23А в соответствии с рисунком 1, снять резиновую трубку с датчика-реле уровня. Заменить датчик-реле уровня исправным;

- установить резиновую трубку на исправный датчик-реле уровня;

- установить исправный датчик-реле уровня 23А на кронштейне 23, подсоединить к нему провода в соответствии с приложениями А, Б;

- установить крышку 17 или 17А на машину, ввернуть два фиксирующих винта 8 в соответствии с рисунком 1.

Г.4 Демонтаж и монтаж электродвигателя:

- демонтировать панель заднюю 6 в соответствии с рисунком 1;

- для демонтажа ремня 2 вставить инструмент между ремнем и шкивом 5 в соответствии с рисунком 4. Повернуть шкив 5 по часовой стрелке и демонтировать ремень 2 в соответствии с рисунком 4;

- положить блок прокладок под правую заднюю ножку машины, затем накренить машину слегка вперед или влево, чтобы обеспечить доступ к электродвигателю 43 в соответствии с рисунком 4;

- отсоединить провода от электродвигателя 43 в соответствии с рисунком 4;

- отвернуть два винта 45, снять две шайбы 44, демонтировать неисправный электродвигатель 43 в соответствии с рисунком 4, заменить исправным;

- установить в машину исправный электродвигатель 43, две шайбы 44, ввернуть два винта 45 в соответствии с рисунком 4, усилие затяжки винтов от 7 до 9 Нм;

- подсоединить провода в соответствии с приложениями А, Б к электродвигателю 43 в соответствии с рисунком 4;

- установить исправный ремень 2 на ведущий вал двигателя и, проворачивая шкив 5 в соответствии с рисунком 4, надеть ремень на шкив, отступая от передней торцевой поверхности шкива на расстояние от 3 до 6 мм;

- убрать блок прокладок из-под ножки машины, установить машину на четыре ножки 1 в соответствии с рисунком 1;

- установить панель заднюю 6, ввернуть семь фиксирующих винтов 8 в соответствии с рисунком 1.

Г.5 Демонтаж и монтаж температурного датчика совместно с ТЭНом:

- демонтировать панель заднюю 6 в соответствии с рисунком 1;

- отсоединить провода от ТЭНа 46 и температурного датчика в соответствии с рисунком 4, ослабить гайку на ТЭНе;

- если ТЭН вынимается с трудом, следует использовать плоскую отвертку в качестве рычага, вставив ее в щель между баком 1 или 1А и ТЭНом 46 в соответствии с рисунком 4;

- демонтировать ТЭН с неисправным температурным датчиком, заменить исправными. При монтаже необходимо следить, чтобы  исправный ТЭН 46 вошел в пазы на баке 1 или 1А (заводить под небольшим углом), не касался барабана 18 или 18А, вошел в направляющие держателя 42 в соответствии с рисунком 4;

- завернуть гайку на ТЭНе, усилие затяжки 4±0,5 Нм, подсоединить провода к ТЭНу с температурным датчиком в соответствии с приложениями А, Б;

- установить панель заднюю 6, ввернуть семь фиксирующих винтов 8 в соответствии с рисунком 1.

Г.6 Демонтаж и монтаж электронасоса:

- открыть крышку фильтра 32, вынуть пробку 31 в соответствии с рисунком 1, слить остатки воды через трубку 37 в соответствии с рисунком 4, закрыть крышку фильтра;

- положить машину на правый бок (вид на машину сзади);

- через отверстие в дне машины, пользуясь плоскогубцами, освободить зажим 36 и сдвинуть его в сторону электронасоса 35, отсоединить трубку 37 от электронасоса 35 в соответствии с рисунком 4;

- пользуясь плоскогубцами, освободить зажим 38 и сдвинуть его в сторону электронасоса 35, отсоединить муфту слива 39 от электронасоса 35 в соответствии с рисунком 4;

- отвернуть четыре винта 29 в соответствии с рисунком 1 крепления электронасоса 35 в соответствии с рисунком 4;

- пользуясь плоскогубцами, освободить зажим 34 и сдвинуть его в сторону электронасоса 35, отсоединить шланг сливной 47 от электронасоса 35 в соответствии с рисунком 4;

- отсоединить провода от электронасоса 35, демонтировать его в соответствии с рисунком 4, заменить исправным;

- установить в машине исправный электронасос 35, подсоединить к нему провода в соответствии с приложениями А, Б установить трубку 37, зажим 36, муфту слива 39, зажим 38, шланг сливной 47, зажим 34 в соответствии с рисунком 4;

- закрепить четырьмя винтами 29 в соответствии с рисунком 1 электронасос 35 в соответствии с рисунком 4 и короб фильтра 33 к корпусу 4 или 4А в соответствии с рисунком 1;

- установить машину на четыре ножки 1 в соответствии с рисунком 1;

- открыть крышку фильтра 32, установить пробку 31 в соответствии с рисунком 1 в трубку 37 в соответствии с рисунком 4, закрыть крышку фильтра 32 в соответствии с рисунком 1.

Г.7 Демонтаж и монтаж блока электронного:

- отвернуть два винта 8, фиксирующих крышку 17 или 17А в соответствии с рисунком 1, демонтировать крышку;

- демонтировать ручку 16 с пружиной 15 из панели управления 2 в соответствии с рисунком 2;

- вынуть из машины лоток 12 в соответствии с рисунком 3;

- отвернуть три винта 11 в соответствии с рисунком 2, крепящих панель управления 2 в соответствии с рисунком 2 к основанию 10 в соответствии с рисунком 3;

- отвернуть три винта 14 в соответствии с рисунком 2, вывести три зацепа панели управления 2 в соответствии с рисунком 2 из зацепления с корпусом 4 или 4А в соответствии с рисунком 1;

- отвернуть пять винтов 11, крепящих модуль электронный 7 к панели управления 2 в соответствии с рисунком 2, демонтировать корпус 10 в соответствии с рисунком 2;

- отсоединить от блока электронного 9 в соответствии с рисунком 2 провода в соответствии с приложениями А, Б;

- отвернуть три винта 12 крепления блока электронного 9 к корпусу 8 в соответствии с рисунком 2;

- вывести неисправный блок электронный 9 из зацепов с корпусом 8 в соответствии с рисунком 2, заменить исправным;

- установить исправный блок электронный 9 в корпус 8, ввернуть три винта 12 в соответствии с рисунком 2;

- подсоединить провода в соответствии с приложениями А, Б к блоку электронному 9, установить на блок корпус 10 в соответствии с рисунком 2 ;

- ввести корпус 8 в зацепление с панелью управления 2, ввернуть три винта 12 крепления модуля электронного 7 к панели управления 2 в соответствии с рисунком 2;

- ввести панель управления 2 в соответствии с рисунком 2 в зацепление с корпусом 4 или 4А в соответствии с рисунком 1, ввернуть три винта 14 в соответствии с рисунком 2;

- ввернуть три винта 11 в соответствии с рисунком 2, крепящих панель управления 2 в соответствии с рисунком 2 к основанию 10 в соответствии с рисунком 3;

- установить лоток 12 с ручкой диспенсера 17 в основание 10 в соответствии с рисунком 3;

- установить в панель управления 2 ручку 16 с пружиной 15 в соответствии с рисунком 2;

- установить крышку 17 или 17А на машину, ввернуть два фиксирующих винта 8 в соответствии с рисунком 1.

Г.8 Демонтаж и монтаж трубки, патрубка и (или) муфты слива:

- открыть крышку фильтра 32, вынуть пробку 31 в соответствии с рисунком 1, слить остатки воды через трубку 37 в соответствии с рисунком 4, закрыть крышку фильтра;

- положить машину на правый бок (вид на машину сзади);

- через отверстие в дне машины, пользуясь плоскогубцами, освободить зажим 36 и сдвинуть его в сторону электронасоса 35, отсоединить неисправную трубку 37 от электронасоса 35 в соответствии с рисунком 4. Заменить трубку 37 исправной, подсоединить ее к электронасосу 35, установить зажим 36 в соответствии с рисунком 4;

- пользуясь плоскогубцами, освободить зажим 38 и сдвинуть его в сторону электронасоса 35, отсоединить неисправную муфту слива 39 от электронасоса 35 в соответствии с рисунком 4. Заменить муфту слива 39 исправной, подсоединить ее по меткам к электронасосу 35, установить зажим 38 в соответствии с рисунком 4;

- пользуясь плоскогубцами, освободить зажим 6, отсоединить неисправный патрубок 50 от крышки бака 13 в соответствии с рисунком 4 и основания 10 в соответствии с рисунком 3. Заменить патрубок 50 исправным, подсоединить его к основанию 10 в соответствии с рисунком 3 и крышке бака 13 в соответствии с рисунком 4, совмещая выступ на патрубке с меткой на крышке бака. Установить зажим 6 в соответствии с рисунком 4.

- установить машину на четыре ножки 1 в соответствии с рисунком 1;

- открыть крышку фильтра 32, установить пробку 31 в соответствии с рисунком 1 в трубку 37 в соответствии с рисунком 4, закрыть крышку фильтра 32 в соответствии с рисунком 1.

Г.9 Демонтаж и монтаж уплотнителя дверцы:

- открыть дверцу 1 в соответствии с рисунком 5, вывести пружину 27 из зацепления с хомутом 26, извлечь хомут 26 в соответствии с рисунком 1;

- демонтировать пружину 23 вместе с неисправным уплотнителем дверцы 24 в соответствии с рисунком 4, заменить его исправным;

- при установке необходимо совместить выступ на уплотнителе дверцы 24 с указателем на крышке бака 21 в соответствии с рисунком 4 (выступ должен быть направлен вертикально вверх). Установить исправный уплотнитель дверцы 24 в паз крышки бака 21, установить пружину 23 на уплотнитель дверцы 24 в соответствии с рисунком 4, затем ввести уплотнитель дверцы в паз люка корпуса 4 или 4А в соответствии с рисунком 1;

- установить хомут 26 в соответствии с рисунком 1 на уплотнитель дверцы 24 в соответствии с рисунком 4, растянуть пружину 27 и ввести ее в зацепление с хомутом 26 в соответствии с рисунком 1, закрыть дверцу 1 в соответствии с рисунком 5.

Г.10 Демонтаж и монтаж уплотнителя:

- демонтировать стяжку-хомут 25 в соответствии с рисунком 1, вывести уплотнитель

дверцы 24 в соответствии с рисунком 4 из паза корпуса 4 или 4А в соответствии с рисунком 1;

- демонтировать панель заднюю 6 в соответствии с рисунком 1;

- отвернуть два винта 8, фиксирующих крышку 17 или 17А в соответствии с рисунком 1, демонтировать крышку;

- вынуть из машины лоток 12 в соответствии с рисунком 3;

- отвернуть три винта 11, крепящих панель управления 2 в соответствии с рисунком 2 к основанию 10 в соответствии с рисунком 3;

- отвернуть три винта 14, вывести три зацепа панели управления 2 в соответствии с рисунком 2 из зацепления с корпусом 4 или 4А в соответствии с рисунком 1; оставить панель управления висеть с наружной стороны корпуса;

- демонтировать датчик-реле уровня 23А от корпуса 4 или 4А в соответствии с рисунком 1 и вывести его наружу из машины. Снять резиновую трубку с датчика-реле уровня.

- отвернуть четыре винта 8, снять кронштейн 18 в соответствии с рисунком 1;

- отвернуть один винт 5 крепления электроклапана 3 к корпусу 4 в соответствии с рисунком 3. Отсоединить патрубок 50 в соответствии с рисунком 4 от диспенсера 8, отсоединить провода от электроклапана 3 в соответствии с рисунком 3. Демонтировать диспенсер 8 с электроклапаном 3 в соответствии с рисунком 3 из корпуса 4 или 4А в соответствии с рисунком 1;

- открыть крышку фильтра 32, вынуть пробку 31 в соответствии с рисунком 1 из трубки 37 в соответствии с рисунком 4, слить остатки воды через трубку 37 в соответствии с рисунком 4, установить пробку 31 в соответствии с рисунком 1 в трубку 37 в соответствии с рисунком 4, закрыть крышку фильтра;

- освободить зажим 41, отсоединить муфту слива 39 от бака 1 или 1А в соответствии с рисунком 4;

- отсоединить провода от температурного датчика, ТЭНа 46, электродвигателя 43 в соответствии с рисунком 4;

- наклонить машину и отвернуть две гайки 32, снять две шайбы 31 в соответствии с рисунком 4;

- вывести две пружины 10 в соответствии с рисунком 4 из пазов на корпусе 4 или 4А в соответствии с рисунком 1 и, прилагая к ним усилие, вытянуть бак 1 или 1А в соответствии с рисунком 4, придерживая при этом корпус. С мерами предосторожности против повреждения баллона 49 и патрубка 50 положить бак 1 или 1А вверх крышкой бака 21 в соответствии с рисунком 4;

– отвернуть шестнадцать винтов 22, демонтировать крышку бака 21 и неисправный уплотнитель 20 в соответствии с рисунком 4. Заменить уплотнитель исправным. Расположить исправный уплотнитель на крышке бака 13 стыком вверх, начать его установку в паз крышки бака 13 в соответствии с рисунком 4 с его нижней части. Расположить уплотнитель в пазу крышки без перекосов;

- установить крышку бака 21 на крышку бака 13, совместить отверстия в крышках, ввернуть шестнадцать винтов 22 в соответствии с рисунком 4 методом «крест накрест». Усилие затяжки винтов должно быть 4,5-5,5  Н м;

- установить бак 1 или 1А в соответствии с рисунком 4 в корпус 4 или 4А в соответствии с рисунком 1, введя две пружины 10 в соответствии с рисунком 4 в пазы корпуса;

- наклонить машину, установить две шайбы 31, завернуть две гайки 32 в соответствии с рисунком 4;

- подсоединить провода в соответствии с приложениями А, Б к температурному датчику, ТЭНу 46, электродвигателю 43 в соответствии с рисунком 4;

- подсоединить муфту слива 39 к баку 1 или 1А, установить зажим 41 в соответствии с рисунком 4;

- установить диспенсер 8 с электроклапаном 3 в соответствии с рисунком 3 в корпус 4 или 4А в соответствии с рисунком 1. Ввернуть один винт 5 крепления электроклапана 3 к корпусу 4 в соответствии с рисунком 3. Подсоединить патрубок 50 в соответствии с рисунком 4 к диспенсеру 8 в соответствии с рисунком 3, подсоединить провода в соответствии с приложениями А, Б к электроклапану 3 в соответствии с рисунком 3;

- установить кронштейн 18 на корпусе 4 или 4А, ввернуть до упора четыре винта 8 в соответствии с рисунком 1;

- установить резиновую трубку на датчик-реле уровня 23А в соответствии с рисунком 1. Установить в корпус 4 или 4А датчик-реле уровня 23А в соответствии с рисунком 1.

- ввести три зацепа панели управления 2 в соответствии с рисунком 2 в зацепление с корпусом 4 или 4А в соответствии с рисунком 1, ввернуть три винта 14 в соответствии с рисунком 2;

- ввернуть три винта 11, крепящих панель управления 2 в соответствии с рисунком 2 к основанию 10 в соответствии с рисунком 3;

- установить в машину лоток 12 в соответствии с рисунком 3;

- установить на корпус 4 или 4А крышку 17 или 17А соответственно, ввернуть два винта 8 в соответствии с рисунком 1;

- установить панель заднюю 6, ввернуть семь фиксирующих винтов 8 в соответствии с рисунком 1;

- установить уплотнитель дверцы 24 в соответствии с рисунком 4 в пазы люка корпуса 4 или 4А в соответствии с рисунком 1, установить на уплотнитель дверцы стяжку-хомут 25 в соответствии с рисунком 1.