Б.1 Общие требования

Если машина не включается (отсутствует свечение индикаторов) при установке ручки 1 в соответствии с рисунком Б.1 на любое деление, кроме , то следует проверить наличие номинального напряжения 220-230 В в электрической сети переменного тока. Затем, отключив машину от сети, отвернуть два винта 9, фиксирующих крышку 18 в соответствии с рисунком 1, сдвинуть крышку назад и снять ее. Проверить качество соединения проводов в трехпозиционной колодке на модуле управления.

Проверить качество соединения угловых зажимов (2 шт.) с модулем интерфейса. Далее – последовательно заменить шнур сетевой и фильтр радиопомех. Если неисправность не устранена, то следует заменить модуль интерфейса. Если машина не включается – установить обратно демонтированные исправные сетевой шнур, фильтр, модуль интерфейса и заменить модуль управления.

Дефектация машины производится в соответствии с программой самодиагностики.

В процессе самодиагностики следует также проверить качество электропроводки (исключить износ, переплетение, обрывы) и качество электрических соединений.

Качество электрического соединения проверяют следующим образом:

а) Необходимо определить неработающий электрокомпонент (электронасос, электро-клапан, электронный модуль и т.д.). Для этого необходимо запустить программу самодиагностики и оценить результат по таблице Б.1

б) Определить в соответствии с приложением А провода, соединяющие неработающий электрокомпонент с электронным модулем и другими электрокомпонентами.

в) Поочередно отсоединяя эти провода, проверить качество соединения - место электрического контакта должно быть чистым, без потемнений и следов подгара.

г) зазор в розеточной части должен быть:

1) для трехпозиционного разъема на модуле управления 0,5 мм, не более;

2) для девятипозиционных и десятипозиционных разъемов на модуле управления

1,0 мм, не более;

3) для разъема на электродвигателе и на температурном датчике 0,5 мм, не более;

4) для разъема на фильтре радиопомех 0,5 мм, не более;

5) для остальных зажимов – 0,65 мм, не более.

В случае, если качество электрического контакта неудовлетворительное, следует  заменить жгут 22 в соответствии с рисунком 1.

Б.2 Сведения о программе самодиагностики

Б.2.1 Проверить подключение наливного шланга 1 или 2 в соответствии с рисунком 3 к водопроводу, сливного шланга 48 в соответствии с рисунком 4 к канализации. Вставить вилку шнура сетевого 17 в соответствии с рисунком 1 в розетку. Перед запуском программы самодиагностики следует убедиться, что машина выключена, для чего установить ручку 1 в соответствии с рисунком Б.1 на деление  .

1 – ручка, 2 – кнопка.

Рисунок Б.1 – Панель управления

Б.2.2 Нажать и удерживая нажатой кнопку 2 в соответствии с рисунком Б.1, повернуть

ручку 1 в соответствии с рисунком Б.1 на деление, диаметрально противоположное деле-

нию . Зуммер выдаст один сигнал.

Б.2.3 Отжать кнопку 2 в соответствии с рисунком Б.1 и в течение двух секунд, не более,  повернуть против часовой стрелки ручку 1 в соответствии с рисунком Б.1 на деление, следующее после деления . Зуммер выдаст два сигнала. Включится программа самодиагностики машины. Все индикаторы на дисплее машины будут мигать в процессе выполнения программы.

Б.3 Для создания паузы на одном из этапов программы самодиагностики достаточно повернуть ручку 1 в соответствии с рисунком Б.1 на любое другое деление, кроме  . Для продолжения программы самодиагностики следует установить ручку 1 соответствии с рисунком Б.1 на деление, следующее после деления  .

Б.4 Для проверки надежности функционирования электрозамка блокировки дверцы во время выполнения программы самодиагностики необходимо попытаться открыть дверцу машины. Если дверца откроется, то необходимо произвести замену электрозамка блокировки дверцы (В.1).

Б.5 Для прекращения выполнения программы самодиагностики следует установить ручку 1 в соответствии с рисунком Б.1 на деление .

Б.6 При обнаружении неисправности высвечивается ее код на дисплее машины и выполнение программы самодиагностики прекращается.

Коды основных неисправностей, которые могут быть выявлены в процессе самодиагнос-тики, указаны в таблице Б.1.

Таблица Б.1

| Этап дефектации | Код неисправности | Возможная неисправность | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка электро-замка блокировки дверцы | «door» | Неисправен или неправильно уста-новлен электроза-мок блокировки дверцы | Заменить электрозамок блокировки дверцы (см. В.1) или отрегулировать его положение |

Продолжение таблицы Б.1

| Этап дефектации | Код неисправности | Возможная неисправность | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка электро-замка блокировки дверцы | «door» | Плохо закрыта дверца | Закрыть дверцу до ощутимого щелчка электрозамка блокировки дверцы |
|  |  | Отсутствует электри-ческий контакт меж-ду модулем управле-ния и электрозамком блокировки дверцы | Проверить мультиметром нали-чие электрической цепи между модулем управления и электро-замком блокировки дверцы. В случае обрыва – заменить жгут (см. В.14) |
|  |  | Неисправен модуль управления | Заменить модуль управления (см. В.2) |
|  | F10 | Неисправен модуль управления | Заменить модуль управления (см. В.2) |
| Проверка электро-клапана Y1 (см. приложение А): включение на 5 с, вода должна пода-ваться через отде-ление «основная стирка» | - | Неисправен электроклапан Y1 (см. приложение А) или модуль управления | Проверить правильность подсоединения шланга наливного 1 или 2 в соответствии с рисунком 3 к водопроводу. Если вода из крана поступает - заменить электроклапан (см. В.3) или модуль управления (см. В.2) |
| Проверка электро-клапана Y2 (см. приложение А): включение на 5 с, вода должна пода-ваться через отде-ление «предвари-тельная стирка» | - | Неисправен электроклапан Y2 (см. приложение А) или модуль управления | Проверить правильность подсо-единения шланга наливного 1 или 2 в соответствии с рисунком 3 к водопроводу. Если вода из крана поступает - заменить электроклапан (см. В.3) или модуль управления (см. В.2) |
| Проверка электро-клапанов Y1 и Y2 (см. приложе- ние А): включение до замыкания контактов датчика-реле уровня («полный бак») | F5 | Отсутствует электри-ческий контакт меж-ду модулем управле-ния и электроклапа-ном | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и электроклапаном. В случае обрыва – заменить жгут (см. В.14) |
|  |  | Засорен шланг наливной | Отсоединить шланг наливной 1 или 2 в соответствии с рисунком 3 от машины. Проверить прохож-дение воды через наливной шланг, открыв кран подачи воды. При отсутствии прохождения воды и невозможности прочистки – заменить наливной шланг |
|  |  | Неисправны электроклапаны Y1 и (или) Y2 (см. приложение А), или датчик-реле уровня, или модуль управления | Проверить правильность подсо-единения шланга наливного 1 или 2 в соответствии с рисун-ком 3 к водопроводу. Если вода из крана поступает - заменить электроклапан (см. В.3), или датчик-реле уровня (см. В.4), или модуль управления (см. В.2) |

Продолжение таблицы Б.1

| Этап дефектации | Код неисправности | Возможная неисправность | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка электро-двигателя (враще-ние электродвига-теля в правую сто-рону со скоростью 55 об/мин. в тече-ние 5 с. Затем пау-за в течение 2 с. Вращение элек-тродвигателя в левую сторону со скоростью 55 об/мин. в течение 5 с) | F6, или F9, или F12 | Отсутствует элек-трический контакт между модулем управления и электродвигателем | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и электродвигателем. В случае обрыва – заменить жгут (см. В.14) |
|  |  | Неисправен электродвигатель | Заменить электродвигатель (см. В.5) |
|  |  | Неисправен модуль управления | Заменить модуль управления (см. В.2) |
| Проверка температурного датчика | F2 (высвечивается после заверше-ния программы самодиагности-ки) | Отсутствует элек-трический контакт между модулем уп-равления и темпе-ратурным датчиком на ТЭНе | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и температурным датчиком. В случае обрыва – заменить жгут (см. В.14) |
|  |  | Неисправен темпе-ратурный датчик на ТЭНе | Заменить ТЭН совместно с температурным датчиком (см. В.6) |
| Проверка ТЭНа: включение ТЭНа на 5 с | - | Неисправен ТЭН или модуль управления | Заменить ТЭН совместно с температурным датчиком (см. В.6) или модуль управления (см. В.2) |
| Проверка электронасоса: включение электронасоса до размыкания контактов датчика-реле уровня («пустой бак») | F4 | Отсутствует элек-трический контакт между модулем управления и электронасосом | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и электронасосом. В случае обрыва – заменить жгут (см. В.14) |
|  |  | Неисправен электронасос или модуль управления | Извлечь посторонние предметы из фильтра электронасоса в соответствии с требованиями «Руководства по эксплуата-ции»-крыльчатка должна вра-щаться свободно. В противном случае - заменить электронасос (см. В.7) или модуль управления (см. В.2) |
| Проверка электро-двигателя (увели-чение оборотов вращения до максимального значения, затем уменьшение их до остановки электро-двигателя) | F6, или F9, или F12 | Отсутствует элек-трический контакт между модулем уп-равления и элек-тродвигателем | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и электродвигателем. В случае обрыва – заменить жгут (см. В.14) |
|  |  | Неисправен элек-тродвигатель или модуль управления | Заменить электродвигатель (см. В.5) или модуль управления (см. В.2) |

Дополнительно в процессе самодиагностики могут быть выявлены неисправности, указанные в таблице Б.2.

Таблица Б.2

| Возможная неисправность | Код неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Неисправен селектор программ в модуле интерфейса | Sel | Заменить модуль интерфейса (см. В.8) |
| Частота тока в сети не соответствует требуемому значению | F7 | Следует эксплуатировать машину в соот-ветствии с «Руководством по эксплуата-ции». Частота тока должна быть (50±1)Гц |
| Количество воды в баке превышает допустимое. Неисправен электрокла-пан, или датчик-реле уровня, или модуль управления | F8 | Заменить электроклапан (см. В.3), или датчик-реле уровня (см. В.4), или модуль управления (см. В.2) |
| Неисправен модуль управления или модуль интерфейса | F13 или F14 | Заменить модуль управления (см. В.2) или модуль интерфейса (см. В.8) |

Программа самодиагностики проходит последовательно все этапы дефектации и, если не было обнаружено ни одного дефекта в электрокомплектующих машины, заканчивается. Зуммер выдает три сигнала. Машина возвращается в исходное состояние.

В процессе эксплуатации машины возможно выявление дефектов, указанных в табли-

це Б.3.

Таблица Б.3

| Возможная неисправность | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Кипит вода в баке | Неисправен модуль управления | Заменить модуль управления (см. В.2) |
|  | Неисправен температурный датчик на ТЭНе | Заменить ТЭН совместно с температурным датчиком (см. В.6) |
| Утечка воды из бака | Не до упора завернута ручка фильтра, установленного в электронасосе | Завернуть ручку фильтра до упора |
|  | Некачественное соединение или разрыв в патрубке, трубке, муфте слива, шланге сливном или наливном | Проверить наличие зажимов и качество соединений патрубка, трубки, муфты слива, шланга сливного и наливного. При необходимости произвести их замену (см. В.9) |
|  | Трещина в крышке бака | Заменить крышку бака |
|  | Утечка воды через уплотнитель дверцы или уплотнитель | Восстановить герметичность или заменить уплотнитель дверцы (см. В.10) или уплотнитель (см. В.11) |
| Посторонние стуки, вибрация и щелчки при вра-щении барабана | Ослабло крепление шкива | Демонтировать панель заднюю 7 в соответствии с рисунком 1. Затянуть винт 3 в соответствии с рисунком 4. Усилие затяжки винта должно быть (35±1) Н·м |
|  | Ослабло крепление электродвигателя | Демонтировать панель заднюю 7 в соответствии с рисунком 1. Затянуть два винта 46 в соответствии с рисунком 4 |

Продолжение таблицы Б.3

| Возможная неисправность | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Посторонние стуки, вибрация и щелчки при вра-щении барабана | Износ ремня (видны трещи-ны, потертости, появление кордовых волокон на его поверхности) | Заменить ремень (см. В.5) |
|  | Ослабло крепление противовесов | Демонтировать крышку 18 в соответ-ствии с рисунком 1, затянуть винты 13 в соответствии с рисунком 4. Усилие за-тяжки винтов должно быть от 14 до 17 Н·м |
| Барабан не вра-щается. Электро-двигатель работа-ет | Обрыв ремня | Заменить ремень (см. В.5) |
|  | Слетел ремень со шкива | Установить ремень на шкив (см. В.5) |
|  | Нарушено крепление шкива | Демонтировать панель заднюю 7 в соот-ветствии с рисунком 1. Затянуть винт 3 в соответствии с рисунком 4. Усилие затяжки винта должно быть (35±1) Н·м |
| Не нагревается вода. Высвечива-ется код неиспра-вности F3 | Отсутствует электрический контакт между модулем управления и ТЭНом | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и ТЭНом. В случае обрыва – заменить жгут (см. В.14) |
|  | Неисправен ТЭН | Заменить ТЭН совместно с температур-ным датчиком (см. В.6). Усилие затяжки гайки должно быть (4±0,5) Н м |
|  | Неисправен модуль управления | Заменить модуль управления (см. В.2). |
| Машина не работает, зоны индикации дисплея не горят | Отсутствует напряжение в электрической сети | Проверить мультиметром наличие напряжения в розетке электрической сети |
|  | Неисправен шнур сетевой | Заменить шнур сетевой |
|  | Отсутствует электрический контакт между модулем уп-равления и фильтром радио-помех | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и фильтром радиопомех. В случае обрыва – заменить жгут (см. В.14) |
|  | Неисправен фильтр радиопомех | Заменить фильтр радиопомех (см. В.4) |
| Индикатор работы машины горит, кнопка «ПУСК» подсвечивается. Программа стирки не выполняется | Неисправен модуль интерфейса | Заменить модуль интерфейса (см. В.8) |
|  | Неисправен модуль управления | Заменить модуль управления (см. В.2) |
| Дверца не откры-вается после окончания про-граммы стирки через 3 минуты | Дверца машины не отцентри-рована, недостаточно хода крючка дверцы | Отцентрировать дверцу, проверить и отрегулировать перемещение крючка дверцы |

Продолжение таблицы Б.3

| Возможная неисправность | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Слив воды проис-ходит очень мед-ленно (более 3 ми-нут) | Неправильно установлен шланг сливной | Установить шланг сливной в соответ-ствии с «Руководством по эксплуатации» |
|  | Засорен фильтр электронасоса | Прочистить фильтр электронасоса в соответствии с «Руководством по эксплуатации» |
|  | Используется моющее сред-ство, не предназначенное для автоматических стиральных машин | Использовать моющее средство согласно требования «Руководства по эксплуатации» |
| Нет слива воды | Отсутствует электрический контакт между модулем управления и электрона-сосом | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и электронасосом. В случае обрыва – заменить жгут (см. В.14) |
|  | Неисправен электронасос | Извлечь посторонние предметы из фильтра электронасоса в соответствии с требованиями «Руководства по эксплуатации», если неисправность не устранена - заменить электронасос (см. В.7) |
|  | Неисправен модуль управления | Заменить модуль управления (см. В.2) |
| В процессе стирки постоянно звучит сигнал | Отсутствует электрический контакт между модулем управления и модулем интерфейса | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и модулем интерфейса . В случае обрыва – заменить жгут в соответствии с приложением А |
|  | Разорван уплотнитель дверцы | Заменить уплотнитель дверцы (см. В.10) |
|  | Отсоединен патрубок от диспенсера | Обеспечить качественное соединение патрубка 51 в соответствии с рисунком 4 с диспенсером 9 в соответствии с рисунком 3 |
|  | Неисправен модуль интер-фейса | Заменить модуль интерфейса (см. В.8) |
|  | Неисправен модуль управле-ния | Заменить модуль управления (см. В.2) |
| После окончания программы стирка возобновляется | Неисправен модуль управления | Заменить модуль управления (см. В.2) |
| Программы самопроизвольно переключаются | Неисправен модуль интер-фейса | Заменить модуль интерфейса (см. В.8) |
|  | Неисправен модуль управле-ния | Заменить модуль управления (см. В.2) |
| Поломка гребня или его выпадение | Механическое повреждение гребня | В зависимости от характера поломки следует: установить поврежденный гребень на место с поворотом на 180º или установить новый гребень вместо поврежденного, для подогнуть зацеп в центре гребня |

Демонтаж и монтаж деталей с повреждениями, возникшими в процессе эксплуатации, указаны в В.11-В.14.