Демонтаж и монтаж сборочных единиц и деталей следует производить на машине, отключенной от электрической сети.

Следует устанавливать новые стяжки полиамидные 23 в соответствии с рисунком 1 вместо демонтированных.

В.1 Демонтаж и монтаж электрозамка блокировки дверцы:

- открыть дверцу 1 в соответствии с рисунком 5. Вывести пружину 33 из зацепления с хомутом 32 в соответствии с рисунком 1, снять хомут 32 с уплотнителя дверцы 26, завернуть уплотнитель дверцы 26 в соответствии с рисунком 4 внутрь машины;

- отвернуть два винта 35, фиксирующих электрозамок блокировки дверцы 34 на корпу-

се 4, отсоединить от него жгут 22, заменить электрозамок блокировки дверцы 34 в соответствии с рисунком 1 исправным;

- подсоединить жгут 22 в соответствии с приложением А к исправному электрозамку блокировки дверцы 34 в соответствии с рисунком 1. Установить электрозамок блокировки дверцы на корпусе 4 в соответствии с рисунком 1 без перекосов. Совместить выступ электрозамка блокировки дверцы с пазом на корпусе машины (с правой стороны) и максимально сдвинуть электрозамок блокировки дверцы  влево (до упора);

- ввернуть два винта 35, фиксирующих электрозамок блокировки дверцы 34 на корпу-

се 4 в соответствии с рисунком 1;

- расположить уплотнитель дверцы 26 по периметру дверного люка корпуса 4 без перекосов, установить хомут 32 в соответствии с рисунком 1 на уплотнитель дверцы 26 в соответствии с рисунком 4, растянуть пружину 33 и ввести ее в зацепление с хомутом 32 в соответствии с рисунком 1.

В.2 Демонтаж и монтаж модуля управления:

- отвернуть два винта 9, фиксирующих крышку 18 в соответствии с рисунком 1, демонтировать крышку;

- отвернуть два винта 26, крепящих корпус 27 к корпусу 4 в соответствии с рисунком 1. Осторожно освободить защелку датчика-реле уровня 24 из зацепления с корпусом 27 в соответствии с рисунком 1 и отсоединить датчик-реле уровня от корпуса;

- извлечь из машины корпус 27 с установленным в нем модулем управления 28, отсоединить жгут 22 от модуля управления 28, отвернуть три винта 29, с мерами предосторожности против повреждения платы осторожно извлечь модуль управления 28 из корпуса 27 в соответствии с рисунком 1;

- заменить модуль управления 28 в соответствии с рисунком 1 исправным;

- установить исправный модуль управления 28 в корпус 27, ввернуть три винта 29, подсоединить жгут 22 в соответствии с приложением А к модулю управления 28 в соответствии с рисунком 1;

- совместить крепежные отверстия в корпусе 27 и корпусе 4, ввернуть два винта 26 в соответствии с рисунком 1;

- установить датчик-реле уровня 24 на корпусе 27 в соответствии с рисунком 1;

- установить крышку 18 на машину, ввернуть два фиксирующих винта 9 в соответствии с рисунком 1.

В.3 Демонтаж и монтаж электроклапана:

- отвернуть два винта 9, фиксирующих крышку 18 в соответствии с рисунком 1, демонтировать крышку;

- демонтировать шланг наливной 1 или 2 от электроклапана 4 в соответствии с рисун-

ком 3;

- отсоединить жгут 22 в соответстии с рисунком 1 от неисправного электроклапана 4 в соответствии с рисунком 3, отвернуть винт 6, два винта 8, демонтировать неисправный электроклапан 4 из корпуса 5 в соответствии с рисунком 3 и заменить его исправным. При необходимости заменить две втулки уплотнительные  7 в соответствии с рисунком 3;

- установить исправный электроклапан 4 в корпус 5  и крышку 10, завернуть винт 6, два винта 8 в соответствии с рисунком 3. Подсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 к электроклапану 4 в соответствии с рисунком 3 и приложением А;

- подсоединить шланг наливной 1 или 2 к электроклапану 4 в соответствии с рисунком 3;

- установить крышку 18 на машину, ввернуть два фиксирующих винта 9 в соответствии с рисунком 1.

В.4 Демонтаж и монтаж датчика-реле уровня и (или) фильтра радиопомех:

- отвернуть два винта 9, фиксирующих крышку 18 в соответствии с рисунком 1, демонтировать крышку;

- отсоединить датчик-реле уровня 24 от корпуса 27, осторожно освободив защелку из зацепления с корпусом 27 в соответствии с рисунком 1;

- отсоединить жгут 22 от неисправного датчика-реле уровня 24 в соответствии с рисунком 1, снять резиновую трубку с датчика-реле уровня, заменить датчик-реле уровня 24 в соответствии с рисунком 1 исправным. Установить резиновую трубку на исправный датчик-реле уровня 24 в соответствии с рисунком 1;

- установить исправный датчик-реле уровня 24 на корпусе 27, подсоединить к нему жгут 22 в соответствии с приложением А, уложить провода в крепления на корпусе 27 в соответствии с рисунком 1;

- отсоединить жгут 22 и шнур сетевой 17 от фильтра радиопомех 21, отвернуть два вин-

та 20, демонтировать фильтр радиопомех 21 из корпуса 4 в соответствии с рисунком 1 и заменить исправным;

- установить исправный фильтр радиопомех 21 в корпус 4, закрепить двумя винтами 20, подсоединить к нему жгут 22 и шнур сетевой 17 в соответствии с рисунком 1 и

приложением А;

- установить крышку 18 на машину, ввернуть два фиксирующих винта 9 в соответствии с рисунком 1.

В.5 Демонтаж и монтаж электродвигателя:

- демонтировать панель заднюю 7 в соответствии с рисунком 1;

- для демонтажа ремня 2 вставить инструмент между ремнем и шкивом 5 в соответствии с рисунком 4. Повернуть шкив 5 по часовой стрелке и демонтировать ремень 2 в соответствии с рисунком 4;

- положить блок прокладок под правую заднюю ножку машины, затем накренить машину слегка вперед или влево, чтобы обеспечить доступ к электродвигателю 44 в соответствии с рисунком 4;

- отсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 от электродвигателя 44 в соответствии с рисунком 4;

- отвернуть два винта 46, снять две шайбы 45, демонтировать неисправный электродвигатель 44 в соответствии с рисунком 4, заменить исправным;

- установить в машину исправный электродвигатель 44, две шайбы 45, ввернуть два

винта 46 в соответствии с рисунком 4;

- подсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 и приложением А к электродвигате-

лю 44 в соответствии с рисунком 4;

- установить исправный ремень 2 на ведущий вал двигателя и, проворачивая шкив 5 в соответствии с рисунком 4, надеть ремень на шкив, отступая от передней торцевой поверхности шкива на расстояние от 3 до 6 мм;

- убрать блок прокладок из-под ножки машины, установить машину на четыре ножки 1 в соответствии с рисунком 1;

- установить панель заднюю 7, ввернуть семь фиксирующих винтов 9 в соответствии с рисунком 1.

В.6 Демонтаж и монтаж ТЭНа совместно с температурным датчиком:

- демонтировать панель заднюю 7 в соответствии с рисунком 1;

- отсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 от ТЭНа 47 с температурным датчиком в соответствии с рисунком 4, ослабить гайку на ТЭНе;

- если ТЭН вынимается с трудом, следует использовать плоскую отвертку в качестве рычага, вставив ее в щель между баком 1 или 1А и ТЭНом 47 в соответствии с рисунком 4;

- демонтировать неисправный ТЭН с температурным датчиком, заменить исправным. При монтаже необходимо следить, чтобы змеевик исправного ТЭНа 47 вошел в пазы на баке 1 или 1А (заводить под небольшим углом), не касался барабана 20 или 20А, вошел в направляющие держателя 43 в соответствии с рисунком 4;

- завернуть гайку на ТЭНе, подсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 к

ТЭНу 47 в соответствии с рисунком 4 с температурным датчиком в соответствии с приложением А. Усилие затяжки гайки должно быть (4±0,5) Н·м;

- установить панель заднюю 7, ввернуть семь фиксирующих винтов 9 в соответствии с рисунком 1.

В.7 Демонтаж и монтаж электронасоса:

- открыть крышку фильтра 39, вынуть пробку 38 в соответствии с рисунком 1, слить остатки воды через трубку 37 в соответствии с рисунком 4, закрыть крышку фильтра;

- положить машину на правый бок (вид на машину сзади);

- через отверстие в дне машины, пользуясь плоскогубцами, освободить зажим 36 и сдвинуть его в сторону электронасоса 35, отсоединить трубку 37 от электронасоса 35 в соответствии с рисунком 4;

- пользуясь плоскогубцами, освободить зажим 38 и сдвинуть его в сторону электронасо-

са 35, отсоединить муфту слива 39 от электронасоса 35 в соответствии с рисунком 4;

- отвернуть четыре винта 37 в соответствии с рисунком 1 крепления электронасоса 35 в соответствии с рисунком 4;

- пользуясь плоскогубцами, освободить зажим 34 и сдвинуть его в сторону электронасо-

са 35, отсоединить шланг сливной 48 от электронасоса 35 в соответствии с рисунком 4;

- отсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 от электронасоса 35 в соответствии с рисунком 4, демонтировать электронасос 35 в соответствии с рисунком 4 и заменить исправным;

- установить в машине исправный электронасос 35, подсоединить к нему жгут 22 в соответствии с рисунком 1 и приложением А, установить трубку 37, зажим 36, муфту слива 39, зажим 38, шланг сливной 48, зажим 34 в соответствии с рисунком 4;

- закрепить четырьмя винтами 37 в соответствии с рисунком 1 электронасос 35 в соответствии с рисунком 4 и короб фильтра 40 к корпусу 4 в соответствии с рисунком 1;

- установить машину на четыре ножки 1 в соответствии с рисунком 1;

- открыть крышку фильтра 39, установить пробку 38 в соответствии с рисунком 1 в труб-

ку 37 в соответствии с рисунком 4, закрыть крышку фильтра 39 в соответствии с рисунком 1.

В.8 Демонтаж и монтаж модуля интерфейса и (или) модуля:

- отвернуть два винта 9, фиксирующих крышку 18 в соответствии с рисунком 1, демонтировать крышку;

- вынуть лоток 13 в соответствии с рисунком 3;

- демонтировать ручку 20 с пружиной 21 с оси 10 в соответствии с рисунком 2;

- отвернуть три винта 22 в соответствии с рисунком 2, крепящих панель управления 3 в соответствии с рисунком 2 к основанию 11 в соответствии с рисунком 3;

- отвернуть три винта 2 в соответствии с рисунком 2; вывести три зацепа панели управления 3 в соответствии с рисунком 2 из зацепления с корпусом 4 в соответствии с рисунком 1;

- отсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1, кабели 9, 11 от модуля интерфей-

са 7 в соответствии с рисунком 2. Отсоединить кабель 11 от модуля 12 в соответствии с рисунком 2. Демонтировать стяжку полиамидную 23, крепящую жгут 22 в соответствии с рисунком 1 на модуле интерфейса 7 в соответствии с рисунком 2;

- отвернуть винт 8 крепления модуля интерфейса 5 к панели управления 3 в соответствии с рисунком 2. Осторожно вывести четыре зацепа корпуса 6 из зацепления с панелью управления 3 в соответствии с рисунком 2;

- отвернуть пять винтов 8, крепящих модуль интерфейса 7 к корпусу 6, вывести неисправный модуль интерфейса из зацепов с корпусом 6 в соответствии с рисунком 2; заменить исправным;

- установить исправный модуль интерфейса 7 в корпус 6, ввернуть пять винтов 8 в соответствии с рисунком 2;

- подсоединить к модулю интерфейса 7 кабели 9, 11 в соответствии с рисунком 2 и приложением А, жгут 22 в соответствии с рисунком 1 и приложением А. Закрепить жгут 22 стяжкой полиамидной 23 в соответствии с рисунком 1 на модуле интерфейса 7 в соответствии с рисунком 2;

- отвернуть винт 8, демонтировать неисправный модуль 12 в соответствии с рисун-

ком 2, заменить исправным, установить на прежнее место, закрепить винтом 8 в соответствии с рисунком 2. Подсоединить кабель 11 к модулю 12 в соответствии с рисунком 2 и приложением А;

- ввести корпус 6 в зацепление с панелью управления 3, ввернуть винт 8 крепления модуля интерфейса 5 к панели управления 3 в соответствии с рисунком 2;

- ввести панель управления 3 в соответствии с рисунком 2 в зацепление с корпусом 4 в соответствии с рисунком 1, ввернуть три винта 2 в соответствии с рисунком 2;

- ввернуть три винта 22 в соответствии с рисунком 2, крепящих панель управления 3 в соответствии с рисунком 2 к основанию 11 в соответствии с рисунком 3;

- установить лоток 13 в основание 11 в соответствии с рисунком 3;

- установить ручку 20 с пружиной 21 на ось 10 в соответствии с рисунком 2;

- установить крышку 18 на машину, ввернуть два фиксирующих винта 9 в соответствии с рисунком 1.

В.9 Демонтаж и монтаж трубки, патрубка и (или) муфты слива:

- открыть крышку фильтра 39, вынуть пробку 38 в соответствии с рисунком 1, слить остатки воды через трубку 37 в соответствии с рисунком 4, закрыть крышку фильтра;

- положить машину на правый бок (вид на машину сзади);

- через отверстие в дне машины, пользуясь плоскогубцами, освободить зажим 36 и

сдвинуть его в сторону электронасоса 35, отсоединить неисправную трубку 37 от электронасоса 35 в соответствии с рисунком 4. Заменить трубку 37 исправной, подсоединить ее к электронасосу 35, установить зажим 36 в соответствии с рисунком 4;

- пользуясь плоскогубцами, освободить зажим 38 и сдвинуть его в сторону электронасо-

са 35, освободить зажим 42,отсоединить неисправную муфту слива 41 от электронасоса 35 и крышки бака 16 в соответствии с рисунком 4. Заменить муфту слива 41 исправной. Подсоединить муфту слива 41 (метки на муфте слива сориентировать горизонтально) к электронасосу 35, установить зажим 38, подсоединить муфту слива 41 к крышке бака 16 (совместить метку на муфте слива с меткой на крышке бака), закрепить зажимом 42 в соответствии с рисунком 4;

- пользуясь плоскогубцами, освободить зажим 6, отсоединить неисправный патрубок 51 в соответствии с рисунком 4 от крышки бака 16 в соответствии с рисунком 4 и основания 11 в соответствии с рисунком 3. Заменить патрубок 51 исправным, подсоединить его к основа-

нию 11 в соответствии с рисунком 3 и крышке бака 16 в соответствии с рисунком 4, совмещая выступ на патрубке с меткой на крышке бака. Установить зажим 6 в соответствии с рисун-

ком 4;

- установить машину на четыре ножки 1 в соответствии с рисунком 1;

- открыть крышку фильтра 39, установить пробку 38 в соответствии с рисунком 1 в труб-

ку 37 в соответствии с рисунком 4, закрыть крышку фильтра 39 в соответствии с рисунком 1.

В.10 Демонтаж и монтаж уплотнителя дверцы:

- открыть дверцу 1 в соответствии с рисунком 5, вывести пружину 33 из зацепления с хомутом 32, извлечь хомут 32 в соответствии с рисунком 1;

- демонтировать пружину 25 вместе с неисправным уплотнителем дверцы 26 в соответствии с рисунком 4, заменить его исправным;

- при установке необходимо совместить выступ на уплотнителе дверцы 26 с указателем на крышке бака 23 в соответствии с рисунком 4 (выступ должен быть направлен вертикально вверх). Установить исправный уплотнитель дверцы 26 в паз крышки бака 23, установить пружину 25 на уплотнитель дверцы 26 в соответствии с рисунком 4, затем ввести уплотнитель дверцы в паз люка корпуса 4 в соответствии с рисунком 1;

- установить хомут 32 в соответствии с рисунком 1 на уплотнитель дверцы 26 в соответствии с рисунком 4, растянуть пружину 33 и ввести ее в зацепление с хомутом 32 в соответствии с рисунком 1, закрыть дверцу 1 в соответствии с рисунком 5.

В.11 Демонтаж и монтаж противовесов, бака, крышек бака, уплотнителя, барабана:

- перекрыть подачу воды из водопроводной сети;

- отсоединить шланг наливной 1 или 2 от электроклапана 4 в соответствии с рисунком 3 и от водопроводной сети, шланг сливной 48 в соответствии с рисунком 4 от канализационной сети;

- открыть крышку фильтра 39, вынуть пробку 38 в соответствии с рисунком 1 из трубки 37 в соответствии с рисунком 4, слить остатки воды через трубку, установить пробку 38 в соответствии с рисунком 1 в трубку 37 в соответствии с рисунком 4. Закрыть крышку филь-

тра 39 в соответствии с рисунком 1;

- открыть дверцу 1 в соответствии с рисунком 5. Вывести пружину 33 из зацепления с хомутом 32, снять хомут 32 в соответствии с рисунком 1 с уплотнителя дверцы 26 в соответствии с рисунком 4. При необходимости замены демонтировать из машины уплотнитель дверцы 26 (см. В.10) с пружиной 25 в соответствии с рисунком 4;

- отвернуть два винта 9, фиксирующих крышку 18 в соответствии с рисунком 1, демонтировать крышку;

- вынуть из машины лоток 13 в соответствии с рисунком 3;

- отвернуть три винта 22, крепящих панель управления 3 в соответствии с рисунком 2 к основанию 11 в соответствии с рисунком 3;

- отвернуть три винта 2, вывести три зацепа панели управления 3 в соответствии с рисунком 2 из зацепления с корпусом 4 в соответствии с рисунком 1, оставить панель управления висеть на проводах с наружной стороны корпуса;

- отвернуть два винта 26, демонтировать модуль управления 25 с датчиком-реле уров-

ня 24, отсоединить резиновую трубку от датчика-реле уровня 24 в соответствии с рисунком 1;

- отвернуть винт 6 крепления электроклапана 4 к корпусу 5 в соответствии с рисунком 3. Отсоединить трубку 12 от крышки бака 16 в соответствии с рисунком 4 и от основания 11 в соответствии с рисунком 3. Приподняв диспенсер 9 в соответствии с рисунком 3, снять петлю патрубка 51 в соответствии с рисун-

ком 4 с зацепа на основании 11 в соответствии с рисунком 3;

- отсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 от электроклапана 4 в соответствии с рисунком 3.

- демонтировать диспенсер 9 в соответствии с рисунком 3 из машины;

- отвернуть семь винтов 9 и демонтировать панель заднюю 7 в соответствии с рисунком 1;

- вывести часть ремня 2 на переднюю кромку шкива 5 в соответствии с рисунком 4. Придерживая ремень, повернуть шкив по часовой стрелке и демонтировать ремень 2 в соответствии с рисунком 4;

- отвернуть винт 3, демонтировать шайбу 4, шкив 5 в соответствии с рисунком 4;

- положить машину на правый бок (вид на машину спереди) на блок прокладок;

- отсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 от температурного датчика, ТЭНа 47 в соответствии с рисунком 4, демонтировать ТЭН с температурным датчиком (см. В.6);

- отсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 от электродвигателя 44 в соответствии с рисунком 4, демонтиовать крепящую его стяжку полиамидную 23 в соответствии с рисунком 1 к зажиму 49 в соответствии с рисунком 4;

- отвернуть две гайки 33, снять две шайбы 32 в соответствии с рисунком 4;

- ослабить зажим 38, отсоединить муфту слива 41 от электронасоса 35 в соответствии с рисунком 4;

- поставить машину на четыре ножки 1 в соответствии с рисунком 1;

- отвернуть четыре винта 9, демонтировать кронштейн 19 в соответствии с рисунком 1;

- в соответствии с моделью машины отвернуть два или три винта 13, демонтировать две или три шайбы 14, противовес 15 или 15А в соответствии с рисунком 4;

- отвернуть два или четыре винта 46, снять две или четыре шайбы 45, демонтировать электродвигатель 44 в соответствии с рисунком 4;

- вывести две пружины 11 в соответствии с рисунком 4 из пазов в двух опорах 15 на корпусе 4 в соответствии с рисунком 1 и, прилагая к ним усилие, вытянуть бак 1 или 1А в соответствии с рисунком 4, придерживая при этом корпус 4 в соответствии с рисунком 1;

- с мерами предосторожности против повреждения баллона 50 положить бак 1 или 1А вверх крышкой бака 23 в соответствии с рисунком 4;

- в соответствии с моделью машины отвернуть три винта 27 или пять винтов 27А, снять три или пять шайб 14, демонтировать противовес 28 или 29 в соответствии с рисунком 4;

- нажав на стопор, демонтировать два штифта амортизатора 30, демонтировать два амортизатора 31 в соответствии с рисунком 4;

- отвернуть шестнадцать винтов 24, демонтировать крышку бака 23 и уплотнитель 22 в соответствии с рисунком 4;

- демонтировать барабан 20 или 20А из крышки бака 16 в соответствии с рисунком 4. Демонтировать держатель 43 из крышки бака 16 в соответствии с рисунком 4;

- отвернуть винт 8, ослабить зажим 49, демонтировать баллон 50 и зажим 49; ослабить зажим 42, демонтировать муфту слива 41 с зажимом 42 в соответствии с рисунком 4;

- при необходимости заменить противовесы и (или) крышки бака, и (или) уплотнитель, и (или) барабан исправными;

- установить держатель 43 в крышку бака 16 в сборе с подшипниками 9, 17, манжетой уплотнительной 18 в соответствии с рисунком 4;

- ввести ось барабана 20 или 20А в отверстие в подшипниках и манжете уплотнительной в крышке бака 16, установить шкив 5, шайбу 4, завернуть винт 3 в соответствии с рисунком 4. Проверить, чтобы шкив был установлен без осевого люфта;

- расположить уплотнитель 22 на крышке бака 16 в соответствии с рисунком 4 стыком вверх, начать установку уплотнителя в паз крышки бака с его нижней части. Расположить уплотнитель в пазу крышки без перекосов;

- установить крышку бака 23 на крышку бака 16, совместить отверстия в крышках, ввернуть шестнадцать винтов 24 в соответствии с рисунком 4 методом «крест накрест»;

- положить бак вверх крышкой бака 16, установить ТЭН 47 в соответствии с рисунком 4 с температурным датчиком (см. В.6), завернуть гайку его крепления;

- закрепить зажимом 6 патрубок 51 на крышке бака 16, зажимом 49 - баллон 50, завернуть винт 8 крепления баллона 50 на крышке бака 16 в соответствии с рисунком 4;

- закрепить зажимом 42 муфту слива 41 к крышке бака 16 в соответствии с рисунком 4;

- установить два амортизатора 31 в крышку бака 16, закрепить их двумя штифтами амортизатора 30 соответствии с рисунком 4;

- установить уплотнитель дверцы 26 (см. В.10) с пружиной 25 в паз крышки бака 23 в соответствии с рисунком 4,

- положить бак вверх крышкой бака 23, установить на крышку бака 23 противовес 28 или 29, установить три или пять шайб 14, завернуть три винта 27 или пять винтов 27А крепления противовеса к крышке бака 23 в соответствии с рисунком 4;

- в соответствии с моделью машины установить бак 1 или 1А в соответствии с рисунком 4 в корпус 4 в соответствии с рисунком 1, введя две пружины 11 в соответствии с рисунком 4 в пазы двух опор 15 на корпусе 4 в соответствии с рисунком 1;

- в соответствии с моделью машины установить на баке 1 или 1А электродвигатель 44, установить две или четыре шайбы 45, завернуть два или четыре винта 46 в соответствии с рисунком 4;

- установить ремень 2 на шкив 5 в соответствии с рисунком 4;

- установить в корпус 4 модуль управления 25 с датчиком-реле уровня 24, зафиксировать его двумя винтами 26, подсоединить резиновую трубку к датчику-реле уровня 24 в соответствии с рисунком 1. Подсоединить к датчику-реле уровня 24 жгут 22 в соответствии с рисунком 1 и приложением А. Разместить жгут 22 в отбортовке в верхней части корпуса 4 в соответствии с рисунком 1. Не допускается размещать жгут 22 в соответствии с рисунком 1 между пружиной 11 и противовесом 15 или 15А в соответствии с рисунком 4;

- установить трубку 12 на крышку бака 16 в соответствии с рисунком 4;

-поддерживая диспенсер 9 в соответствии с рисунком 3, надеть петлю на патрубке 51 в соответствии с рисунком 4 на зацеп основания 11 в соответствии с рисунком 3;

- установить в машину диспенсер 9 с электроклапаном 4 в соответствии с рисунком 3;

- ввернуть один винт 6 крепления электроклапана 4 к корпусу 5 в соответствии с рисунком 3;

- подсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 и приложением А к электроклапану 4 в соответствии с рисунком 3;

- в соответствии с моделью машины установить на крышку бака 16 противовес 15 или 15А, две или три шайбы 14, завернуть два или три винта 13 в соответствии с рисунком 4;

- установить кронштейн 19 на корпусе 4, ввернуть четыре винта 9 в соответствии с рисунком 1;

- положить машину на правый бок (вид на машину спереди) на блок прокладок.

- закрепить в корпусе два амортизатора 31, установив на резьбовую часть амортизаторов две шайбы 32, завернув две гайки 33 в соответствии с рисунком 4;

- установить зажим 38 на электронасос 35, закрепить муфту слива 41 зажимом 38 в соответствии с рисунком 4;

- подсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 и приложением А к температурному датчику и ТЭНу 47, электродвигателю 44 в соответствии с рисунком 4;

- поставить машину на четыре ножки 1 в соответствии с рисунком 1;

- ввести три зацепа панели управления 3 в соответствии с рисунком 2 в зацепление с корпусом 4 в соответствии с рисунком 1, ввернуть три винта 2 в соответствии с рисунком 2;

- ввернуть три винта 22, крепящих панель управления 3 в соответствии с рисунком 2 к основанию 11 в соответствии с рисунком 3;

- установить в машину лоток 13 в соответствии с рисунком 3;

- установить на корпус 4 крышку 18 соответственно, ввернуть два фиксирующих винта 9 в соответствии с рисунком 1;

- установить уплотнитель дверцы 26 в соответствии с рисунком 4 (см. В.10) без перекосов по периметру дверного люка, закрепить его стяжкой-хомутом 31 в соответствии с рисунком 1;

- установить панель заднюю 7, ввернуть семь фиксирующих винтов 9 в соответствии с рисунком 1;

- подсоединить шланг наливной 1 или 2 к электроклапану 4 в соответствии с рисунком 3 и к водопроводной сети, шланг сливной 48 в соответствии с рисунком 4 к канализационной сети. Открыть подачу воды из водопроводной сети;

- проверить работоспособность машины.

В.12 Демонтаж и монтаж корпуса:

- перекрыть подачу воды из водопроводной сети;

- отсоединить шланг наливной 1 или 2 от электроклапана 4 в соответствии с рисунком 3 и от водопроводной сети, шланг сливной 48 в соответствии с рисунком 4 от канализационной сети;

- демонтировать крышку фильтра 39, вынуть пробку 38 в соответствии с рисунком 1 из трубки 37 в соответствии с рисунком 4, слить остатки воды;

- открыть дверцу 1 в соответствии с рисунком 5. Поддерживая дверцу 1, отвернуть два винта 12 в соответствии с рисунком 5 ее крепления к корпусу 4 в соответствии с рисунком 1 и снять дверцу;

- вывести пружину 33 из зацепления с хомутом 32 в соответствии с рисунком 1, снять хомут 32 с уплотнителя дверцы 26 в соответствии с рисунком 4, завернуть уплотнитель внутрь машины.

- отсоединить жгут 22 от электрозамка блокировки дверцы 34 в соответствии с рисунком 1;

- отвернуть два винта 35, фиксирующих электрозамок блокировки дверцы 34 и демонтировать его;

- отвернуть два винта 9, фиксирующих крышку 18 в соответствии с рисунком 1, демонтировать крышку;

- вынуть из машины лоток 13 в соответствии с рисунком 3;

- отвернуть три винта 22, крепящих панель управления 3 в соответствии с рисунком 2 к основанию 11 в соответствии с рисунком 3;

- отвернуть три винта 2, вывести три зацепа панели управления 2 в соответствии с рисунком 2 из зацепления с корпусом 4 в соответствии с рисунком 1, отсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 от модуля интерфейса 5 в соответствии с рисунком 2. Освободить жгут 22 от крепления стяжкой полиамидной 23 в соответствии с рисунком 1. Демонтировать панель управления 1 в соответствии с рисунком 2;

- отвернуть два винта 26 и демонтировать модуль управления 25 с датчиком-реле уров-

ня 24, отсоединить резиновую трубку от датчика-реле уровня 24 в соответствии с рисунком 1;

- отвернуть винт 6 крепления электроклапана 4 к корпусу 5 в соответствии с рисунком 3. Отсоединить трубку 12 от крышки бака 16 в соответствии с рисунком 4. Приподняв диспенсер 9 в соответствии с рисунком 3, снять петлю патрубка 51 в соответствии с рисунком 4 с зацепа на основании 11 в соответствии с рисунком 3. Отсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 от электроклапана 4 в соответствии с рисунком 3. Демонтировать диспенсер 9 в соответствии с рисунком 3 из корпуса 4 в соответствии с рисунком 1;

- отвернуть винт 3, демонтировать корпус 5 в соответствии с рисунком 3;

- при необходимости демонтировать кронштейн 20 в соответствии с рисунком 3;

- отвернуть семь винтов 9 и демонтировать панель заднюю 7 в соответствии с рисунком 1;

- положить машину на правый бок (вид на машину спереди) на блок прокладок;

- отсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 от температурного датчика и ТЭНа 47 в соответствии с рисунком 4;

- отсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 от электродвигателя 44, электронасо-

са 35 в соответствии с рисунком 4, демонтировать стяжку полиамидную 23 в соответствии с рисунком 1, крепящую его к зажиму 49 в соответствии с рисунком 4;

- отвернуть две гайки 33, снять две шайбы 32 в соответствии с рисунком 4;

- освободить зажим 42, отсоединить муфту слива 41 от крышки бака 16 в соответствии с рисунком 4;

- поставить машину на четыре ножки 1 в соответствии с рисунком 1;

- отвернуть четыре винта 9, демонтировать кронштейн 19 в соответствии с рисунком 1;

- в соответствии с моделью машины отвернуть два или три винта 13, демонтировать две или три шайбы 14, демонтировать противовес 15 или 15А в соответствии с рисунком 4;

- вывести две пружины 11 в соответствии с рисунком 4 из пазов двух опор 15 на корпусе 4 в соответствии с рисунком 1 и, прилагая к ним усилие, вытянуть бак 1 или 1А в соответствии с рисунком 4, придерживая при этом корпус 4 в соответствии с рисунком 1;

- с мерами предосторожности против повреждения баллона 50 положить бак 1 или 1А вверх крышкой бака 23 в соответствии с рисунком 4;

- демонтировать из корпуса 4 два держателя 5, четыре заглушки 6, держатель 8 в соответствии с рисунком 1;

- демонтировать электронасос 35, с муфтой слива 41, трубкой 37, шлангом сливным 48 в соответствии с рисунком 4;

- отсоединить жгут 22 и шнур сетевой 17 от фильтра радиопомех 21, отвернуть два вин-

та 20 и демонтировать фильтр радиопомех 21 в соответствии с рисунком 1;

- демонтировать три стяжки полиамидные 23, вывести зацепы короба 30 из отверстий на корпусе 4, извлечь короб 30 со жгутом 22 из корпуса 4, раскрыть короб 30 (при необходимости замены жгута), извлечь жгут 22 из короба 30 в соответствии с рисунком 1;

- демонтировать две опоры 15 из пазов в корпусе 4 в соответствии с рисунком 1;

- положить корпус 4 в соответствии с рисунком 1 на правый бок (вида на машину спереди) на блок прокладок;

- отвернуть четыре опоры 2, снять четыре гайки 3 в соответствии с рисунком 1;

- в соответствии с моделью машины заменить корпус 4 в соответствии с рисунком 1 исправным;

- положить корпус 4 в соответствии с рисунком 1 на правый бок (вид на машину спереди) на блок прокладок;

- установить на отверстия в нижней части корпуса 4 четыре гайки 3, ввернуть четыре опоры 2 в соответствии с рисунком 1;

- установить в корпус 4 в соответствии с рисунком 1 электронасос 35 с муфтой слива 41, трубкой 37, шлангом сливным 48 в соответствии с рисунком 4. Шланг сливной 48 в соответствии с рисунком 4 закрепить на задней стенке корпуса 4 двумя держателями 5 в соответствии с рисунком 1;

- установить трубку 37 в соответствии с рисунком 4 в отверстие в корпусе 4 в соответствии с рисунком 1. Установить пробку 38 в соответствии с рисунком 1 в трубку 37 в соответствии с рисунком 4;

- поставить корпус 4 на четыре ножки 1 в соответствии с рисунком 1;

- подсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 и приложением А к электронасосу 35 в соответствии с рисунком 4;

- установить на задней стенке корпуса 4 четыре заглушки 6, держатель 8 в соответствии с рисунком 1;

- уложить (при необходимости замены) исправный жгут 22 в короб 30, защелкнуть короб 30, установить в корпус 4 короб 30 со жгутом 22 в соответствии с рисунком 1;

- установить в корпус 4 фильтр радиопомех 21, закрепить его двумя винтами 20 в соответствии с рисунком 1. Подсоединить в соответствии с приложением А жгут 22 и шнур сетевой 17 к фильтру радиопомех 21 в соответствии с рисунком 1. Закрепить жгут 22 в корпусе 4 стяжкой полиамидной 23 в соответствии с рисунком 1;

- установить две опоры 15 в пазы корпуса 4 в соответствии с рисунком 1;

- установить уплотнитель дверцы 26 с пружиной 25 в паз крышки бака 23 в соответствии с рисунком 4,

- в соответствии с моделью машины установить бак 1 или 1А в соответствии с рисунком 4 в корпус 4 в соответствии с рисунком 1, введя две пружины 11 в соответствии с рисунком 4 в пазы двух опор 15 на корпусе 4 в соответствии с рисунком 1;

- закрепить зажимом 42 муфту слива 41 к крышке бака 16 в соответствии с рисунком 4;

- установить в корпус 4 модуль управления 25 с датчиком-реле уровня 24, зафиксировать его двумя винтами 26, подсоединить резиновую трубку к датчику-реле уровня 24 в соответствии с рисунком 1. Подсоединить в соответствии с приложением А жгут 22 к датчику-реле уровня 24 в соответствии с рисунком 1. Разместить жгут 22 в отбортовке в верхней части корпуса 4 в соответствии с рисунком 1. Не допускается размещать жгут 22 в соответствии с рисунком 1 между пружиной 11 и противовесом 15 или 15А в соответствии с рисунком 4;

- установить трубку 12 на крышку бака 16 в соответствии с рисунком 4;

- установить корпус 5, закрепить его винтом 3 в соответствии с рисунком 3 в корпусе 4 в соответствии с рисунком 1;

- установить кронштейн 20 в соответствии с рисунком 3 (если был демонтирован);

-поддерживая диспенсер 9 в соответствии с рисунком 3 надеть петлю на патрубке 51 в соответствии с рисунком 4 на зацеп основания 11 в соответствии с рисунком 3. Подсоединить трубку 12 в соответствии с рисунком 4 к основанию 11 в соответствии с рисунком 3;

- установить в машину диспенсер 9 с электроклапаном 4 в соответствии с рисунком 3. Ввернуть один винт 6 крепления электроклапана 4 к корпусу 5 в соответствии с рисунком 3;

- подсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 и приложением А к электроклапану 4 в соответствии с рисунком 3. Закрепить жгут 22 к корпусу 4 двумя стяжками полиамидными 23 в соответствии с рисунком 1;

- в соответствии с моделью машины установить на крышку бака 16 противовес 15 или 15А, две или три шайбы 14, завернуть два или три винта 13 в соответствии с рисунком 4;

- установить кронштейн 19 на корпусе 4, ввернуть четыре винта 9 в соответствии с рисунком 1;

- положить машину на правый бок (вид на машину спереди) на блок прокладок;

- закрепить в корпусе 4 в соответствии с рисунком 1 два амортизатора 31, установив две шайбы 32 на резьбовую часть амортизаторов, завернув две гайки 33 в соответствии с рисунком 4;

- поставить машину на четыре ножки 1 в соответствии с рисунком 1;

- подсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 и приложением А к температурному датчику и ТЭНу 47, электродвигателю 44 в соответствии с рисунком 4. Закрепить жгут 22 стяжкой полиамидной 23 в соответствии с рисунком 1 к зажиму 49 в соответствии с рисун-

ком 4;

- ввести три зацепа панели управления 3 в соответствии с рисунком 2 в зацепление с корпусом 4 в соответствии с рисунком 1, ввернуть три винта 2 в соответствии с рисунком 2;

- ввернуть три винта 22, крепящих панель управления 3 в соответствии с рисунком 2 к основанию 11 в соответствии с рисунком 3;

- подсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 и приложением А к модулю интерфейса 7 в соответствии с рисунком 2. Закрепить жгут 22 стяжкой полиамидной 23 в соответствии с рисунком 1 к модулю интерфейса 7 в соответствии с рисунком 2;

- установить в машину лоток 13 в соответствии с рисунком 3;

- в соответствии с моделью машины установить на корпус 4 крышку 18, ввернуть два фиксирующих винта 9 в соответствии с рисунком 1;

- установить уплотнитель дверцы 26 в соответствии с рисунком 4 без перекосов по периметру дверного люка корпуса 4, закрепить его стяжкой-хомутом 31 в соответствии с рисунком 1;

- подсоединить в соответствии с приложением А жгут 22 к электрозамку блокировки дверцы 34 в соответствии с рисунком 1;

- установить без перекосов электрозамок блокировки дверцы 34 на корпусе 4 в соответствии с рисунком 1. Ввернуть два винта 35, фиксирующих электрозамок блокировки дверцы 34 на корпусе 4 в соответствии с рисунком 1;

- установить крышку фильтра 39 в соответствии с рисунком 1, закрыть ее;

- поддерживая дверцу 1, завернуть два винта 12 в соответствии с рисунком 5 ее крепления к корпусу 4 в соответствии с рисунком 1;

- установить панель заднюю 7, ввернуть семь фиксирующих винтов 9 в соответствии с рисунком 1;

- подсоединить шланг наливной 1 или 2 к электроклапану 4 в соответствии с рисунком 3 и к водопроводной сети, шланг сливной 48 в соответствии с рисунком 4 к канализационной сети. Открыть подачу воды из водопроводной сети;

- проверить работоспособность машины.

В.13 Демонтаж и монтаж дверцы, стекла, обрамления, основания:

- отвернуть два винта 12, фиксирующих кронштейн 14 на корпусе машины, демонтировать дверцу 1 в соответствии с рисунком 5;

- соблюдая меры предосторожности против повреждения стекла 10, положить дверцу на мягкую поверхность стеклом вверх;

- отвернуть семь винтов 2, два винта 2А, демонтировать обрамление 11 в соответствии с рисунком 5, заменить его исправным;

- при необходимости замены вынуть пружину 8, заглушку 5, демонтировать крючок 9, две втулки 13, кронштейн 14 в соответствии с рисунком 5. Заменить поврежденные детали, установить их на исправном основании 3 в соответствии с рисунком 5;

- заменить поврежденное стекло 10 исправным, установить его на основании 3, совместить отверстия на обрамлении 11 и основании 3 в соответствии с рисунком 5. Завернуть семь винтов 2, два винта 2А в соответствии с рисунком 5;

- зафиксировать дверцу 1 на корпусе машины: совместить отверстия в кронштейне 14 и в корпусе 4 (с левой стороны дверного люка) в соответствии с рисунком 1, ввернуть два винта 12 в соответствии с рисунком 5.

В.14 Демонтаж и монтаж жгута:

- открыть дверцу 1 в соответствии с рисунком 5;

- вывести пружину 33 из зацепления с хомутом 32 в соответствии с рисунком 1, снять хомут с уплотнителя дверцы 26 в соответствии с рисунком 4;

- отвернуть уплотнитель внутрь машины, отсоединить жгут 22 от электрозамка блокировки дверцы 34 в соответствии с рисунком 1;

- отвернуть два винта 9, фиксирующих крышку 18 в соответствии с рисунком 1, демонтировать крышку;

- снять стяжку полиамидную 23, крепящую жгут 22 в соответствии с рисунком 1 к модулю интерфейса 7 в соответствии с рисунком 2. Отсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 от модуля интерфейса 7 в соответствии с рисунком 2;

- отсоединить жгут 22 от датчика-реле уровня 24 в соответствии с рисунком 1;

- снять стяжку полиамидную 23, крепящие жгут 22 в соответствии с рисунком 1 к корпусу 4 в соответствии с рисунком 1. Отсоединить жгут 22 от фильтра радиопомех 21 в соответствии с рисунком 1;

- снять две стяжки полиамидные 23, крепящие жгут 22 в соответствии с рисунком 1 к корпусу 4 в соответствии с рисунком 1. Отсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 от электроклапана 4 в соответствии с рисунком 3;

- отвернуть семь винтов 9 и демонтировать панель заднюю 7 в соответствии с рисунком 1;

- отсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 от электродвигателя 44 в соответствии с рисунком 4;

- снять стяжку полиамидную 23, крепящую жгут 22 в соответствии с рисунком 1 к зажи-

му 49 в соответствии с рисунком 4. Отсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 от температурного датчика и ТЭНа 47 в соответствии с рисунком 4;

- отсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 от электронасоса 35 в соответствии с рисунком 4;

- демонтировать короб 30 со жгутом 22 в соответствии с рисунком 1. Раскрыть короб 30, демонтировать поврежденный жгут 22, заменить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 исправным;

- подсоединить исправный жгут 22 в соответствии с рисунком 1 и приложением А к электронасосу 35 в соответствии с рисунком 4;

- подсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 и приложением А к температурному датчику и ТЭНу 47 в соответствии с рисунком 4. Закрепить жгут 22 стяжкой полиамидной 23 к зажиму 49 в соответствии с рисунком 4;

- подсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 и приложением А к электродвигателю 44 в соответствии с рисунком 4;

- подсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 и приложением А к электроклапану 4 в соответствии с рисунком 3. Закрепить жгут 22 двумя стяжками полиамидными 23 в корпусе 4 в соответствии с рисунком 1;

- разместить жгут 22 в отбортовке в верхней части корпуса 4 в соответствии с рисунком 1. Подсоединить жгут 22 в соответствии с приложением А к фильтру радиопомех 21 в соответствии с рисунком 1. Закрепить жгут 22 стяжкой полиамидной 23 в корпусе 4 в соответствии с рисунком 1. Не допускается размещать жгут 22 в соответствии с рисунком 1 между пружиной 11 и противовесом 15 или 15А в соответствии с рисунком 4;

- подсоединить жгут 22 к датчику-реле уровня 24 в соответствии с рисунком 1 и приложением А;

- подсоединить жгут 22 в соответствии с рисунком 1 и приложением А к модулю интерфейса 7 в соответствии с рисунком 2. Закрепить жгут 22 стяжкой полиамидной 23 в соответствии с рисунком 1 на модуле интерфейса 7 в соответствии с рисунком 2;

- уложить жгут 22 в короб 30, защелкнуть короб 30, установить короб 30 со жгутом 22 в корпус 4 в соответствии с рисунком 1;

- подсоединить жгут 22 в соответствии с приложением А к электрозамку блокировки дверцы 34 в соответствии с рисунком 1;

- расположить уплотнитель дверцы 26 по периметру дверного люка корпуса 4 без перекосов, установить хомут 32 в соответствии с рисунком 1 на уплотнитель дверцы 26 в соответствии с рисунком 4, растянуть пружину 33 и ввести ее в зацепление с хомутом 32 в соответствии с рисунком 1. Закрыть дверцу 1 в соответствии с рисунком 5;

- в соответствии с моделью машины установить на корпус 4 крышку 18, завернуть два винта 9 ее крепления в соответствии с рисунком 1;

- установить панель заднюю 7 на корпус 4, завернуть семь винтов 9 ее крепления в соответствии с рисунком 1;

- проверить работоспособность машины.