Anhang B

Angaben zur Fehlfunktionen der Maschine

B.1 Allgemeine Anforderungen

Falls die Maschine beim Einstellen des Griffs 1 nach Bild B.1 auf eine beliebige Stellung außer  wird nicht eingeschaltet (Indikatorlampe leuchtet nicht), ist die Nennspannung von 220-230 V im Stromnetz zu prüfen. Dann, nachdem die Maschine vom Netz ausgeschaltet ist, werden zwei Schrauben 8 losgedreht, die den Deckel 17 nach Bild B.1 festhalten, der Deckel wird zurückgeschoben und aufgehoben. Es muss geprüft werden, ob die Leitung im gelben Dreipunkte-Block am Steuermodul sowie Winkelklemmen (2 Einheiten) mit dem Schnittstellenmodul richtig gekoppelt sind. Dann sind der Netzkabel und das Entstörfilter nacheinander zu ersetzen. Besteht noch die Störung, so ist der Schnittstellenmodul zu ersetzen. Schaltet sich die Maschine nicht ein, so sind demontierte intakte Netzkabel, Entstörfilter, Schnittstellenmodul zurück einzubauen und der Steuermodul zu ersetzen.

Die Fehlerbestimmung der Maschine  erfolgt gemäß einem Selbstdiagnoseprogramm.

Bei der Selbstdiagnose ist ebenfalls die Qualität der Elektroleitungen, um die Abnutzung, Verflechtungen sowie Abrisse auszuschließen,  und der elektrischen Verbindungen zu prüfen. Die Prüfung der elektrischen Verbindungen erfolgt folgenderweise:

а) Es ist erforderlich, das ausgefallene elektrische Teil zu bestimmen (Elektropumpe, Elektroventil, elektronischer Modul usw.). Dafür ist das Selbstdiagnoseprogramm zu starten und die Ergebnisse nach der Tabelle  B.1 einzuschätzen.

b) Es sind nach Anhang А die Leitungen festzustellen, die das ausgefallene Elektrobauteil  mit dem elektronischen Modul und anderen Elektrobauteilen verbindet.

c) Diese Leitungen sind nacheinander abgekuppelt, um die Verbindungsqualität zu prüfen; die Stelle des elektrischen Kontakts muss sauber, ohne Verfärbungen oder Verräucherungen sein;

d) die Fuge in der Steckbuchse muss:

1) für die gelbe Dreipunkte-Anschlußstelle am Steuermodul maximal 0,5 mm sein;

2) für die Neun- und Zehnpunkte-Anschlußstelle am Steuermodul maximal 1,0 mm sein;

3) für die Anschlußstelle am Elektromotor und Temperatursensor maximal 0,5 mm sein;

4) für die Anschlußstelle am Enstörfilter maximal 0,5 mm sein;

5) für übrige Klemmen – maximal 0,65 mm.

Ist die Qualität des Elektrokontaktes unbefriedigend, ist der Kabelstrang 21 nach Bild 1 zu ersetzen (B 14).

B.2 Angaben zum Selbstdiagnoseprogramm

B 2.1 Es ist der Anschluß des Einfüllschlauches 1 oder 1A nach Bild 3 an der Wasserleitung sowie der Anschluß des Abflußschlauches 47 nach Bild 4 am Abwassernetz zu prüfen.

B 2.2 Den Schnurstecker 16 nach Bild 1 einstecken.

B.2.1 Vor dem Start des Selbstdiagnoseprogramms muss man prüfen, ob die Maschine ausgeschalten ist, wozu der Griff 1 nach Bild B.1 auf die Stellung   einzustellen ist.

1 – Griff, 2 – Taste

Bild В.1 – Bedienfeld

B.2.2 Die Taste 2  nach Bild B.1 drücken und gedrückt halten, den Griff 1 nach Bild B.1 auf die gegenüber  gelegene Stellung drehen, worauf der Summer ein Signalton abgibt.

B.2.3 Die Taste 2 nach Bild B.1 loslassen und innerhalb 2 s den Griff 1 nach Bild B.1  entgegen dem Uhrzeigersinn auf die nach  folgende Stellung zu stellen. Der Summer gibt zwei Signaltöne ab. Das Selbstdiagnoseprogramm der Maschine wird gestartet. Während der Programmausführung werden alle Indikatorlampen am Bildschirm der Maschine  blinken.

B.3 Um in einer Phase des Selbstdiagnoseprogramms eine  Pause einzulegen, muss man den Griff 1 nach Bild B.1 auf eine andere Stellung zu drehen, außer . Um das  Selbstdiagnoseprogramm fortzusetzen, ist der Griff 1 nach Bild B.1 auf die nach  folgende Stellung einzustellen.

B.4 Um das Funktionieren der elektrischen Türverriegelung während der Selbstdiagnoseprogrammausführung zu prüfen, muss man versuchen, die Maschinentür zu öffnen. Wird die Tür aufgemacht, ist die Türverriegelung zu ersetzen (B.1).

B.5  Zur Beendigung des Selbstdiagnoseprogramms ist der Griff 1 nach Bild B.1 auf die Stellung  einzustellen.

B.6 Bei der Feststellung einer Störung wird ihre Fehlercode am Bildschirm  gezeigt und die Ausführung des Selbstdiagnoseprogramms wird abgebrochen.

Die Fehlercodes der wesentlichen Störungen, die während des Selbstdiagnoseprogramms festgestellt werden könnten, sind in der Tabelle B.1 angegeben.

Tabelle B.1

| Phase der Störungsprüfung | Fehlercode |  | Mögliche Störung |  | Störungsbeseitigungs-verfahren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolle der elektrischen Türverriegelung | «door» |  | Die elektrische Türverriegelung ist defekt oder falsch installiert |  | Die elektrische Türverriegelung ersetzen (C.1) oder ihre Stellung einregeln |
|  |  |  | Tür schlecht verschlossen |  | Tür bis zum hörbaren Einrasten der Verriegelung schließen |
| Kontrolle der elektrischen Türverriegelung | «door» |  | Kein Kontakt zwischen dem Steuermodul und der elektr.Türverriegelung |  | Mit dem Prüfgerät prüfen, ob das Stromkreis zwischen dem Steuermodul und der elektr. Türverriegelung vorhanden ist. Beim Abbruch – den Strang gemäß Schaltungsordnung nach Anhang A ersetzen |
|  |  |  | Steuermodul ist defekt |  | Steuermodul ersetzen (C.2) |
| Kontrolle der elektrischen Türverriegelung | F10 |  | Steuermodul ist defekt |  | Steuermodul ersetzen (C.2) |
| Kontrolle des Elektroventils 1 (Einschalten für 5 s, Wasser muss über den Sektor «Hauptwäsche » zugeführt werden) | - |  | Elektroventil 1 oder Steuermodul ist defekt |  | Elektroventil (C.3) oder Steuermodul (C.2) ersetzen |
| Kontrolle des Elektroventil 2 (Einschalten für 5 s , Wasser muss über den Sektor «Vorwäsche » zugeführt werden) | - |  | Elektroventil 2 oder Steuermodul ist defekt (siehe Anhang A) |  | Elektroventil (C.3) oder Steuermodul (C.2) ersetzen |
| Kontrolle von Elektroventilen 1 und 2 (siehe Anhang A): Einschalten bis Kontaktgabe von Füllstandrelaissensor (voll) | F5 |  | Defekt sind Elektroventile 1 und/oder 2, oder Füllstandrelaissensor oder Steuermodul |  | Anschluss des Einfüllchlauches 1 oder 1A nach Bild 3 an der Wasserleitung prüfen. Falls Wasser aus Hahn anliegt - Elektroventil ersetzen (C.3), oder Füllstandrelaissensor (C.4), oder Steuermodul (C.2) |
|  |  |  | Einfüllschlauch verstopft |  | Einfüllschlauch 1 oder 1A nach Bild 3 von der Maschine abtrennen. Durchs Öffnen von Wasserzufuhrhahn prüfen, ob Wasser durch den Einfüllschlauch fließt. Falls kein Wasser durchläuft - Einfüllschlauch ersetzen. |
|  |  |  | Kein Stromkontakt zwischen Steuermodul und Elektroventil |  | Mit dem Prüfgerät prüfen, ob das Stromkreis zwischen dem Steuermodul und der elektr. Türverriegelung vorhanden ist. Beim Abbruch – den Strang gemäß Schaltungsordnung nach Anhang A ersetzen |
| Prüfung des Elektromotors (Elektromotor nach rechts mit 55 U/min Geschwindigkeit innerhalb von 5 s drehen. Dann Pause von 2 s. Elektromotor nach links mit 55 U/min Geschwindigkeit innerhalb von 5 s drehen) | F6 oder F9 oder F12 | Kein Stromkontakt zwischen Steuermodul und Elektromotor Elektromotor oder Steuermodul sind defekt |  | Mit dem Prüfgerät prüfen, ob das Stromkreis zwischen dem Steuermodul und Elektromotor vorhanden ist. Beim Abbruch – den Strang gemäß Schaltungsordnung nach Anhang A ersetzen Elektromotor (C.5) oder Steuermodul (C.2) ersetzen |  |
| Prüfung des Temperatursensors | F2 (leuchtet nach dem Abschluss vom Selbstdiag-noseprogramm) | Kein Stromkontakt zwischen Steuermodul und Elektroheizung Temperatursensor ist defekt |  | Mit dem Prüfgerät prüfen, ob das Stromkreis zwischen dem Steuermodul und Elektroheizung vorhanden ist. Beim Abbruch – den Strang gemäß Anhang A ersetzen Temperatursensor zusammen mit Elektroheizung (C.6) ersetzen |  |
| Prüfung der Elektroheizung (Einschalten der Elektroheizung für 5 s) | - | Elektroheizung oder Steuermodul sind defekt |  | Elektroheizung mit Temperatursensor (C.6) oder Steuermodul (C.2) ersetzen |  |
| Kontrolle der Elektropumpe (Einschalten der Elektropumpe bis Kontaktgabe von Füllstandrelaissensor (leer)) | F4 | Kein Stromkontakt zwischen Steuermodul und Elektropumpe Elektropumpe oder Steuermodul sind defekt |  | Mit dem Prüfgerät prüfen, ob das Stromkreis zwischen dem Steuermodul und Elektropumpe vorhanden ist. Beim Abbruch – den Strang gemäß Anhang A ersetzen Fremdkörper aus Filter der Elektropumpe nach der Betriebsanleitung entfernen – Laufrad muss sich frei drehen. Anderenfalls - Elektropumpe (C.7) oder Steuermodul (C.2) ersetzen |  |
| Kontrolle des Elektromotors (Drehzahl bis Maximum steigern, dann sie bis Stillstand des Elektromotors senken) | F6 oder F9 oder F12 | Kein Stromkontakt zwischen Steuermodul und Elektropumpe Elektromotor oder Steuermodul sind defekt |  | Mit dem Prüfgerät prüfen, ob das Stromkreis zwischen dem Steuermodul und Elektropumpe vorhanden ist. Beim Abbruch – den Strang gemäß Anhang A ersetzen Elektromotor (C.5) oder Steuermodul (C.2) ersetzen |  |

Während der Selbstdiagnose können zusätzlich folgende Störungen festgestellt werden, die in der Tabelle B.2 angegeben sind.

Tabelle B.2

| Mögliche Störung | Fehlercode | Störungsbeseitigungsverfahren |
| --- | --- | --- |
| Programmwähler ist defekt | Sel | Schnittstellenmodul ersetzen (C.8) |
| Stromfrequenz entspricht dem erforderlichen Wert nicht | F7 | Maschine ist gemäß Betriebsanleitung zu betreiben. Die vorgeschriebene Stromfrequenz muss (50±1)Hz betragen |
| Wassermenge im Bottich liegt über dem zulässigen Wert. Elektroventil oder Füllstandrelaissensor , oder Steuermodul sind defekt | F8 | Elektroventil (C.3) oder Füllstandrelaissensor (C.4) oder Steuermodul (C.2) ersetzen |
| Steuer- oder Schnittstellenmodul sind defekt | F13 oder F14 | Steuermodul (C.2) oder Schnittstellenmodul (C.8) ersetzen |

Das Selbstdiagnoseprogramm durchläuft alle Störungsprüfphasen nacheinander und wird, falls keine Störungen im elektrischen Zubehör der Maschine festgestellt wurden, beendet. Der Summer  gibt drei Signaltöne ab. Die Maschine kehrt in den Ausgangszustand zurück.

Beim Betrieb der Maschine können die in der Tabelle B.3 angegebenen Störungen entstehen.

Tabelle B.3

| Mögliche Störung | Eventuelle Störungsursache |  | Störungsbeseitigungsverfahren |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wasser kocht in Bottich | Steuermodul ist defekt. |  | Steuermodul ersetzen (C.2) |  |
|  | Temperatursensor ist defekt. |  | Temperatursensor zusammen mit Elektroheizung ersetzen (C.6) |  |
| Wasserauslauf aus dem Bottich | Griff des in der Elektropumpe installierten Filters ist nicht bis Anschlag eingedreht |  | Filtergriff bis Anschlag drehen |  |
|  | Schlechter Anschluss oder Riss in Stutzen, Rohr, Abflussmuffe, Abfluss- oder Einfüllschlauch |  | Vorhandensein der Klemmen und Anschlussqualität von Stutzen, Rohr, Abflussmuffe, Abfluss- oder Einfüllschlauch prüfen und diese im Notfall ersetzen (C.9) |  |
|  | Ausfluss von Wasser durch Türdichtung oder Dichtung |  | Dichtheit instandsetzen oder Türdichtung (C.10) oder Dichtung (C.11 ) ersetzen |  |
|  | Riss im Bottichdeckel |  | Bottichdeckel ersetzen |  |
| Klopfgeräusche, Vibration und Knacken beim Trommeldrehen | Halterungsabspannung der Treibscheibe |  | Hintere Abdeckblende 6 nach Bild 1, demontieren. Schraube 3 nach Bild 4 festziehen. Die Anzugskraft der Schraube soll 35+1 Nm betragen. |  |
|  | Riemenverschleiß (Risse sichtbar, Abnutzungen, Kordfasern an Oberfläche sichtbar) |  | Riemen ersetzen (C.5) |  |
| Klopfgeräusche, Vibration und Knacken beim Trommeldrehen | Halterungsabschwäch-ung der Gegengewichte |  | Deckel 17 nach Bild 1 demontieren, Befestigungsschrauben der Gegengewichte nachziehen. Die Anzugskraft der Schrauben soll von 14 bis 17 Nm betragen. |  |
| Kein Trommeldrehen bei laufendem Elektromotor | Riemenriss |  | Riemen ersetzen (C.5) |  |
|  | Riemen von Treibscheibe abgesprungen. |  | Riemen anbringen (C.5) |  |
|  | Treibscheibehalterung gestört. |  | Hintere Abdeckblende 6 nach Bild 1 demontieren. Schraube 3 nach Bild 4 nachziehen. Die Anzugskraft der Schraube soll (35+1) Nm betragen. |  |
| Wasser wird nicht aufgeheizt. Es wird Fehlercode F3 gezeigt | Elektroheizung oder Steuermodul sind defekt |  | Elektroheizung zusammen mit Temperatursensor (C.6) oder Steuermodul ersetzen (C.2). Die Anzugskraft der Mutter soll (4+ 0,5) Nm betragen. |  |
| Maschine funktioniert nicht, Anzeigezonen des Displays leuchten nicht. | Kein Strom im Stromnetz |  | Mit Messgerät prüfen, ob Spannung in der Stromnetzsteckdose vorhanden ist |  |
|  | Netzstecker ist defekt |  | Stromnetzanschlussschnur ersetzen |  |
|  | Kein Stromkontakt zwischen Steuermodul und Entstörfilter |  | Mit Messgerät prüfen, ob Stromkreis zwischen Steuermodul und Entstörfilter vorhanden ist. Beim Abbruch – Kabelstrang gemäß der Schaltungsordnung nach Anhang A ersetzen |  |
| Waschprogramm wird nicht ausgeführt. Betriebsanzeige der Maschine leuchtet, Start-Schalter ist hinterleuchtet | Kein Stromkontakt zwischen Steuer- und Schnittstellenmodul |  | Mit Messgerät prüfen, ob Stromkreis zwischen Steuer- und Schnittstellenmodul vorhanden ist. Beim Abbruch – Kabelstrang gemäß der Schaltungsordnung nach Anhang A ersetzen |  |
|  | Steuer- oder Schnittstellenmodul ist defekt |  | Steuer- oder Schnittstellenmodul ersetzen (C.2) |  |
| Tür öffnet sich nach 3 Minuten nach Beendigung des Waschprogramms nicht | Tür der Maschine nicht ausgerichtet, ungenügender Gang des Türriegels |  | Tür ausrichten, Bewegung des Türriegels prüfen und einstellen. |  |
| Wasserabfluss verläuft sehr langsam (länger als 1 Minute) | Abflussschlauch ist defekt eingestellt |  | Abflussschlauch gemäß Betriebsanleitung einstellen |  |
|  | Filter der Entleerungspumpe ist verstopft |  | Filter der Elektropumpe gemäß Betriebsanleitung reinigen |  |
|  | Es werden Waschmittel verwendet, die nicht für die Maschine geeignet sind |  |  |  |
| Kein Wasserabfluss | Kein Stromkontakt zwischen Steuermodul und Elektropumpe |  | Mit Messgerät prüfen, ob Stromkreis zwischen Steuermodul und Elektropumpe vorhanden ist. Beim Abbruch – Kabelstrang gemäß der Schaltungsordnung nach Anhang A ersetzen |  |
|  | Elektropumpe ist defekt |  | Fremdkörper aus dem Elektropumpe gemäß Betriebsanleitung entfernen; besteht noch die Störung - Elektropumpe ersetzen (C.7) |  |
|  | Steuermodul ist defekt |  | Steuermodul ersetzen (C.2) |  |
| Beim Waschvorgang wird ständig ein Signal abgegeben | Schnittstellenmodul ist defekt | Schnittstellenmodul ersetzen (C.8) |  |  |
|  | Steuermodul ist defekt | Steuermodul ersetzen (C.2) |  |  |
|  | Schlechter Kontakt zwischen Steuer- oder Schnittstellenmodul | Mit Messgerät prüfen, ob Stromkreis zwischen Steuer- und Schnittstellenmodul vorhanden ist. Beim Abbruch – Kabelstrang gemäß der Schaltungsordnung nach Anhang A ersetzen |  |  |
|  | Türdichtung ist gerissen | Türdichtung ersetzen (C.10) |  |  |
|  | Stutzen ist vom Dosierer abgetrennt | Kopplung zwischen dem Stutzen 50 nach Bild 4 und Dosierer 8 nach Bild 3 sichern |  |  |
| Nach Beendigung des Waschprogramms wird der Waschvorgang wieder angefangen | Steuermodul ist defekt | Steuermodul ersetzen (C.2) |  |  |
| Spontanes Umschalten der Waschprogramme | Steuermodul ist defekt | Steuermodul ersetzen (C.2) |  |  |
|  | Schnittstellenmodul ist defekt | Schnittstellenmodul ersetzen (C.8) |  |  |
| Bruch oder Herausfallen des Kammes | Mechanische Beschädigung des Kammes | Je nach Art der Beschädigung ist der Kamm um 180º gedreht an seinem Platz anzubringen bzw. ein neuer als Ersatz zu installieren. Hierfür ist die Raste im Zentrum des Kammes einzubiegen |  |  |

Das Ab- und Einbauverfahren der Bauteile mit Störungen, die beim Betrieb der Maschine enstanden, ist in C.11-C.14 angegeben.