В.1 Общие требования

Дефектация машины производится в соответствии с программой самодиагностики.

В процессе самодиагностики следует также проверить качество электрических соединений следующим образом:

а) Необходимо определить неработающий электрокомпонент (электронасос, электро-клапан, блок электронный и т.д.). Для этого необходимо запустить программу самодиагностики и оценить результат по таблице В.1.

б) Определить в соответствии с приложением А провода, соединяющие неработающий электрокомпонент с блоком электронным и другими электрокомпонентами.

в) Поочередно отсоединяя эти провода, проверить качество соединения - место электрического контакта должно быть чистым, без потемнений и следов подгара.

г) зазор в розеточной части должен быть:

1) для трехпозиционного разъема на блоке электронном 0,5 мм, не более;

2) для девятипозиционных и десятипозиционных разъемов на блоке электронном

1,0 мм, не более;

3) для разъема на электродвигателе и на температурном датчике 0,5 мм, не более;

4) для разъема на фильтре радиопомех 0,5 мм, не более;

5) для остальных зажимов – 0,65 мм, не более.

В случае, если качество электрического контакта неудовлетворительное, следует  заменить жгут 21 в соответствии с рисунком 1.

В.2 Сведения о программе самодиагностики

В.2.1 Проверить подключение наливного шланга 1 или 1А в соответствии с рисунком 3 к водопроводу, сливного шланга 47 в соответствии с рисунком 4 к канализации.

В.2.2 Вставить вилку шнура сетевого 16 в соответствии с рисунком 1 в розетку.

В.2.3 Одновременно нажать и удерживать не менее трёх секунд клавиши 1 и 2 в сответствии с рисунком В.1.

В.2.4 Включить машину нажатием на кнопку 4 в соответствии с рисунком В.1.

1 – клавиша, 2 – клавиша, 3 – клавиша, 4 – кнопка.

Рисунок В.1 – Панель управления

В.3 Программа самодиагностики выполняется в следующем порядке:

- проверка электрозамка блокировки дверцы;

- индикация отработанного времени СМА и кодов последних трёх ошибок;

- включение электроклапана Y1 (см. приложение А) на 5 секунд;

- включение электроклапана Y2 (см. приложение А) на 5 секунд;

- включение электроклапанов Y1, Y2 (см. приложение А);

- выключение электроклапанов Y1, Y2 (см. приложение А) после замыкания контактов датчика-реле уровня (полный бак);

- включение ТЭНа и проверка температурного датчика;

- включение электродвигателя вращения барабана по часовой стрелке в течение 8 секунд со скоростью 55 об/мин.;

- включение электродвигателя вращения барабана против часовой стрелки в течение 8 секунд со скоростью 55 об/мин.;

- включение электронасоса до конца программы самодиагностики;

- ожидание размыкания контактов датчика-реле уровня (пустой бак);

- включение электродвигателя вращения барабана против часовой стрелке до достижения максимальных оборотов отжима;

- выключение электродвигателя и электронасоса.

Коды основных неисправностей, которые могут быть выявлены в процессе самодиагнос-тики, указаны в таблице В.1.

Таблица В.1

| Этап дефектации | Код неисправности | Возможная неисправность | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка электро-замка блокировки дверцы | «Закройте дверь» | Плохо закрыта дверца | Закрыть дверцу до ощутимого щелчка электрозамка блокировки дверцы |
|  |  | Неисправен или неправильно уста-новлен электроза-мок блокировки дверцы | Заменить электрозамок блокировки дверцы (Г.1) или отрегулировать его положение |
|  |  | Отсутствует электрический контакт между блоком электронным и электрозамком блокировки дверцы | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между блоком электронным и электрозамком блокировки дверцы. В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемой электрической приложения А |
|  |  | Неисправен электронный блок | Заменить блок электронный (Г.2) |

Продолжение таблицы В.1

| Этап дефектации | Код неисправности | Возможная неисправность | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка электро-клапана Y1 (см. приложение А) (включение на 5 с, вода должна подаваться через отделение «основная стирка») | - | Отсутствует элек-трический контакт между блоком эле-ктронным и элек-троклапаном Y1 (см. приложение А) | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между блоком электронным и электроклапаном Y1 (см. приложение А). В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемой электрической приложения А |
|  |  | Неисправен электроклапан Y1 (см. приложение А) | Заменить электроклапан (Г.3) |
|  |  | Неисправен блок электронный | Заменить блок электронный (Г.2) |
| Проверка электро-клапана Y2 (см. приложение А) (включение на 5 с, вода должна подаваться через отделение «предвари-тельная стирка») | - | Отсутствует элек-трический контакт между блоком электронным и электроклапаном Y2 (см. приложение А) | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между блоком электронным и электроклапаном Y2 (см. приложение А). В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемой электрической приложения А |
|  |  | Неисправен электроклапан Y2 (см. приложение А) | Заменить электроклапан (Г.3) |
|  |  | Неисправен блок электронный | Заменить блок электронный (Г.2) |
| Проверка электро-клапанов Y1 и Y2 (см. приложение А) (включение до достижения датчиком-реле уровня «1») | F5 или «Ошибка датчика уровня» | Отсутствует элек-трический контакт между блоком электронным и электроклапаном | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между блоком электронным и электроклапаном. В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемой электрической приложения А |
|  |  | Засорен шланг наливной | Отсоединить шланг наливной 1 или 1А в соответствии с рисунком 3 от машины. Проверить прохождение воды через наливной шланг, открыв кран подачи воды. При отсутствии прохождения воды – заменить наливной шланг |
|  |  | Неисправны элек- троклапаны Y1 и Y2 (см.приложение А), или датчик-реле уровня, или блок электронный | Проверить правильность подсоединения шланга наливного 1 или 1А в соответствии с рисунком 3 к водопроводу. Если вода из крана поступает - заменить электроклапан (Г.3), или датчик-реле уровня (Г.4) или блок электронный (Г.2) |

Продолжение таблицы В.1

| Этап дефектации | Код неисправности | Возможная неисправность | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка электро-двигателя (враще-ние электродвига-теля в правую сто-рону со скоростью 55 об/мин. в тече-ние 5 с. Затем пауза в течение 2 с. Вращение электродвигателя в левую сторону со скоростью 55 об/мин. в течение 5 с) | F6, или F9, или F12, или «Мотор стирка ошибка» | Отсутствует элек-трический контакт между блоком элек-тронным и электро-двигателем | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между блоком электронным и электродвигателем. В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемой электрической приложения А |
|  |  | Неисправен электродвигатель | Заменить электродвигатель (Г.5) |
|  |  | Неисправен блок электронный | Заменить блок электронный (Г.2) |
| Проверка температурного датчика | F2 (высвечивается после заверше-ния программы самодиагностики) или «Ошибка датчика темпера-туры» | Отсутствует элек-трический контакт между блоком элек-тронным и ТЭНом | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между блоком электронным и ТЭНом. В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемой электрической приложения А |
|  |  | Неисправен темпе-ратурный датчик | Заменить температурный датчик совместно с ТЭНом (Г.6) |
| Проверка ТЭНа (включение ТЭНа на 5 с) | - | Отсутствует элек-трический контакт между блоком элек-тронным и ТЭНом | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между блоком электронным и ТЭНом. В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемой электрической приложения А |
|  |  | Неисправен ТЭН | Заменить ТЭН совместно с температурным датчиком (Г.6) |
|  |  | Неисправен блок электронный | Заменить блок электронный (Г.2) |
| Проверка электронасоса (включение электронасоса до достижения уровня «0») | F4 или «Насос ошибка» | Отсутствует элек-трический контакт между блоком элек-тронным и электро-насосом | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между блоком электронным и электронасосом. В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемой электрической приложения А |
|  |  | Неисправен электронасос или блок электронный | Извлечь посторонние предметы из фильтра электронасоса в соответствии с требованиями «Руководства по эксплуатации»-крыльчатка должна вращаться свободно. В противном случае заменить электронасос (Г.7) или блок электронный (Г.2) |

Продолжение таблицы В.1

| Этап дефектации | Код неисправности | Возможная неисправность | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка электро-двигателя (увели-чение оборотов вращения до максимального значения, затем уменьшение их до остановки электро-двигателя) | F6, или F9, или F12, или «Мотор отжим ошибка» | Отсутствует элек-трический контакт между блоком элек-тронным и электро-двигателем | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между блоком электронным и электродвигателем. В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемой электрической приложения А |
|  |  | Неисправен электродвигатель | Заменить электродвигатель (Г.5) |
|  |  | Неисправен блок электронный | Заменить блок электронный (Г.2) |

Дополнительно в процессе самодиагностики могут быть выявлены неисправности, указанные в таблице В.2.

Таблица В.2

| Возможная неисправность | Код неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Частота тока в сети не соответствует требуемому значению | F7 | Следует эксплуатировать машину в соответствии с «Руководством по эксплуатации». Частота тока должна быть (50±1) Гц |
| Количество воды в баке превышает допустимое. Неисправен электрокла-пан или датчик-реле уровня | F8 | Заменить электроклапан (Г.3) или датчик-реле уровня (Г.4) |

Программа самодиагностики проходит последовательно все этапы дефектации и, если не было обнаружено ни одного дефекта в электрокомплектующих машины, заканчивается. Зуммер выдает три сигнала. Машина возвращается в исходное состояние.

В процессе эксплуатации машины возможно выявление дефектов, указанных в табли-

це В.3.

Таблица В.3

| Возможная неисправность | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Кипит вода в баке | Неисправен температурный датчик | Заменить температурный датчик совместно с ТЭНом (Г.6) |
|  | Неисправен блок электронный | Заменить блок электронный (Г.2) |

Продолжение таблицы В.3

| Возможная неисправность | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Посторонние стуки, вибрация и щелчки при вращении барабана | Ослабло крепление шкива | Демонтировать панель заднюю 6 в соответствии с рисунком 1. Затянуть винт 3 в соответствии с рисунком 4. Усилие затяжки винта должно быть (35±1) Н·м |
|  | Износ ремня (видны трещи-ны, потертости, появление кордовых волокон на его поверхности) | Заменить ремень (Г.5) |
|  | Ослабло крепление противовесов | Демонтировать крышку 17 или 17А в соответствии с рисунком 1, затянуть винты крепления противовесов. Усилие затяжки винтов должно быть от 14 до 17 Н·м |
| Барабан не вра-щается. Электро-двигатель работает | Обрыв ремня | Заменить ремень (Г.5) |
|  | Слетел ремень со шкива | Установить ремень (Г.5) |
|  | Нарушено крепление шкива | Демонтировать панель заднюю 6 в соответствии с рисунком 1. Затянуть винт 3 в соответствии с рисунком 4. Усилие затяжки винта должно быть (35±1) Н·м |
| Не нагревается вода. Высвечи-вается код неисправности F3 | Неисправен ТЭН | Заменить ТЭН совместно с температурным датчиком (Г.6) Усилие затяжки гайки должно быть (4±0,5) Н·м |
|  | Неисправен блок электронный | Заменить блок электронный (Г.2) |
| Машина не реагирует на нажатие кнопок и клавиш | Включена функция «Защита от детей» | Выключить функцию «Защита от детей» в соответствии с «Руководством по эксплуатации» |
| Машина не работает, зоны индикации дисплея не горят | Отсутствует напряжение в электрической сети | Проверить мультиметром наличие напряжения в розетке электрической сети |
|  | Неисправен сетевой шнур | Заменить шнур сетевой |
|  | Отсутствует электрический контакт между блоком элек-тронным и фильтром радиопомех | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между блоком электронным и фильтром радиопомех. В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемой электрической приложения А |
|  | Неисправен блок электронный | Заменить блок электронный (Г.2) |
|  | Неисправен фильтр радиопомех | Заменить фильтр радиопомех (Г.11) |
| Дверца не открывается | Неисправен электрозамок блокировки дверцы | Заменить электрозамок блокировки дверцы (Г.1) |
|  | Неисправен блок электронный | Заменить блок электронный (Г.2) |

Продолжение таблицы В.3

| Возможная неисправность | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Слив воды проис-ходит очень мед-ленно (более 1 ми-нуты) | Неправильно установлен сливной шланг | Установить сливной шланг в соответствии с «Руководством по эксплуатации» |
|  | Засорен фильтр электронасоса | Прочистить фильтр электронасоса в соответствии с «Руководством по эксплуатации» |
|  | Используется моющее средство, не предназначенное для автоматических стираль-ных машин |  |
| Нет слива воды | Отсутствует электрический контакт между блоком элек-тронным и электронасосом | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между блоком электронным и электронасосом. В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемой электрической приложения А |
|  | Засорен или неисправен электронасос | Извлечь посторонние предметы из фильтра электронасоса в соответствии с требованиями «Руководства по эксплуатации», если неисправность не устранена - заменить электронасос (Г.7) |
|  | Неисправен блок электронный | Заменить блок электронный (Г.2) |
| Поломка гребня или его выпадение | Механическое повреждение гребня | В зависимости от характера поломки следует: установить поврежденный гребень на место с поворотом на 180º или установить новый гребень вместо поврежденного. Для чего подогнуть зацеп в центре гребня |

Демонтаж и монтаж деталей с повреждениями, возникшими в процессе эксплуатации, указаны в Г.11-Г.13.