В.1 Общие требования

Если машина не включается (отсутствует свечение индикаторов) при нажатии на кнопку 1 в соответствии с рисунком В.1, то следует проверить наличие номинального напряжения 220-230 В в электрической сети переменного тока. Затем, отключив машину от сети, отвернуть два винта 8, фиксирующих крышку 17 или 17А в соответствии с рисунком 1, сдвинуть крышку назад и снять ее. Проверить качество соединения проводов в желтой трехпозиционной колодке на модуле управления. Последовательно заменить шнур сетевой и фильтр радиопомех. Если машина не включается – заменить модуль управления (демонтированные исправные сетевой шнур, фильтр, модуль интерфейса установить обратно).

Дефектация машины производится в соответствии с программой самодиагностики.

В процессе самодиагностики следует также проверить качество электропроводки (исключить износ, переплетение, обрывы) и качество электрических соединений.

Качество электрического соединения проверяют следующим образом:

а) Необходимо определить неработающий электрокомпонент (электронасос, электро-клапан, электронный модуль и т.д.). Для этого необходимо запустить программу самодиагностики и оценить результат по таблице В.1.

б) Определить в соответствии с приложениями А, Б провода, соединяющие неработающий электрокомпонент с электронным модулем и другими электрокомпонентами.

в) Поочередно отсоединяя эти провода, проверить качество соединения - место электрического контакта должно быть чистым, без потемнений и следов подгара.

г) зазор в розеточной части должен быть:

1) для трехпозиционного желтого разъема на модуле управления 0,5 мм, не более;

2) для девятипозиционных и десятипозиционных разъемов на модуле управления 1,0 мм, не более;

3) для разъема на электродвигателе и на температурном датчике 0,5 мм, не более;

4) для разъема на фильтре радиопомех 0,5 мм, не более;

5) для остальных зажимов – 0,65 мм, не более.

В случае, если качество электрического контакта неудовлетворительное, следует  заменить жгут 21 в соответствии с рисунком 1.

В.2 Сведения о программе самодиагностики

В.2.1 Перед запуском программы самодиагностики следует убедиться, что машина выключена, для чего нажать на клавишу 1 в соответствии с рисунком В.1 (при необходимости).

1 – клавиша, 2 – ручка, 3 – кнопка.

Рисунок В.1 – Панель управления

В.2.2 Нажать на кнопку 3 в соответствии с рисунком В.1 и, продолжая удерживать ее нажатой, одновременно нажать на клавишу 1 в соответствии с рисунком В.1 - машина включится.

В.2.3 Удерживая нажатой кнопку 3 в соответствии с рисунком В.1, поворачивать по часовой стрелке ручку 2 в соответствии с рисунком В.1 до появления звукового сигнала. Затем (в течение 2 с, не более) повернуть ручку 2 против часовой стрелки, одновременно отпустив кнопку 3; продолжать далее вращение ручки 2 в соответствии с рисунком В.1 до появления звукового сигнала. После чего включится программа самодиагностики машины. Вся индикация на дисплее и световод в кнопке будут мигать в процессе выполнения программы.

В.3 Для создания паузы необходимо повернуть ручку 2 в соответствии с рисунком В.1 по часовой стрелке. Для продолжения программы самодиагностики следует повернуть ручку 2 в соответствии с рисунком В.1 против часовой стрелки.

В.4 Для проверки надежности функционирования электрозамка блокировки дверцы во время выполнения программы самодиагностики необходимо попытаться открыть дверцу машины. Если дверца откроется, то необходимо произвести замену электрозамка блокировки дверцы (Г.1).

В.5 Для прекращения выполнения самодиагностики следует нажать на клавишу 1 в соответствии с рисунком В.1.

В.6 При обнаружении неисправности высвечивается ее код на дисплее машины и выполнение программы прекращается.

Коды основных неисправностей, которые могут быть выявлены в процессе самодиагнос-тики, указаны в таблице В.1.

Таблица В.1

| Этап дефектации | Код неисправности | Возможная неисправность |  | Метод устранения неисправности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка электро-замка блокировки дверцы | «Закройте дверь» | Неисправен или неправильно установлен электрозамок блокировки дверцы |  | Заменить электрозамок блокировки дверцы (Г.1) или отрегулировать его положение |  |
| Проверка электро-замка блокировки дверцы | «Закройте дверь» |  | Плохо закрыта дверца | Закрыть дверцу до ощутимого щелчка электрозамка блокировки дверцы |  |
|  |  |  | Отсутствует элек-трический контакт между модулем управления и электрозамком блокировки дверцы | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и электрозамком блокировки дверцы. В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемами электрическими приложений А, Б |  |
|  |  |  | Неисправен модуль управления | Заменить модуль управления (Г.2) |  |
| Проверка электро-замка блокировки дверцы | F10 |  | Неисправен модуль управления | Заменить модуль управления (Г.2) |  |
| Проверка электро-клапана «1» (вклю-чение на 5 с, вода должна подавать-ся через отде-ление «основная стирка») | - |  | Неисправен электроклапан «1» или модуль управления | Заменить электроклапан (Г.3) или модуль управления (Г.2) |  |
| Проверка электро-клапана «2» (вклю-чение на 5 с, вода должна подавать-ся через отделе-ние «предвари-тельная стирка») | - |  | Неисправен электроклапан «2» или модуль управления | Заменить электроклапан (Г.3) или модуль управления (Г.2) |  |
| Проверка электроклапанов «1» и «2» (включение до достижения датчиком-реле уровня «1») | F5 |  | Неисправны электроклапаны «1» и «2», или датчик-реле уровня, или модуль управления | Проверить правильность подсоединения шланга к водопроводу. Если вода из крана поступает - заменить электроклапан (Г.3), или датчик-реле уровня (Г.4), или модуль управления (Г.2) |  |
| Проверка электроклапанов «1» и «2» (включение до достижения датчиком-реле уровня «1») | F5 |  | Засорен наливной шланг | Отсоединить наливной шланг от машины. Проверить прохож-дение воды через наливной шланг, открыв кран подачи воды. При отсутствии прохождения воды – заменить наливной шланг |  |

Продолжение таблицы В.1

| Этап дефектации | Код неисправности | Возможная неисправность | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка электроклапанов «1» и «2» (включение до достижения датчиком-реле уровня «1») | F5 | Отсутствует элек-трический контакт между модулем управления и электроклапаном | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и электроклапаном. В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемами электрическими приложений А, Б |
| Проверка электро-двигателя (враще-ние электродвига-теля в правую сто-рону со скоростью 55 об/мин. в тече-ние 5 с. Затем пауза в течение 2 с. Вращение электродвигателя в левую сторону со скоростью 55 об/мин. в течение 5 с) | F6, или F9, или F12 | Неисправен электродвигатель или модуль управления | Заменить электродвигатель (Г.5) или модуль управления (Г.2) |
|  |  | Отсутствует элек-трический контакт между модулем управления и электродвигателем | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и электродвигателем. В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемами электрическими приложений А, Б |
| Проверка температурного датчика | F2 (высвечивается после заверше-ния программы самодиагностики) | Неисправен темпе-ратурный датчик | Заменить температурный датчик совместно с ТЭНом (Г.6) |
|  |  | Отсутствует элек-трический контакт между модулем управления и ТЭНом | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления иТЭНом. В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемами электрическими приложений А, Б |
| Проверка ТЭНа (включение ТЭНа на 5 с) | - | Неисправен ТЭН, или модуль управления | Заменить ТЭН совместно с температурным датчиком (Г.6) или модуль управления (Г.2) |
| Проверка электронасоса (включение электронасоса до достижения уровня «0») | F4 | Неисправен электронасос или модуль управления | Извлечь посторонние пред-меты из фильтра электрона-соса в соответствии с требо-ваниями «Руководства по эксплуатации»-крыльчатка должна вращаться свободно. В противном случае заме-нить электронасос (Г.7) или модуль управления (Г.2) |
|  |  | Отсутствует элек-трический контакт между модулем управления и электронасосом | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и электронасосом. В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемами электрическими приложений А, Б |

Продолжение таблицы В.1

| Этап дефектации | Код неисправности | Возможная неисправность | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка электро-двигателя (увели-чение оборотов вращения до максимального значения, затем уменьшение их до остановки электро-двигателя) | F6, или F9, или F12 | Неисправен элек-тродвигатель или модуль управления | Заменить электродвигатель (Г.5) или модуль управления (Г.2) |
|  |  | Отсутствует элек-трический контакт между модулем управления и элек-тродвигателем | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и электродвигателем. В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемами электрическими приложений А, Б |

Дополнительно в процессе самодиагностики могут быть выявлены неисправности, указанные в таблице В.2.

Таблица В.2

| Возможная неисправность | Код неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Частота тока в сети не соответствует требуемому значению | F7 | Следует эксплуатировать машину в соответствии с «Руководством по эксплуатации». Частота тока должна быть (50±1)Гц |
| Количество воды в баке превышает допустимое. Неисправен электрокла-пан, или датчик-реле уровня, или модуль управления | F8 | Заменить электроклапан (Г.3), или датчик-реле уровня (Г.4), или модуль управления (Г.2) |
| Неисправен модуль управления или модуль интерфейса | F13 или F14 | Заменить модуль управления (Г.2) или модуль интерфейса (Г.8) |

Программа самодиагностики проходит последовательно все этапы дефектации и, если не было обнаружено ни одного дефекта в электрокомплектующих машины, заканчивается. Зуммер выдает три сигнала. Машина возвращается в исходное состояние.

В процессе эксплуатации машины возможно выявление дефектов, указанных в табли-

це В.3.

Таблица В.3

| Возможная неисправность | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Кипит вода в баке | Неисправен модуль управле-ния | Заменить модуль управления (Г.2) |
|  | Неисправен температурный датчик | Заменить температурный датчик совместно с ТЭНом (Г.6) |
| Утечка воды из бака (в машинах СМА 45У144-А-ХХХ, СМА 50С124-А-ХХХ, СМА 50С144-А-ХХХ, СМА 60К124-А-ХХХ загорается код неисправности F15) | Некачественное соединение или разрыв в патрубке, трубке, муфте слива, сливном или наливном шланге | Проверить наличие зажимов и качество соединений патрубка, трубки, муфты слива, сливного и наливного шлангов. При необхо-димости произвести их замену (Г.9) |

Продолжение таблицы В.3

| Возможная неисправность | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Утечка воды из бака (в машинах СМА 45У144-А-ХХХ, СМА 50С124-А-ХХХ, СМА 50С144-А-ХХХ, СМА 60К124-А-ХХХ загорается код неисправности F15) | Утечка воды через уплотнитель дверцы или уплотнитель | Восстановить герметичность или заменить уплотнитель дверцы (Г.10) или уплотнитель (Г.11) |
|  | Не до упора завернута ручка фильтра, установленного в электронасосе | Завернуть ручку фильтра до упора |
|  | Трещина в крышке бака | Заменить крышку бака |
|  | Засорение аквастопа | Извлечь посторонние предметы из-под поплавка аквастопа |
| Посторонние стуки, вибрация и щелчки при вра-щении барабана | Ослабло крепление шкива | Демонтировать панель заднюю 6 в соответствии с рисунком 1. Затянуть винт 3 в соответствии с рисунком 4. Усилие затяжки винта должно быть (35±1) Н·м |
|  | Износ ремня (видны трещи-ны, потертости, появление кордовых волокон на его поверхности) | Заменить ремень (Г.5) |
| Посторонние стуки, вибрация и щелчки при вра-щении барабана | Ослабло крепление проти-вовесов | Демонтировать крышку 17 или 17А в соответствии с рисунком 1, затянуть винты крепления противовесов. Усилие затяжки винтов должно быть от 14 до 17 Н·м |
| Барабан не вра-щается. Электро-двигатель работа-ет | Обрыв ремня | Заменить ремень (Г.5) |
|  | Слетел ремень со шкива | Установить ремень (Г.5) |
|  | Нарушено крепление шкива | Демонтировать панель заднюю 6 в соответствии с рисунком 1. Затянуть винт 3 в соответствии с рисунком 4. Усилие затяжки винта должно быть (35±1) Н·м |
| Нет слива воды | Неисправен электронасос или модуль управления | Извлечь посторонние предметы из фильтра электронасоса в соответствии с требованиями «Руководства по эксплуатации», если неисправность не устранена - заменить электронасос (Г.7) или модуль управления (Г.2) |
| Не нагревается вода. Высвечива-ется код неисправ-ности F3 | Отсутствует электрический контакт между модулем управления и ТЭНом | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и ТЭНом. В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемами электрическими приложений А, Б |
|  | Неисправен ТЭН или модуль управления | Заменить ТЭН совместно с температурным датчиком (Г.6) или модуль управления (Г.2). Усилие затяжки гайки должно быть (4±0,5) Н м |

Продолжение таблицы В.3

| Возможная неисправность | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Машина не работает, зоны индикации дисплея не горят | Отсутствует напряжение в электрической сети | Проверить мультиметром наличие напряжения в розетке электрической сети |
|  | Неисправна сетевая вилка | Заменить шнур сетевой |
|  | Отсутствует электрический контакт между модулем управления и фильтром радиопомех | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и фильтром радиопомех. В случае обрыва – заменить жгут в соответствии с приложениями А, Б |
| Программа стирки не выполняется. Индикатор работы машины горит, кнопка ПУСК подсвечивается | Отсутствует электрический контакт между модулем управления и модулем интерфейса | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и модулем интерфейса. В случае обрыва – заменить жгут в соответствии со схемами электрическими приложений А, Б |
|  | Неисправен модуль управления или модуль интерфейса | Заменить модуль управления (Г.2) или модуль интерфейса (Г.8) |
| Дверца не откры-вается после окон-чания программы стирки через 3 минуты | Дверца машины не отцентри-рована, недостаточно хода крючка дверцы | Отцентрировать дверцу, проверить и отрегулировать перемещение крючка дверцы |
| Слив воды проис-ходит очень мед-ленно (более 1 ми-нуты) | Неправильно установлен сливной шланг | Установить сливной шланг в соответствии с «Руководством по эксплуатации» |
|  | Засорен фильтр электронасоса слива | Прочистить фильтр электронасоса в соответствии с «Руководством по эксплуатации» |
|  | Используется моющее средство, не предназначенное для автоматических стиральных машин | Прочистить фильтр электронасоса в соответствии с «Руководством по эксплуатации» |
| Нет слива воды | Кнопкой выбора оборотов отжима установлен символ (отжим выключен) | Задать кнопкой выбора оборотов отжима значение в соответствии с видом ткани |
|  | Отсутствует электрический контакт между модулем управления и электронасосом | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и электронасосом. В случае обрыва- заменить жгут в соответствии с приложениями А, Б |
|  | Неисправен электронасос | Заменить электронасос (Г.7) |
|  | Неисправен модуль управления | Заменить модуль управления (Г.2) |
| В процессе стирки постоянно звучит сигнал | Неисправен модуль интер-фейса | Заменить модуль интерфейса (Г.8) |
|  | Неисправен модуль управле-ния | Заменить модуль управления (Г.2) |
|  | Разорван уплотнитель дверцы | Заменить уплотнитель дверцы (Г.10) |

Продолжение таблицы В.3

| Возможная неисправность | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| В процессе стирки постоянно звучит сигнал | Отсоединен патрубок от диспенсера | Обеспечить качественное соединение патрубка 50 в соответствии с рисунком 4 с диспенсером 8 в соответствии с рисунком 3 |
|  | Отсутствует электрический контакт между модулем управления и модулем интерфейса | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и модулем интерфейса. В случае обрыва- заменить жгут в соответствии со схемами электрическими приложений А, Б |
| После окончания программы стирка возобновляется | Неисправен модуль управления | Заменить модуль управления (Г.2) |
| Программы самопроизвольно переключаются | Неисправен модуль управле-ния | Заменить модуль управления (Г.2) |
|  | Неисправен модуль интер-фейса | Заменить модуль интерфейса (Г.8) |
| Поломка гребня или его выпадение | Механическое повреждение гребня | В зависимости от характера поломки следует: установить поврежденный гребень на место с поворотом на 180º или установить новый гребень вместо поврежденного. Для чего подогнуть зацеп в центре гребня |

Демонтаж и монтаж деталей с повреждениями, возникшими в процессе эксплуатации машины, указаны в Г.11-Г.14.