Демонтаж и монтаж сборочных единиц и деталей следует производить на машине, отключенной от электрической сети.

Г.1 Демонтаж и монтаж электрозамка блокировки дверцы:

- открыть дверцу 1 в соответствии с рисунком 5. Вывести пружину 31 из зацепления с хомутом 30, извлечь хомут 30 в соответствии с рисунком 1;

- отвернуть два винта 33, фиксирующих электрозамок блокировки дверцы 32 в соответствии с рисунком 1, отсоединить от него провода, заменить исправным;

- подсоединить провода в соответствии с приложениями А, Б к исправному электрозамку блокировки дверцы 32 в соответствии с рисунком 1. Установить электрозамок блокировки дверцы на корпусе 4 или 4А в соответствии с рисунком 1 без перекосов. Совместить выступ электрозамка блокировки дверцы с пазом на корпусе машины (с правой стороны) и максимально сдвинуть электрозамок блокировки дверцы  влево (до упора);

- ввернуть два винта 33, фиксирующих электрозамок блокировки дверцы 32 в корпусе 4 или 4А в соответствии с рисунком 1;

- установить хомут 30 в соответствии с рисунком 1 на уплотнитель дверцы 24 в соответствии с рисунком 4, растянуть пружину 31 и ввести ее в зацепление с хомутом 30 в соответствии с рисунком 1.

Г.2 Демонтаж и монтаж модуля управления:

- отвернуть два винта 8, фиксирующих крышку 17 или 17А в соответствии с рисунком 1, демонтировать крышку;

- отвернуть два винта 23А, крепящих корпус 24 к корпусу 4 или 4А в соответствии с рисунком 1. Осторожно освободить защелку датчика-реле уровня 22 из зацепления с корпусом 24 в соответствии с рисунком 1 и отсоединить датчик-реле уровня от корпуса;

- извлечь из машины корпус 24 с установленным в нем модулем управления 25, отвернуть три винта 26, осторожно извлечь модуль управления 25 из корпуса 24 в соответствии с рисунком 1;

- принять меры предосторожности против повреждения платы модуля управления 25 в соответствии с рисунком 1, осторожно отсоединить провода от модуля управления, заменить его исправным;

- подсоединить провода в соответствии с приложениями А, Б к исправному модулю управления 25, установить его в корпус 24, ввернуть три винта 26 в соответствии с рисунком 1, уложить провода в корпусе;

- совместить крепежные отверстия в корпусе 24 и корпусе 4 или 4А, ввернуть два вин-

та 23А в соответствии с рисунком 1;

- подсоединить датчик-реле уровня 22 к корпусу 24 в соответствии с рисунком 1;

- установить крышку 17 или 17А на машину, ввернуть два фиксирующих винта 8 в соответствии с рисунком 1.

Г.3 Демонтаж и монтаж электроклапана:

- отвернуть два винта 8, фиксирующих крышку 17 или 17А в соответствии с рисунком 1, демонтировать крышку;

- демонтировать шланг наливной 1 или 1А от электроклапана 3 в соответствии с рисунком 3;

- отсоединить провода от неисправного электроклапана 3, отвернуть винт 5, два винта 7, демонтировать неисправный электроклапан 3 из корпуса 4 в соответствии с рисунком 3 и заменить его исправным;

- установить исправный электроклапан 3 в корпус 4, завернуть винт 5, два винта 7 в соответствии с рисунком 3. Подсоединить провода к электроклапану в соответствии с приложениями А, Б;

- подсоединить шланг наливной 1 или 1А к электроклапану 3 в соответствии с рисунком 3;

- установить крышку 17 или 17А на машину, ввернуть два фиксирующих винта 8 в соответствии с рисунком 1.

Г.4 Демонтаж и монтаж датчика-реле уровня:

- отвернуть два винта 8, фиксирующих крышку 17 или 17А в соответствии с рисунком 1, демонтировать крышку;

- отсоединить датчик-реле уровня 22 от корпуса 24 в соответствии с рисунком 1, осторожно освободив защелку из зацепления с корпусом;

- отсоединить провода от неисправного датчика-реле уровня 22 в соответствии с рисун-

ком 1, снять резиновую трубку с датчика-реле уровня. Заменить датчик-реле уровня исправным;

- установить резиновую трубку на исправный датчик-реле уровня 22 в соответствии с рисунком 1;

- установить исправный датчик-реле уровня 22 на корпусе 24, подсоединить к нему провода в соответствии с приложениями А, Б;

- установить крышку 17 или 17А на машину, ввернуть два фиксирующих винта 8 в соответствии с рисунком 1.

Г.5 Демонтаж и монтаж электродвигателя:

- демонтировать панель заднюю 6 в соответствии с рисунком 1;

- для демонтажа ремня 2 вставить инструмент между ремнем и шкивом 5 в соответствии с рисунком 4. Повернуть шкив 5 по часовой стрелке и демонтировать ремень 2 в соответствии с рисунком 4;

- положить блок прокладок под правую заднюю ножку машины, затем накренить машину слегка вперед или влево, чтобы обеспечить доступ к электродвигателю 43 в соответствии с рисунком 4;

- отсоединить провода от электродвигателя 43 в соответствии с рисунком 4;

- отвернуть два винта 45, снять две шайбы 44, демонтировать неисправный электродвигатель 43 в соответствии с рисунком 4, заменить исправным;

- установить в машину исправный электродвигатель 43, две шайбы 44, ввернуть два винта 45 в соответствии с рисунком 4;

- подсоединить провода в соответствии с приложениями А, Б к электродвигателю 43 в соответствии с рисунком 4;

- установить исправный ремень 2 на ведущий вал двигателя и, проворачивая шкив 5 в соответствии с рисунком 4, надеть ремень на шкив, отступая от передней торцевой поверхности шкива на расстояние от 3 до 6 мм;

- убрать блок прокладок из-под ножки машины, установить машину на четыре ножки 1 в соответствии с рисунком 1;

- установить панель заднюю 6, ввернуть семь фиксирующих винтов 8 в соответствии с рисунком 1.

Г.6 Демонтаж и монтаж температурного датчика совместно с ТЭНом:

- демонтировать панель заднюю 6 в соответствии с рисунком 1;

- отсоединить провода от ТЭНа 46 и температурного датчика в соответствии с рисунком 4, ослабить гайку на ТЭНе;

- если ТЭН вынимается с трудом, следует использовать плоскую отвертку в качестве рычага, вставив ее в щель между баком 1 или 1А и ТЭНом 46 в соответствии с рисун-

ком 4;

- демонтировать ТЭН с неисправным температурным датчиком, заменить исправными. При монтаже необходимо следить, чтобы змеевик исправного ТЭНа 46 вошел в пазы на

баке 1 или 1А (заводить под небольшим углом), не касался барабана 18 или 18А, вошел в направляющие держателя 42 в соответствии с рисунком 4;

- завернуть гайку на ТЭНе, подсоединить провода к ТЭНу с температурным датчиком в соответствии с приложениями А, Б;

- установить панель заднюю 6, ввернуть семь фиксирующих винтов 8 в соответствии с рисунком 1.

Г.7 Демонтаж и монтаж электронасоса:

- открыть крышку фильтра 37, вынуть пробку 36 в соответствии с рисунком 1, слить остатки воды через трубку 37 в соответствии с рисунком 4, закрыть крышку фильтра;

- положить машину на правый бок (вид на машину сзади);

- в машинах СМА 45У144-А-ХХХ, СМА 50С124-А-ХХХ, СМА 50С144-А-ХХХ,

СМА 60К124-А-ХХХ отвернуть шесть винтов 8, демонтировать поддон 40 с аквастопом 39 в соответствии с рисунком 1;

- через отверстие в дне машины, пользуясь плоскогубцами, освободить зажим 36 и сдвинуть его в сторону электронасоса 35, отсоединить трубку 37 от электронасоса 35 в соответствии с рисунком 4;

- пользуясь плоскогубцами, освободить зажим 38 и сдвинуть его в сторону электронасоса 35, отсоединить муфту слива 39 от электронасоса 35 в соответствии с рисунком 4;

- отвернуть четыре винта 35 в соответствии с рисунком 1 крепления электронасоса 35 в соответствии с рисунком 4;

- пользуясь плоскогубцами, освободить зажим 34 и сдвинуть его в сторону электронасоса 35, отсоединить шланг сливной 47 от электронасоса 35 в соответствии с рисунком 4;

- отсоединить провода от электронасоса 35, демонтировать его в соответствии с рисунком 4, заменить исправным;

- установить в машине исправный электронасос 35, подсоединить к нему провода в соответствии с приложениями А, Б, установить трубку 37, зажим 36, муфту слива 39, зажим 38, шланг сливной 47, зажим 34 в соответствии с рисунком 4;

- закрепить четырьмя винтами 35 в соответствии с рисунком 1 электронасос 35 в соответствии с рисунком 4 и короб фильтра 38 к корпусу 4 или 4А в соответствии с рисунком 1;

- в машинах СМА 45У144-А-ХХХ, СМА 50С124-А-ХХХ, СМА 50С144-А-ХХХ, СМА 60К124-А-ХХХ установить поддон 40 с аквастопом 39, ввернуть шесть винтов 8 в соответствии с рисунком 1;

- установить машину на четыре ножки 1 в соответствии с рисунком 1;

- открыть крышку фильтра 37, установить пробку 36 в соответствии с рисунком 1 в трубку 37 в соответствии с рисунком 4, закрыть крышку фильтра 37 в соответствии с рисунком 1.

Г.8 Демонтаж и монтаж модуля интерфейса:

- отвернуть два винта 8, фиксирующих крышку 17 или 17А в соответствии с рисунком 1, демонтировать крышку;

- вынуть лоток 12 или 12А с ручкой диспенсера 17 или 17А в соответствии с рисун-

ком 3;

- отсоединить провода от модуля интерфейса 5 в соответствии с рисунком 2;

- демонтировать ручку 15 или 15А с оси модуля интерфейса 7 в соответствии с рисунком 2;

- отвернуть три винта 17 в соответствии с рисунком 2, крепящих панель управления 2 или 2А в соответствии с рисунком 2 к основанию 10 в соответствии с рисунком 3;

- отвернуть три винта 11 в соответствии с рисунком 2; вывести три зацепа панели управления 2 или 2А в соответствии с рисунком 2 из зацепления с корпусом 4 или 4А в соответствии с рисунком 1;

- отвернуть винт 8 крепления модуля интерфейса 5 к панели управления 2 или 2А в соответствии с рисунком 2. Осторожно вывести четыре зацепа корпуса 6 из зацепления с панелью управления 2 или 2А в соответствии с рисунком 2;

- отсоединить от модуля интерфейса 7 кабели плоские 9, 9А в соответствии с рисунком 2;

- отвернуть пять винтов 8, крепящих модуль интерфейса 7 к корпусу 6, вывести неисправный модуль интерфейса из зацепов с корпусом 6 в соответствии с рисунком 2; заменить исправным;

- установить исправный модуль интерфейса 7 в корпус 6, ввернуть пять винтов 8 в соответствии с рисунком 2;

- подсоединить кабели плоские 9, 9А к модулю интерфейса 7 в соответствии с рисунком 2;

- ввести корпус 6 в зацепление с панелью управления 2 или 2А, ввернуть винт 8 крепления модуля интерфейса 5 к панели управления 2 или 2А в соответствии с рисунком 2;

- ввести панель управления 2 или 2А в соответствии с рисунком 2 в зацепление с корпусом 4 или 4А в соответствии с рисунком 1, ввернуть три винта 11 в соответствии с рисунком 2;

- ввернуть три винта 17 в соответствии с рисунком 2, крепящих панель управления 2 в соответствии с рисунком 2 к основанию 10 в соответствии с рисунком 3;

- подсоединить провода в соответствии с приложениями А, Б к модулю интерфейса 5 в соответствии с рисунком 2;

- установить лоток 12 или 12А с ручкой диспенсера 17 или 17А в основание 10 в соответствии с рисунком 3;

- установить ручку 15 с пружиной 16 на ось модуля интерфейса 7 в соответствии с рисунком 2;

- установить крышку 17 или 17А на машину, ввернуть два фиксирующих винта 8 в соответствии с рисунком 1.

Г.9 Демонтаж и монтаж трубки, патрубка и (или) муфты слива:

- открыть крышку фильтра 37, вынуть пробку 36 в соответствии с рисунком 1, слить остатки воды через трубку 37 в соответствии с рисунком 4, закрыть крышку фильтра;

- положить машину на правый бок (вид на машину сзади);

- в машинах СМА 45У144-А-ХХХ, СМА 50С124-А-ХХХ, СМА 50С144-А-ХХХ,

СМА 60К124-А-ХХХ отвернуть шесть винтов 8, демонтировать поддон 40 с аквастопом 39 в соответствии с рисунком 1;

- через отверстие в дне машины, пользуясь плоскогубцами, освободить зажим 36 и сдвинуть его в сторону электронасоса 35, отсоединить неисправную трубку 37 от электронасоса 35 в соответствии с рисунком 4. Заменить трубку 37 исправной, подсоединить ее к электронасосу 35, установить зажим 36 в соответствии с рисунком 4;

- пользуясь плоскогубцами, освободить зажим 38 и сдвинуть его в сторону электронасоса 35, отсоединить неисправную муфту слива 39 от электронасоса 35 в соответствии с рисунком 4. Заменить муфту слива 39 исправной, подсоединить ее по меткам к электронасосу 35, установить зажим 38 в соответствии с рисунком 4;

- в машинах СМА 45У144-А-ХХХ, СМА 50С124-А-ХХХ, СМА 50С144-А-ХХХ, СМА 60К124-А-ХХХ установить поддон 40 с аквастопом 39, ввернуть шесть винтов 8 в соответствии с рисунком 1;

- пользуясь плоскогубцами, освободить зажим 6, отсоединить неисправный патрубок 50 от крышки бака 13 в соответствии с рисунком 4 и основания 10 в соответствии с рисунком 3. Заменить патрубок 50 исправным, подсоединить его к основанию 10 в соответствии с рисунком 3 и крышке бака 13 в соответствии с рисунком 4, совмещая выступ на патрубке с меткой на крышке бака. Установить зажим 6 в соответствии с рисунком 4.

- установить машину на четыре ножки 1 в соответствии с рисунком 1;

- открыть крышку фильтра 37, установить пробку 36 в соответствии с рисунком 1 в трубку 37 в соответствии с рисунком 4, закрыть крышку фильтра 37 в соответствии с рисунком 1.

Г.10 Демонтаж и монтаж уплотнителя дверцы:

- открыть дверцу 1 в соответствии с рисунком 5, вывести пружину 31 из зацепления с хомутом 30, извлечь хомут 30 в соответствии с рисунком 1;

- демонтировать пружину 23 вместе с неисправным уплотнителем дверцы 24 в соответствии с рисунком 4, заменить его исправным;

- при установке необходимо совместить выступ на уплотнителе дверцы 24 с указателем на крышке бака 21 в соответствии с рисунком 4 (выступ должен быть направлен вертикально вверх). Установить исправный уплотнитель дверцы 24 в паз крышки бака 21, установить пружину 23 на уплотнитель дверцы 24 в соответствии с рисунком 4, затем ввести уплотнитель дверцы в паз люка корпуса 4 или 4А в соответствии с рисунком 1;

- установить хомут 30 в соответствии с рисунком 1 на уплотнитель дверцы 24 в соответствии с рисунком 4, растянуть пружину 31 и ввести ее в зацепление с хомутом 30 в соответствии с рисунком 1, закрыть дверцу 1 в соответствии с рисунком 5.

Г.11 Демонтаж и монтаж противовесов, бака, крышек бака, уплотнителя,

барабана:

- перекрыть подачу воды из водопроводной сети;

- отсоединить шланг наливной 1 или 1А от электроклапана 3 в соответствии с рисунком 3 и от водопроводной сети, шланг сливной 47 в соответствии с рисунком 4 от канализационной сети;

- открыть крышку фильтра 37, вынуть пробку 36 в соответствии с рисунком 1 из трубки 37 в соответствии с рисунком 4, слить остатки воды через трубку, установить пробку 36 в соответствии с рисунком 1 в трубку 37 в соответствии с рисунком 4;

- открыть дверцу 1 в соответствии с рисунком 5. Вывести пружину 31 из зацепления с хомутом 30, снять хомут 30 в соответствии с рисунком 1 с уплотнителя дверцы 24 в соответствии с рисунком 4. При необходимости замены демонтировать из машины уплотнитель дверцы 24 с пружиной 23 в соответствии с рисунком 4;

- отвернуть два винта 8, фиксирующих крышку 17 или 17А в соответствии с рисунком 1, демонтировать крышку;

- вынуть из машины лоток 12 с ручкой диспенсера 17 в соответствии с рисунком 3;

- отвернуть три винта 17, крепящих панель управления 2 в соответствии с рисунком 2 к основанию 10 в соответствии с рисунком 3;

- отвернуть три винта 11, вывести три зацепа панели управления 2 в соответствии с рисунком 2 из зацепления с корпусом 4 или 4А в соответствии с рисунком 1, оставить панель управления висеть с наружной стороны корпуса;

- отвернуть винт 23А и демонтировать корпус 24 с датчиком-реле уровня 22, отсоединить резиновую трубку от датчика-реле уровня 22 в соответствии с рисунком 1;

- отвернуть винт 5 крепления электроклапана 3 к корпусу 4 в соответствии с рисунком 3. Отсоединить трубку 10А от крышки бака 13 в соответствии с рисунком 4 и от основания 10 в соответствии с рисунком 3. Отвернуть два винта 7 в соответствии с рисунком 3. Приподняв диспенсер 8 в соответствии с рисунком 3, снять петлю патрубка 50 в соответствии с рисунком 4 с зацепа на основании 10 в соответствии с рисунком 3;

- отсоединить жгут 21 в соответствии с рисунком 1 от электроклапана 3 в соответствии с рисунком 3.

- демонтировать диспенсер 8 в соответствии с рисунком 3 из машины;

- отвернуть семь винтов 8 и демонтировать панель заднюю 6 в соответствии с рисунком 1;

- вывести часть ремня 2 на переднюю кромку шкива 5 в соответствии с рисунком 4. Придерживая ремень, повернуть шкив по часовой стрелке и демонтировать ремень 2 в соответствии с рисунком 4;

- отвернуть винт 3, демонтировать шайбу 4, шкив 5 в соответствии с рисунком 4;

- положить машину на правый бок (относительно вида спереди) на блок прокладок;

- отсоединить жгут 21 в соответствии с рисунком 1 от температурного датчика,

ТЭНа 46 в соответствии с рисунком 4, демонтировать ТЭН с температурным датчиком;

- отсоединить жгут 21 в соответствии с рисунком 1 от электродвигателя 43 в соответствии с рисунком 4;

- отвернуть две гайки 32, снять две шайбы 31 в соответствии с рисунком 4;

- ослабить зажим 38, отсоединить муфту слива 39 или 39А от электронасоса 35 в соответствии с рисунком 4;

- поставить машину на четыре ножки 1 в соответствии с рисунком 1;

- отвернуть четыре винта 8, демонтировать кронштейн 18 в соответствии с рисунком 1;

- в соответствии с моделью машины отвернуть два или три винта 11, демонтировать две или три шайбы 11А, демонтировать противовес 12 или 12А в соответствии с рисун-ком 4;

- вывести две пружины 10 в соответствии с рисунком 4 из пазов на корпусе 4 или 4А в соответствии с рисунком 1 и, прилагая к ним усилие, вытянуть бак 1 или 1А в соответствии с рисунком 4, придерживая при этом корпус;

- с мерами предосторожности против повреждения баллона 49 положить бак 1 или 1А вверх крышкой бака 21 в соответствии с рисунком 4;

- в соответствии с моделью машины отвернуть четыре винта 26 или пять винтов 26А, снять четыре или пять шайб 11А, демонтировать противовес 28 или 28А или 27 или 27А в соответствии с рисунком 4;

- нажав на стопор, демонтировать два штифта амортизатора 29, демонтировать два амортизатора 30 в соответствии с рисунком 4;

- отвернуть шестнадцать винтов 22, демонтировать крышку бака 21 и уплотнитель 20 в соответствии с рисунком 4;

- демонтировать барабан 18 или 18А из крышки бака 13 в соответствии с рисунком 4. Демонтировать держатель 42 из крышки бака 13 в соответствии с рисунком 4;

- отвернуть два винта 45, снять две шайбы 44, демонтировать электродвигатель

43 в соответствии с рисунком 4;

- отвернуть винт 7, ослабить зажим 48, демонтировать баллон 49 и зажим 48; ослабить зажим 41, демонтировать муфту слива 39 с зажимом 41 в соответствии с рисунком 4;

- при необходимости заменить противовесы, или крышки бака, или уплотнитель или барабан исправными;

- установить держатель 42 в крышку бака 13 в сборе с подшипниками 8, 14, манжетой уплотнительной 15 в соответствии с рисунком 4;

- ввести ось барабана 18 или 18А в отверстие в подшипниках и манжете уплотнительной в крышке бака 13, установить шкив 5, шайбу 4, завернуть винт 3 в соответствии с рисунком 4. Проверить, чтобы шкив был установлен без осевого люфта;

- расположить уплотнитель 20 на крышке бака 13 в соответствии с рисунком 4 стыком вверх, начать установку уплотнителя в паз крышки бака с его нижней части. Расположить уплотнитель в пазу крышки без перекосов;

- установить крышку бака 21 на крышку бака 13, совместить отверстия в крышках, ввернуть шестнадцать винтов 22 в соответствии с рисунком 4 методом «крест накрест»;

- положить бак вверх крышкой бака 13, установить ТЭН 46 в соответствии с рисунком 4 с температурным датчиком, завернуть гайку его крепления;

- в соответствии с моделью машины установить на баке 1 или 1А электродвигатель 43, установить две или четыре шайбы 44, завернуть два или четыре винта 45 в соответствии с рисунком 4;

- закрепить зажимом 6 патрубок 50 на крышке бака 13, зажимом 48 - баллон 49, завернуть винт 7 его крепления на крышке бака 13 в соответствии с рисунком 4;

- закрепить зажимом 41 муфту слива 39 или 39А к крышке бака 13 в соответствии с рисунком 4;

- установить два амортизатора 30 в крышку бака 13, закрепить их двумя штифтами амортизатора 29 соответствии с рисунком 4;

- установить уплотнитель дверцы 24 с пружиной 23 в паз крышки бака 21 в соответствии с рисунком 4,

- положить бак вверх крышкой бака 21, установить на крышку бака 21 противовес 28 или 27, установить три или пять шайб 11А, завернуть три винта 26 или пять винтов 26А крепления противовеса к крышке бака 21 в соответствии с рисунком 4;

- в соответствии с моделью машины установить бак 1 или 1А в соответствии с рисунком 4 в корпус 4 или 4А в соответствии с рисунком 1, введя две пружины 10 в соответствии с рисунком 4 в пазы корпуса;

- установить в машину корпус 23 с датчиком-реле уровня 22, зафиксировать его винтом 23А, подсоединить резиновую трубку к датчику-реле уровня 22 в соответствии с рисунком 1. Подсоединить к датчику-реле уровня 22 жгут 21 в соответствии с рисунком 1 и приложениями А, Б;

- установить трубку 10А на крышку бака 13 в соответствии с рисунком 4;

-поддерживая диспенсер 8 в соответствии с рисунком 3, надеть петлю на патрубке 50 в соответствии с рисунком 4 на зацеп основания 10 в соответствии с рисунком 3;

- установить в машину диспенсер 8 с электроклапаном 3, ввернуть два винта 7 в соответствии с рисунком 3;

- ввернуть один винт 5 крепления электроклапана 3 в соответствии с рисунком 3 к корпусу 4 или 4А в соответствии с рисунком 1;

- подсоединить жгут 21 в соответствии с рисунком 1 и приложениями А, Б к электроклапану 3 в соответствии с рисунком 3;

- в соответствии с моделью машины установить на крышку бака 13 противовес 12 или 12А, две или три шайбы 11А, завернуть два или три винта 11 в соответствии с рисун-

ком 4;

- установить кронштейн 18 на корпусе 4 или 4А, ввернуть четыре винта 8 в соответствии с рисунком 1;

- положить машину на правый бок (относительно вида спереди) на блок прокладок.

- закрепить в корпусе два амортизатора 30, установив на отверстия в корпусе две шайбы 31, завернув две гайки 32 в соответствии с рисунком 4;

- установить зажим 38 на электронасос 35, закрепить муфту слива 39 или 39А зажимом 38 в соответствии с рисунком 4;

- подсоединить жгут 21 в соответствии с рисунком 1 и приложениями А, Б к фильтру радиопомех 20 в соответствии с рисунком 1, температурному датчику и ТЭНу 46, электродвигателю 43 в соответствии с рисунком 4;

- поставить машину на четыре ножки 1 в соответствии с рисунком 1;

- ввести три зацепа панели управления 2 в соответствии с рисунком 2 в зацепление с корпусом 4 или 4А в соответствии с рисунком 1, ввернуть три винта 11 в

соответствии с рисунком 2;

- ввернуть три винта 17, крепящих панель управления 2 в соответствии с рисун-

ком 2 к основанию 10 в соответствии с рисунком 3;

- установить в машину лоток 12 с ручкой диспенсера 17 в соответствии с рисунком 3;

- установить на корпус 4 или 4А крышку 17 или 17А соответственно, ввернуть два фиксирующих винта 8 в соответствии с рисунком 1;

- установить уплотнитель дверцы 24 в соответствии с рисунком 4 без перекосов по периметру дверного люка, закрепить его стяжкой-хомутом 29 в соответствии с рисун-

ком 1;

- установить панель заднюю 6, ввернуть семь фиксирующих винтов 8 в соответствии с рисунком 1;

- подсоединить шланг наливной 1 или 1А к электроклапану 3 в соответствии с рисунком 3 и к водопроводной сети, шланг сливной 47 в соответствии с рисунком 4 к канализационной сети. Открыть подачу воды из водопроводной сети;

- проверить работоспособность машины.

Г.12 Демонтаж и монтаж корпуса:

- перекрыть подачу воды из водопроводной сети;

- отсоединить шланг наливной 1 или 1А от электроклапана 3 в соответствии с рисунком 3 и от водопроводной сети, шланг сливной 47 в соответствии с рисунком 4 от канализационной сети;

- демонтировать крышку фильтра 37, вынуть пробку 36 в соответствии с рисунком 1 из трубки 37 в соответствии с рисунком 4, слить остатки воды;

- открыть дверцу 1 в соответствии с рисунком 5. Поддерживая дверцу 1, отвернуть два винта 2А в соответствии с рисунком 5 ее крепления к корпусу 4 или 4А в соответствии с рисунком 1 и снять дверцу;

- вывести пружину 31 из зацепления с хомутом 30 в соответствии с рисунком 1, снять хомут 30 с уплотнителя дверцы 24 в соответствии с рисунком 4, завернуть уплотнитель внутрь машины.

- отсоединить жгут 21 от электрозамка блокировки дверцы 32 в соответствии с рисунком 1;

- отвернуть два винта 33, фиксирующих электрозамок блокировки дверцы 32. Демонтировать электрозамок блокировки дверцы 32;

- отвернуть два винта 8, фиксирующих крышку 17 или 17А в соответствии с рисунком 1, демонтировать крышку;

- вынуть из машины лоток 12 с ручкой диспенсера 17 в соответствии с рисунком 3;

- отвернуть три винта 17, крепящих панель управления 2 в соответствии с рисунком 2 к основанию 10 в соответствии с рисунком 3;

- отвернуть три винта 11, вывести три зацепа панели управления 2 в соответствии с рисунком 2 из зацепления с корпусом 4 или 4А в соответствии с рисунком 1, отсоединить жгут 21 в соответствии с рисунком 1 от модуля интерфейса 5 в соответствии с рисунком 2. Демонтировать панель управления 1 в соответствии с рисунком 2;

- отвернуть винт 23А и демонтировать корпус 24 с датчиком-реле уровня 22,

отсоединить резиновую трубку от датчика-реле уровня 22 в соответствии с рисунком 1

- отвернуть винт 5 крепления электроклапана 3 к корпусу 4 в соответствии с рисун-

ком 3. Отсоединить трубку 10А от крышки бака 13 в соответствии с рисунком 4. Отвернуть два винта 7 в соответствии с рисунком 3. Приподняв диспенсер 8 в соответствии с рисунком 3, снять петлю патрубка 50 в соответствии с рисунком 4 с зацепа на основании 10 в соответствии с рисунком 3. Отсоединить жгут 21 в соответствии с рисунком 1 от электроклапана 3 в соответствии с рисунком 3. Демонтировать диспенсер 8 в соответствии с рисунком 3 из машины;

- отвернуть винт 5А, демонтировать корпус 4 в соответствии с рисунком 3;

- при необходимости демонтировать кронштейн 19 в соответствии с рисунком 3;

- отвернуть семь винтов 8 и демонтировать панель заднюю 6 в соответствии с рисунком 1;

- положить машину на правый бок (относительно вида спереди) на блок прокладок;

- отсоединить жгут 21 в соответствии с рисунком 1 от температурного датчика и

ТЭНа 46 в соответствии с рисунком 4;

- отсоединить жгут 21 в соответствии с рисунком 1 от электродвигателя 43, электронасоса 35 в соответствии с рисунком 4;

- отвернуть две гайки 32, снять две шайбы 31 в соответствии с рисунком 4;

- освободить зажим 41, отсоединить муфту слива 39 или 39А от крышки бака 13 в соответствии с рисунком 4;

- поставить машину на четыре ножки 1 в соответствии с рисунком 1;

- отвернуть четыре винта 8, демонтировать кронштейн 18 в соответствии с рисунком 1;

- в соответствии с моделью машины отвернуть два или три винта 11, демонтировать две или три шайбы 11А, демонтировать противовес 12 или 12А в соответствии с рисун-ком 4;

- вывести две пружины 10 в соответствии с рисунком 4 из пазов на корпусе 4 или 4А в соответствии с рисунком 1 и, прилагая к ним усилие, вытянуть бак 1 или 1А в соответствии с рисунком 4, придерживая при этом корпус;

- с мерами предосторожности против повреждения баллона 49 положить бак 1 или 1А вверх крышкой бака 21 в соответствии с рисунком 4;

- демонтировать из корпуса 4 или 4А два держателя 5, четыре заглушки 5А, держатель 7 в соответствии с рисунком 1;

- демонтировать электронасос 35 с муфтой слива 39 или 39А, трубкой 37, шлангом сливным 47 в соответствии с рисунком 4;

- отсоединить жгут 21 от фильтра радиопомех 20, отвернуть винт 19 и демонтировать фильтр радиопомех 20 в соответствии с рисунком 1;

- демонтировать пять стяжек полиамидных 21А, короб 24, демонтировать жгут 21 и шнур сетевой 16 в соответствии с рисунком 1;

- демонтировать две опоры 14 из пазов в корпусе 4 или 4А в соответствии с рисун-

ком 1;

- положить корпус 4 или 4А в соответствии с рисунком 1 на правый бок (относительно вида спереди) на блок прокладок;

-отвернуть четыре опоры 2, снять четыре гайки 3 в соответствии с рисунком 1;

- в соответствии с моделью машины заменить корпус 4 или 4А в соответствии с рисунком 1 исправным;

- положить корпус 4 или 4А в соответствии с рисунком 1 на правый бок (относительно вида спереди) на блок прокладок;

- установить на отверстия в нижней части корпуса 4 или 4А четыре шайбы 3, ввернуть четыре опоры 2 в соответствии с рисунком 1;

- установить в корпус 4 или 4А в соответствии с рисунком 1 электронасос 35 с муфтой слива 39 или 39А, трубкой 37, шлангом сливным 47 в соответствии с рисунком 4. Шланг сливной 47 в соответствии с рисунком 4 закрепить на задней стенке корпуса 4 или 4А двумя держателями 5 в соответствии с рисунком 1;

- установить трубку 37 в соответствии с рисунком 4 в отверстие в корпусе 4 или 4А в соответствии с рисунком 1. Установить пробку 31 в соответствии с рисунком 1 в трубку 37 в соответствии с рисунком 4;

- подсоединить жгут 21 в соответствии с рисунком 1 и приложениями А, Б к электронасосу 35 в соответствии с рисунком 4;

- установить на задней стенке корпуса 4 или 4А четыре заглушки 5А, держатель 7 в соответствии с рисунком 1;

- установить в корпус жгут 21, короб 24, пять стяжек полиамидных 21А, шнур

сетевой 16 в соответствии с рисунком 1;

- установить корпус 4 или 4А на четыре ножки 1 в соответствии с рисунком 1;

- установить в корпус 4 или 4А фильтр радиопомех 20, закрепить его винтом 19 в соответствии с рисунком 1. Подсоединить жгут 21 в соответствии с приложениями А, Б к фильтру радиопомех 20 в соответствии с рисунком 1;

- установить в пазы корпуса 4 или 4А две опоры 14 в соответствии с рисунком 1;

- установить уплотнитель дверцы 24 с пружиной 23 в паз крышки бака 21 в соответствии с рисунком 4,

- в соответствии с моделью машины установить бак 1 или 1А в соответствии с рисунком 4 в корпус 4 или 4А в соответствии с рисунком 1, введя две пружины 10 в соответствии с рисунком 4 в пазы корпуса;

- закрепить зажимом 41 муфту слива 39 или 39А к крышке бака 13 в соответствии с рисунком 4;

- установить в машину корпус 24 с датчиком-реле уровня 22, зафиксировать его винтом 23А, подсоединить резиновую трубку к датчику-реле уровня 22, в соответствии с рисунком 1. Подсоединить к датчику-реле уровня 22 жгут 21 в соответствии с рисунком 1 и приложениями А, Б;

- установить трубку 10А на крышку бака 13 в соответствии с рисунком 4;

- установить корпус 4, закрепить его винтом 5А в соответствии с рисунком 3 в корпус 4 или 4А в соответствии с рисунком 1;

- установить кронштейн 19 в соответствии с рисунком 3 (если был демонтирован);

-поддерживая диспенсер 8 в соответствии с рисунком 3 надеть петлю на патрубке 50 в соответствии с рисунком 4 на зацеп основания 10 в соответствии с рисунком 3. Подсоединить трубку 10А в соответствии с рисунком 4 к основанию 10 в соответствии с рисунком 3;

- установить в машину диспенсер 8 с электроклапаном 3, ввернуть два винта 7 в соответствии с рисунком 3. Ввернуть один винт 5 крепления электроклапана 3 в соответствии с рисунком 3 к корпусу 4 в соответствии с рисунком 3;

- подсоединить жгут 21 в соответствии с рисунком 1 и приложениями А, Б к электроклапану 3 в соответствии с рисунком 3;

- в соответствии с моделью машины установить на крышку бака 13 противовес 12 или 12А, две или три шайбы 11А, завернуть два или три винта 11 в соответствии с рисун-

ком 4;

- установить кронштейн 18 на корпусе 4 или 4А, ввернуть четыре винта 8 в соот-

ветствии с рисунком 1;

- положить машину на правый бок (относительно вида спереди) на блок прокладок;

- закрепить в корпусе 4 или 4А в соответствии с рисунком 1 два амортизатора 30, установив две шайбы 31 на отверстия в корпусе, завернув две гайки 32 в соответствии с рисунком 4;

- подсоединить жгут 21 в соответствии с рисунком 1 и приложениями А, Б к темпе-

ратурному датчику и ТЭНу 46, электродвигателю 43 в соответствии с рисунком 4;

- поставить машину на четыре ножки 1 в соответствии с рисунком 1;

- ввести три зацепа панели управления 2 в соответствии с рисунком 2 в зацепление с корпусом 4 или 4А в соответствии с рисунком 1, ввернуть три винта 11 в соответствии с рисунком 2;

- ввернуть три винта 17, крепящих панель управления 2 в соответствии с рисунком 2 к основанию 10 в соответствии с рисунком 3;

- подсоединить жгут 21 в соответствии с рисунком 1 и приложениями А, Б к модулю интерфейса 5 в соответствии с рисунком 2;

- установить в машину лоток 12 с ручкой диспенсера 17 в соответствии с рисунком 3;

- в соответствии с моделью машины установить на корпус 4 или 4А крышку 17 или 17А, ввернуть два фиксирующих винта 8 в соответствии с рисунком 1;

- установить уплотнитель дверцы 24 в соответствии с рисунком 4 без перекосов по периметру дверного люка корпуса 4 или 4А, закрепить его стяжкой-хомутом 29 в соответствии с рисунком 1;

- подсоединить жгут 21 в соответствии с приложениями А, Б к электрозамку блокировки дверцы 32 в соответствии с рисунком 1;

- установить без перекосов электрозамок блокировки дверцы 32 на корпусе 4 или 4А в соответствии с рисунком 1. Совместить выступ электрозамка блокировки дверцы с пазом на корпусе машины (с правой стороны) и максимально сдвинуть электрозамок блокировки дверцы влево (до упора). Ввернуть два винта 29, фиксирующих электрозамок блокировки дверцы 32 на корпусе 4 или 4А в соответствии с рисунком 1;

- установить крышку фильтра 37 в соответствии с рисунком 1, закрыть ее;

- поддерживая дверцу 1, завернуть два винта 2 в соответствии с рисунком 5 ее

крепления к корпусу 4 или 4А в соответствии с рисунком 1;

- установить панель заднюю 6, ввернуть семь фиксирующих винтов 8 в соответствии с рисунком 1;

- подсоединить шланг наливной 1 или 1А к электроклапану 3 в соответствии с рисунком 3 и к водопроводной сети, шланг сливной 47 в соответствии с рисунком 4 к канализационной сети. Открыть подачу воды из водопроводной сети;

- проверить работоспособность машины.

Г.13 Демонтаж и монтаж дверцы, стекла, обрамления, основания:

- отвернуть два винта 2, фиксирующих кронштейн 14 на корпусе машины, демонтировать дверцу 1 в соответствии с рисунком 5;

- соблюдая меры предосторожности против повреждения стекла 10, положить дверцу на мягкую поверхность стеклом вверх;

- отвернуть семь винтов 2, демонтировать обрамление 11 в соответствии с рисунком 5, заменить его исправным;

- при необходимости замены вынуть пружину 8, заглушку 5, демонтировать крючок 9, две втулки 13, кронштейн 14 в соответствии с рисунком 5. Заменить поврежденные детали, установить их на исправном основании 3 в соответствии с рисунком 5;

- заменить поврежденное стекло 10 исправным, установить его на основании 3, совместить отверстия на обрамлении 11 и основании 3 в соответствии с рисунком 5. Завернуть семь винтов 2 в соответствии с рисунком 5;

- зафиксировать дверь 1 на корпусе машины: совместить отверстия в кронштейне 14 и в корпусе 4 или 4А (с левой стороны дверного люка), ввернуть два винта 2 в соответствии с рисунком 5.

Г.14 Демонтаж и монтаж жгута:

- вывести пружину 31 из зацепления с хомутом 30 в соответствии с рисунком 1, снять хомут с уплотнителя дверцы 24 в соответствии с рисунком 4;

- отвернуть уплотнитель вовнутрь машины, отсоединить жгут 21 от электрозамка блокировки дверцы 32 в соответствии с рисунком 1;

- отвернуть два винта 8, фиксирующих крышку 17 или 17А в соответствии с рисунком 1, демонтировать крышку;

- отвернуть три винта 8, демонтировать модуль интерфейса 5 из панели управления 2 в соответствии с рисунком 2. Отсоединить жгут 21 в соответствии с рисунком 1 от модуля

интерфейса 5 в соответствии с рисунком 2;

- отсоединить жгут 21 от датчика-реле уровня 22 в соответствии с рисунком 1;

- отсоединить жгут 21 от фильтра радиопомех 20 в соответствии с рисунком 1;

- отсоединить жгут 21 в соответствии с рисунком 1 от электроклапана 3 в соответствии с рисунком 3;

- отвернуть семь винтов 8 и демонтировать панель заднюю 6 в соответствии с рисунком 1;

-отсоединить жгут 21 в соответствии с рисунком 1 от электродвигателя 43 в соответствии с рисунком 4;

- отсоединить жгут 21 в соответствии с рисунком 1 от температурного датчика и

ТЭНа 46 в соответствии с рисунком 4;

- отсоединить жгут 21 в соответствии с рисунком 1 от электронасоса 35 в соответствии с рисунком 4;

- демонтировать пять стяжек полиамидных 21А, короб 24, поврежденный жгут 21 в соответствии с рисунком 1, заменить его;

- подсоединить жгут 21 в соответствии с рисунком 1 и приложениями А, Б к электронасосу 35 в соответствии с рисунком 4;

- подсоединить жгут 21 в соответствии с рисунком 1 и приложениями А, Б к температурному датчику и ТЭНу 46 в соответствии с рисунком 4;

-подсоединить жгут 21 в соответствии с рисунком 1 и приложениями А, Б к элек-

тродвигателю 43 в соответствии с рисунком 4;

- подсоединить жгут 21 в соответствии с рисунком 1 и приложениями А, Б к электроклапану 3 в соответствии с рисунком 3;

- подсоединить жгут 21 в соответствии с приложениями А, Б к фильтру радиопомех 20 в соответствии с рисунком 1;

- подсоединить жгут 21 в соответствии с приложениями А, Б к датчику-реле уровня 22 в соответствии с рисунком 1;

- подсоединить жгут 21 в соответствии с рисунком 1 и приложениями А, Б к модулю интерфейса 5 в соответствии с рисунком 2. Закрепить модуль интерфейса 5 тремя винтами 8 к панели управления 2 в соответствии с рисунком 2;

- проложить жгут 21 по задней стенке корпуса 4 или 4 А, установить на него короб 24, закрепить жгут 21 четырьмя стяжками полиамидными 21А, в соответствии с рисунком 1;

- подсоединить жгут 21 в соответствии с приложениями А, Б к электрозамку блокировки дверцы 32 в соответствии с рисунком 1;

- расположить уплотнитель дверцы 24 по периметру дверного люка корпуса 4 или 4А без перекосов, закрепить его стяжкой-хомутом 29 в соответствии с рисунком 1. Закрыть дверцу 1 в соответствии с рисунком 5.

- в соответствии с моделью машины установить на корпусе 4 или 4А крышку 17 или 17А, завернуть два винта 8 ее крепления в соответствии с рисунком 1;

- установить панель заднюю 6, завернуть семь винтов 8 ее крепления в соответствии с рисунком 1;

- проверить работоспособность машины.