Б.1 Общие требования

Если машина не включается (отсутствует свечение индикаторов) при установке ручки 3 в соответствии с рисунком Б.1 на любое деление, кроме , следует проверить наличие номинального напряжения 220-230 В в электрической сети переменного тока. Затем, отключив машину от электрической сети, отвернуть два винта 8, фиксирующих крышку 17 в соответствии с рисунком 1, сдвинуть крышку назад и снять ее. Проверить качество соединения проводов в желтой трехпозиционной колодке на модуле управления. Проверить качество соединения зажимов с селектором. Далее – последовательно заменить шнур сетевой и фильтр радиопомех. Если неисправность не устранена, то следует заменить селектор, затем - модуль интерфейса. Если машина не включается – заменить модуль управления (демонтированные исправные сетевой шнур, фильтр, селектор, модуль интерфейса установить обратно).

Дефектация машины производится в соответствии с программой самодиагностики.

В процессе самодиагностики следует также проверить качество электропроводки (исключить износ, переплетение, обрывы) и качество электрических соединений.

Качество электрического соединения проверяют следующим образом:

а) Необходимо определить неработающий электрокомпонент (электронасос, электро-клапан, электронный модуль и т.д.). Для этого необходимо запустить программу самодиагностики и оценить результат по таблице Б.1.

б) Определить в соответствии с приложением А провода, соединяющие неработающий электрокомпонент с электронным модулем и другими электрокомпонентами.

в) Поочередно отсоединяя эти провода, проверить качество соединения:

- место электрического контакта должно быть чистым, без потемнений и следов подгара;

- зазор в розеточной части должен быть:

1) для трехпозиционного желтого разъема на модуле управления 0,5 мм, не более;

2) для девятипозиционных и десятипозиционных разъемов на модуле управления

1,0 мм, не более;

3) для разъема на электродвигателе и на температурном датчике 0,5 мм, не более;

4) для разъема на фильтре радиопомех 0,5 мм, не более;

5) для остальных зажимов – 0,65 мм, не более.

В случае, если качество электрического контакта неудовлетворительное, следует  заменить жгут 21 в соответствии с рисунком 1.

Б.2 Сведения о программе самодиагностики

Б.2.1 Перед запуском программы самодиагностики следует убедиться, что машина выключена, для чего установить ручку 3 в соответствии с рисунком Б.1 на деление  .

1 – светодиоды, 2 – светодиоды, 3 – ручка, 4 – кнопка.

Рисунок Б.1 – Панель управления

Б.2.2 Нажать и удерживая нажатой кнопку 4 в соответствии с рисунком Б.1, повернуть

ручку 3 в соответствии с рисунком Б.1 на деление, диаметрально противоположное делению . Зуммер выдаст один сигнал.

Б.2.3 Отжать кнопку 4 в соответствии с рисунком Б.1 и в течение двух секунд повернуть против часовой стрелки ручку 3 в соответствии с рисунком Б.1 на деление, следующее после деления . Зуммер выдаст два сигнала. Включится программа самодиагностики машины. Все индикаторы на дисплее машины будут мигать в процессе выполнения программы.

Б.3 Для создания паузы на одном из этапов самодиагностики достаточно повернуть ручку 3 в соответствии с рисунком Б.1 на любое другое деление, кроме  . Для продолжения программы самодиагностики следует установить ручку 3 соответствии с рисунком Б.1 на деление, следующее после деления  .

Б.4 Для проверки надежности функционирования электрозамка блокировки дверцы во время выполнения программы самодиагностики необходимо попытаться открыть дверцу машины. Если дверца откроется, то необходимо произвести замену электрозамка блокировки дверцы (В.1).

Б.5 Для прекращения выполнения самодиагностики следует установить ручку 3 в соответствии с рисунком Б.1 на деление .

Б.6 При обнаружении неисправности выполнение программы прекращается. Светодиоды 2 в соответствии с рисунком Б.1 (кроме первого левого светодиода) горят в порядке, соответствующем определенной неисправности (горящий светодиод обозначен черным кругом, не горящий - белым кругом).

Основные неисправности, которые могут быть выявлены в процессе самодиагностики, указаны в таблице Б.1.

Таблица Б.1

| Этап дефектации | Светодиоды | Возможная неисправность | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка электро-замка блокировки дверцы | -·o·· | Неисправен или не-правильно установлен электрозамок блокировки дверцы | Заменить электрозамок бло-кировки дверцы или отрегулировать его положение |
|  |  | Плохо закрыта дверца | Закрыть дверцу до ощутимого щелчка электрозамка блоки-ровки дверцы |
|  |  | Отсутствует электри-ческий контакт между модулем управления и электрозамком блокировки дверцы | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и электрозамком блокировки дверцы. В случае обрыва – заменить жгут |
|  |  | Неисправен модуль управления | Заменить модуль управления |
|  | -·o·o | Неисправен модуль управления | Заменить модуль управления |
| Проверка электрокла-пана Y1 (см. приложе-ние А): включение на 5 с, вода должна подаваться через отделение «основная стирка» | - | Неисправен электро-клапан Y1 (см. прило-жение А) или модуль управления | Проверить правильность подсоединения шланга наливного 1 в соответствии с рисунком 3к водопроводу. Если вода из крана поступает - заменить электроклапан или модуль управления |
| Проверка электрокла-пана Y2 (см. приложе-ние А): включение на 5 с, вода должна по-даваться через отде-ление «предвари-тельная стирка» | - | Неисправен электроклапан Y2 (см. приложение А) или модуль управления | Проверить правильность подсоединения шланга наливного 1 в соответствии с рисунком 3к водопроводу. Если вода из крана поступает - заменить электроклапан или модуль управления |
| Проверка электроклапанов Y1 и Y2 (см. приложе- ние А) : включение до замыкания контактов датчика-реле уровня («полный бак») | -o·o· | Отсутствует электрический контакт между модулем управ-ления и электроклапа-ном | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и электроклапаном. В случае обрыва – заменить жгут |
|  |  | Засорен шланг наливной | Отсоединить шланг наливной 1 в соответствии с рисунком 3 от машины. Проверить прохождение воды через шланг наливной, открыв кран подачи воды. При отсутствии прохождения воды и невоз-можности прочистки - заменить шланг наливной |

Продолжение таблицы Б.1

| Этап дефектации | Светодиоды | Возможная неисправность | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка электро-клапанов Y1 и Y2 (см. приложение А): вклю-чение до замыкания контактов датчика-реле уровня («полный бак») | -o·o· | Неисправны электроклапаны Y1 и (или) Y2 (см. приложе-ние А), или датчик-реле уровня, или модуль управления | Проверить правильность подсо-единения шланга наливного 1 в соответствии с рисунком 3 к во-допроводу. Если вода из крана поступает - заменить электро-клапан, или датчик-реле уровня, или модуль управления |
| Проверка электро-двигателя: враще-ние электродвигате-ля в правую сторону со скоростью 55 об/мин. в течение 5 с. Затем пауза в течение 2 с. Враще-ние электродвигате-ля в левую сторону со скоростью 55 об/мин. в течение 5 с | -o··o, или -·oo·, или -··oo | Отсутствует электри-ческий контакт между модулем управления и электродвигателем | Проверить мультиметром нали-чие электрической цепи между модулем управления и электро-двигателем. В случае обрыва – заменить жгут |
|  |  | Неисправен электро-двигатель | Заменить электродвигатель |
|  |  | Неисправен модуль управления | Заменить модуль управления |
| Проверка температурного датчика | -oo·o (высвечива-ется после завершения программы самодиагнос-тики) | Отсутствует электри-ческий контакт между модулем управления и температурным датчиком на ТЭНе | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и температурным датчиком на ТЭНе. В случае обрыва цепи – заменить жгут |
|  |  | Неисправен температурный датчик на ТЭНе | Заменить ТЭН совместно с температурным датчиком |
| Проверка ТЭНа: включение ТЭНа на 5 с | - | Неисправен ТЭН или модуль управления | Заменить ТЭН совместно с тем-пературным датчиком или модуль управления |
| Проверка электронасоса: включение электронасоса до размыкания контактов датчика-реле уровня («пустой бак») | -o·oo | Отсутствует электри-ческий контакт между модулем управления и электронасосом | Проверить мультиметром нали-чие электрической цепи между модулем управления и электро-насосом. В случае обрыва – заменить жгут |
|  |  | Неисправен электронасос или модуль управления | Извлечь посторонние предметы из фильтра электронасоса в соответствии с требованиями «Руководства по эксплуатации» - крыльчатка должна вращаться свободно. В противном случае заменить электронасос или модуль управления |
| Проверка электро-двигателя: увеличе-ние оборотов вра-щения до макси-мального значения, затем уменьшение их до остановки электродвигателя | -o··o, или -·oo·, или -··oo | Отсутствует электри-ческий контакт между модулем управления и электродвигателем | Проверить мультиметром нали-чие электрической цепи между модулем управления и электро-двигателем. В случае обрыва – заменить жгут |
|  |  | Неисправен электро-двигатель или модуль управления | Заменить электродвигатель или модуль управления |

Дополнительно в процессе самодиагностики могут быть выявлены неисправности, указанные в таблице Б.2.

Таблица Б.2

| Возможная неисправность | Светодиоды | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Неисправен селектор программ | -···· | Заменить селектор |
| Частота тока в сети не соответствует требуемому значению | -o··· | Следует эксплуатировать машину в соответствии с «Руководством по эксплуатации». Частота тока должна быть (50±1)Гц |
| Количество воды в баке превышает допустимое. Неисправен электроклапан, или датчик-реле уровня, или модуль управления | -·ooo | Заменить электроклапан, или датчик-реле уровня, или модуль управления |
| Неисправен модуль управления или модуль интерфейса | -··o· или -···o | Заменить модуль управления или модуль интерфейса |

Программа самодиагностики проходит последовательно все этапы дефектации и, если не было обнаружено ни одного дефекта в электрокомплектующих машины, заканчивается. Зуммер выдает три сигнала. Машина возвращается в исходное состояние.

В процессе эксплуатации машины возможно выявление дефектов, указанных в табли-

це Б.3.

Таблица Б.3

| Возможная неисправность | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Кипит вода в баке | Неисправен модуль управления | Заменить модуль управления |
|  | Неисправен температурный датчик на ТЭНе | Заменить ТЭН совместно с температурным датчиком |
| Утечка воды из бака | Не до упора завернута ручка фильтра, установленного в электронасосе | Завернуть ручку фильтра до упора |
|  | Некачественное соединение или разрыв в патрубке, трубке, муфте слива, сливном или наливном шланге | Проверить наличие зажимов и качество соединений патрубка, трубки, муфты слива, сливного и наливного шлангов. При необходимости произвести их замену |
|  | Трещина в крышке бака | Заменить крышку бака |
|  | Утечка воды через уплотни-тель дверцы или уплотни-тель | Восстановить герметичность или заменить уплотнитель дверцы или уплотнитель |
| Посторонние стуки, вибрация и щелчки при вращении барабана | Ослабло крепление шкива | Демонтировать панель заднюю 6 в соответствии с рисунком 1. Затянуть винт 3 в соответствии с рисунком 4. Усилие затяжки винта должно быть (35±1) Н·м |
|  | Ослабло крепление электродвигателя | Демонтировать панель заднюю 6 в соответствии с рисунком 1. Затянуть два винта 45 в соответствии с рисун-ком 4 |

Продолжение таблицы Б.3

| Возможная неисправность | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Посторонние стуки, вибрация и щелчки при вращении барабана | Износ ремня (видны трещи-ны, потертости, появление кордовых волокон на его поверхности) | Заменить ремень |
|  | Ослабло крепление противовесов | Демонтировать крышку 17 в соответст-вии с рисунком 1, затянуть винты 11 в соответствии с рисунком 4. Усилие затяжки винтов должно быть от 14 до 17 Н·м |
| Барабан не вра-щается. Электро-двигатель работа-ет | Обрыв ремня | Заменить ремень |
|  | Слетел ремень со шкива | Установить ремень на шкив |
|  | Нарушено крепление шкива | Демонтировать панель заднюю 6 в соот-ветствии с рисунком 1. Затянуть винт 3 в соответствии с рисунком 4. Усилие затяжки винта должно быть (35±1) Н·м |
| Не нагревается вода. Светодиоды указывают на неисправность: -oo·· | Отсутствует электрический контакт между модулем управления и ТЭНом | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и ТЭНом. В случае обрыва – заменить жгут |
|  | Неисправен ТЭН | Заменить ТЭН совместно с температур-ным датчиком (см. В.6). Усилие затяжки гайки должно быть (4±0,5) Н·м |
|  | Неисправен модуль управления | Заменить модуль управления |
| Машина не работает, зоны индикации дисплея не горят | Отсутствует напряжение в электрической сети | Проверить мультиметром наличие напря-жения в розетке электрической сети |
|  | Неисправен шнур сетевой | Заменить шнур сетевой |
|  | Отсутствует электрический контакт между модулем управления и фильтром радиопомех | Проверить мультиметром наличие элек-трической цепи между модулем управ-ления и фильтром радиопомех. В случае обрыва цепи – заменить жгут |
|  | Неисправен фильтр радиопомех | Заменить фильтр радиопомех |
|  | Неисправен модуль управления | Заменить модуль управления |
| Индикатор работы машины горит, кнопка «ПУСК» подсвечивается. Программа стирки не выполняется | Отсутствует электрический контакт между модулем управления и модулем интерфейса | Проверить мультиметром наличие элек-трической цепи между модулем управ-ления и модулем интерфейса. В случае обрыва цепи – заменить жгут |
|  | Неисправен модуль интерфейса | Заменить модуль интерфейса |
|  | Неисправен модуль управления | Заменить модуль управления |
| Дверца не открыва-ется после оконча-ния программы стир-ки через 3 минуты | Дверца машины не отцентрирована, недостаточно хода крючка дверцы | Отцентрировать дверцу, проверить и отрегулировать перемещение крючка дверцы |
| Слив воды проис-ходит очень мед-ленно (более 1 ми-нуты) | Неправильно установлен шланг сливной | Установить шланг сливной в соответствии с «Руководством по эксплуатации» |
|  | Засорен фильтр электронасоса | Прочистить фильтр электронасоса в соответствии с «Руководством по эксплуатации» |

Продолжение таблицы Б.3

| Возможная неисправность | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Слив воды проис-ходит очень мед-ленно (более 1 ми-нуты) | Используется моющее сред-ство, не предназначенное для автоматических стираль-ных машин | Использовать моющее средство согласно требованиям «Руководства по эксплуатации» |
| Нет слива воды | Отсутствует электрический контакт между модулем управления и электронасо-сом | Проверить мультиметром наличие электрической цепи между модулем управления и электронасосом. В случае обрыва – заменить жгут |
|  | Неисправен электронасос | Извлечь посторонние предметы из фильтра электронасоса в соответствии с требованиями «Руководства по эксплуа-тации», если неисправность не устране-на - заменить электронасос |
|  | Неисправен модуль управления | Заменить модуль управления |
| В процессе стирки постоянно звучит сигнал | Разорван уплотнитель дверцы | Заменить уплотнитель дверцы |
|  | Отсоединен патрубок от диспенсера | Обеспечить качественное соединение патрубка 50 в соответствии с рисунком 4 с диспенсером 8 в соответствии с рисун-ком 3 |
|  | Неисправен селектор | Заменить селектор |
|  | Неисправен модуль управления | Заменить модуль управления |
| После окончания программы стирка возобновляется | Неисправен модуль управления | Заменить модуль управления |
| Программы самопроизвольно переключаются | Неисправен модуль управления | Заменить модуль управления |
|  | Неисправен модуль интерфейса | Заменить модуль интерфейса |
|  | Неисправен селектор | Заменить селектор |
| Поломка гребня или его выпадение | Механическое повреждение гребня | В зависимости от характера поломки следует: установить поврежденный гребень на место с поворотом на 180º или установить новый гребень вместо поврежденного, для чего подогнуть зацеп в центре гребня |

Демонтаж и монтаж деталей с повреждениями, возникшими в процессе эксплуатации машины, указаны в В.11-В.14.